GEMESSENE (!!!) Taktzyklentabelle auf dem Atari ST:

(Ist wohl nur was fr den Fortgeschrittenen...)

-- Adressierungsart gibt's nicht

~- Die Adressierungsart haben wir vergessen...

abcd *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

-(An)	 --	 --	 --	 --	 20	 --	 --	 --	 --

add.b/w/(l) *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 4/8	 --	 12/20	 12/20	 16/24	 16/24	 20/28	 16/24	 20/28

An (w&l) 4/8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

(An)	 8/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

(An)+	 8/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

-(An)	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An)	 12/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An,ix) 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.W	 12/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.L	 16/24	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC)	 12/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC,ix) 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

#xxx	 8/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

adda.w/(l) *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 --	 8/8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

An	 --	 8/8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

(An)	 --	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

(An)+	 --	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

-(An)	 --	 16/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An)	 --	 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An,ix) --	 20/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.W	 --	 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.L	 --	 20/24	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC)	 --	 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC,ix) --	 20/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

#xxx	 --	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

addi.b/w/(l) *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

#xxx	 8/16	 --	 16/28	 16/28	 20/32	 20/32	 24/36	 20/32	 24/36

addq.b/w/(l) *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

#xxx	 4/8	 --/8	 12/20	 12/20	 16/24	 16/24	 20/28	 16/24	 20/28

addx.b/w/(l) *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 4/8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

-(An)	 --	 --	 --	 --	 20/32	 --	 --	 --	 --

and.b/w/(l) *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 4/8	 --	 12/20	 12/20	 16/24	 16/24	 20/28	 16/24	 20/28

(An)	 8/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

(An)+	 8/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

-(An)	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An)	 12/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An,ix) 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.W	 12/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.L	 16/24	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC)	 12/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC,ix) 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

#xxx	 8/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

andi.b/w/(l) *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

#xxx	 8/16	 --	 16/28	 16/28	 20/32	 20/32	 24/36	 20/32	 24/36

bchg/clr/set *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 8	 --	 12	 12	 16	 16	 20	 16	 20

#xxx	 12	 --	 16	 16	 20	 20	 24	 20	 24

btst *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 8	 --	 8	 8	 12	 12	 16	 12	 16

#xxx	 12	 --	 12	 12	 16	 16	 20	 16	 20

~PC-rel bei BTST #,n(PC) & BTST #,n(PC,x) fehlt, bzw. BTST Dn,#

clr.b/w/(l) *

Ziel	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

~-	 --	 ~-	 ~-	 ~-	 16/24	  20/28   16/24   20/28

cmp.b *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 4/8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

An (w&l) 4/8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

(An)	 8/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

(An)+	 8/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

-(An)	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An)	 12/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An,ix) 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.W	 12/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.L	 16/24	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC)	 12/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC,ix) 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

#xxx	 8/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

cmpa.w/l *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 --	 8/8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

An	 --	 8/8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

(An)	 --	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

(An)+	 --	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

-(An)	 --	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An)	 --	 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An,ix) --	 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.W	 --	 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.L	 --	 20/24	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC)	 --	 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC,ix) --	 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

#xxx	 --	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

cmpi.b/w/(l) *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

#xxx	 8/16	 --	 12/20	 12/20	 16/24	 16/24	 20/28	 16/24	 20/28

cmpm.b/w/(l) *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

(An)+	 --	 --	 --	 12/20	 --	 --	 --	 --	 --

eor.b/w/(l) *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 4/8	 --	 12/20	 12/20	 16/24	 16/24	 20/28	 16/24	 20/28

eori.b/w/(l) *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

#xxx	 8/16	 --	 16/28	 16/28	 20/32	 20/32	 24/36	 20/32	 24/36

exg *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

An	 8	 8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

lea *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

(An)	 --	 4	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An)	 --	 8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An,ix) --	 16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.W	 --	 8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.L	 --	 12	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC)	 --	 8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC,ix) --	 16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

move.b/w/(l) *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 4	 --	 8/12	 8/12	 8/12	 12/16	 16/20	 12/16	 16/20

An (w&l) 4	 --	 8/12	 8/12	 8/12	 12/16	 16/20	 12/16	 16/20

(An)	 8/12	 --	 12/20	 12/20	 12/20	 16/24	 20/28	 16/24	 20/28

(An)+	 8/12	 --	 12/20	 12/20	 12/20	 16/24	 20/28	 16/24	 20/28

-(An)	 12/16	 --	 16/24	 16/24	 16/24	 20/28	 24/32	 20/28	 24/32

d(An)	 12/16	 --	 16/24	 16/24	 16/24	 20/28	 24/32	 20/28	 24/32

d(An,ix) 16/20	 --	 20/28	 20/28	 20/28	 24/32	 28/36	 24/32	 28/36

xxx.W	 12/16	 --	 16/24	 16/24	 16/24	 20/28	 24/32	 20/28	 24/32

xxx.L	 16/20	 --	 20/28	 20728	 20/28	 24/32	 28/36	 24/32	 28/36

d(PC)	 12/16	 --	 16/24	 16/24	 16/24	 20/28	 24/32	 20/28	 24/32

d(PC,ix) 16/20	 --	 20/28	 20/28	 20/28	 24/32	 28/36	 24/32	 28/36

#xxx	 8/12	 --	 12/20	 12/20	 12/20	 16/24	 20/28	 16/24	 20/28

movea.w/l *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 --	 4/4	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

An	 --	 4/4	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

(An)	 --	 8/12	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

(An)+	 --	 8/12	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

-(An)	 --	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An)	 --	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An,ix) --	 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.W	 --	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.L	 --	 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC)	 --	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC,ix) --	 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

#xxx	 --	 8/12	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

movep.w/l *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 --	 --	 --	 --	 --	 16/24	 --	 --	 --

d(An)	 16/24	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

moveq *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

#xxx	 4	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

nbcd *

Ziel	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

--	  --	  --	  --	  --	  16	  20	  16	  20

neg.b/w/(l) *

Ziel	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

~-	 --	 ~-	 ~-	 ~-	 16/24	 20/28	 16/24	 20/28

negx.b/w/(l) *

Ziel	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

~-	  --	 ~-	 ~-	 ~-	 16/24	 20/28	 16/24	 20/28

nop * 4

not.b/w/(l) *

Ziel	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

~-	 --	 ~-	 ~-	 ~-	 16/24	 20/28	 16/24	 20/28

or.b/w/(l) *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 4/8	 --	 12/20	 12/20	 16/24	 16/24	 20/28	 16/24	 20/28

(An)	 8/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

(An)+	 8/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

-(An)	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An)	 12/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An,ix) 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.W	 12/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.L	 16/24	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC)	 12/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC,ix) 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

#xxx	 8/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

ori.b/w/(l) *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

#xxx	 8/16	 --	 16/28	 16/28	 20/32	 20/32	 24/36	 20/32	 24/36

sbcd *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

-(An)	 --	 --	 --	 --	 20	 --	 --	 --	 --

scc *

Ziel	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

~-	 --	 ~-	 ~-	 ~-	 16	 20	 16	 20

~Condition-Abhngig ?!?

sub.b/w/(l) *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 4/8	 --	 12/20	 12/20	 16/24	 16/24	 20/28	 16/24	 20/28

An (w&l) 4/8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

(An)	 8/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

(An)+	 8/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

-(An)	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An)	 12/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An,ix) 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.W	 12/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.L	 16/24	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC)	 12/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC,ix) 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

#xxx	 8/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

suba.w/l *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 --	 8/8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

An	 --	 8/8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

(An)	 --	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

(An)+	 --	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

-(An)	 --	 16/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An)	 --	 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(An,ix) --	 20/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.W	 --	 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

xxx.L	 --	 20/24	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC)	 --	 16/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

d(PC,ix) --	 20/20	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

#xxx	 --	 12/16	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

subi.b/w/(l) *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

#xxx	 8/16	 --	 16/28	 16/28	 20/32	 20/32	 24/36	 20/32	 24/36

subq.b/w/(l) *

(w&l)

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

#xxx	 4/8	 8/8	 12/20	 12/20	 16/24	 16/24	 20/28	 16/24	 20/20

subx.b/w/(l) *

Q\Z	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

Dn	 4/8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --

-(An)	 --	 --	 --	 --	 20/32	 --	 --	 --	 --

tas.b *

Ziel	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

~-	 --	 ~-	 ~-	 ~-	 20	 24	 20	 24

tst.b/w/(l) *

Ziel	 Dn	 An	(An)	(An)+  -(An)   d(An)  d(An,ix)	xxx.W	xxx.L

~-	 --	 ~-	 ~-	 ~-	 12/16	 16/20	 12/16	 16/20