ANLEITUNG ZUM SAMPLE-PROGRAMM VERSION 3.0     Copyright 1987/88

=========================================

Stand.:Februar 1989

Inhalt:

(I)    STICHWORTARTIGE KURZBESCHREIBUNG ALLER FUNKTIONEN DES PROGRAMMS

1.)   Menleiste

1.1)  File

1.1.1) File lschen

1.1.2) Formatieren

1.2)  Marken

1.2.1) Startmarke

1.2.2) Endmarke

1.2.3) Blockbeginn

1.2.4) Blockend

1.2.5) ===> Nach

1.2.6) Go Startmarke

1.2.7) Go Endmarke

1.2.8) Go Blockbeginn

1.2.9) Go Blockend

1.2.10)Go ===> Nach

1.2.11)Marken lschen

1.2.12)Marken aus/einblenden

1.3)  Effekte

1.3.1) Reverse

1.3.2) Echo

1.3.3) Einblenden

1.3.4) Ausblenden

1.3.5) Volt. Ctrl. Filt.

1.3.6) Fuzz

1.3.7) Vocoder

1.3.8) Modulation

1.3.9) Background

1.3.10)Verstrkung

1.3.11)Dmpfung

1.3.12)Tiefpa

1.3.13)Hochpa

1.3.14)Offbeat

1.3.15)Chorus

1.4)  Plan/Liste

1.4.1) Plan editieren

1.4.2) Plan lschen

1.4.3) Plan speichern

1.4.4) Plan laden

1.4.5) Liste editieren

1.4.6) Liste lschen

1.4.7) Liste speichern

1.4.8) Liste laden

1.5)  Scope

1.5.1) Scope on

1.5.2) Raster

1.5.3) Auto Trigger

1.5.4) Manuell Trigger

1.5.5) X-Magnifikation

1.5.6) Spektalyzer

1.6)  Extras

1.6.1) Speicher lschen

1.6.2) Additive Synthese

1.6.3)  .... Sinus

1.6.4)  .... Dreieck

1.6.5)  .... Sgezahn

1.6.6)  .... Rauschen

1.6.7) Oversampling

1.6.8) Trimmung

1.6.9) Quit

2.)   Weitere Bedienungselemente

2.1)  I/O Select

2.1.1) Full-Record

2.1.2) Blk-Record

2.1.3) Play List

2.1.4) Play Plan

2.1.5) Play Sequenz

2.2)  File Operations

2.2.1) Save Ins

2.2.2) Load Ins

2.2.3) Save .***

2.2.4) Load .***

2.2.5) Disk Info

2.3)  Block Operations

2.3.1) DEL

2.3.2) Cut

2.3.3) Move

2.3.4) Copy

2.3.5) Hide

2.3.6) Ins

2.2.7) Mix

2.3.8) Save

2.3.9) Load

2.4)  Sequenz Mode

2.4.1) Sequenz

2.4.2) Plan

2.4.3) Tempo out

2.4.4) Repeat

2.4.5) Tempo in

2.4.6) Playing Offset

2.4.7) Startpoint Seq

2.4.8) Lenght Seq

3.)   Tastenbelegung

3.1)  Sondertasten

3.1.1 - 3.1.10) F1-F10

3.2)  Zehnerblock

3.2.1) Zifferntasten

3.2.2) Punkt

3.2.3) Enter

3.2.4)   *

3.2.5)   -

3.2.6)   +

3.3)  Cursortastenfeld

3.3.1) Pfeil oben/unten

3.3.2) Pfeil links/rechts

3.3.3) Undo

3.3.4) Help

3.3.5) Clr/Home

4.)  Fensterelemente

4.1) Pfeiltasten

4.2) Schieber

4.3) Horizontaler Balken

4.4) Titelzeile

5.)  Sonstiges

5.1) Zoom-faktoren

5.2) Monitor | D/A-Out

5.3) Blk->Seq

5.4) Seq->Blk

5.5) Fingerprt.

5.6) Klangspk.

5.7) A/D-Test

5.8) Level

5.9) Sound-Editor

(II)   KURZE EINFHRUNG IN DAS PROGRAMM

6.)  Initialisierung

6.1) Anschluss des Wandlers

6.2) Starten des Programms

7.)  Sampeln

7.1) Abgleich

7.2) Aufnahme

7.3) Wiedergabe

8.)  Erstellen von Sequenzen

8.1) Auswahl einer Sequenz

8.2) Setzen der Marken

8.3) Verschieben von Sequenzen

8.4) ndern der Lnge einer Sequenz

8.5) Einstellen der Parameter einer Sequenz

(III)      DAS JINGLEBOXPROGRAMM

9.)  Einige Worte zum Jingleboxprogramm

10.1)  File

10.1.1) Load Sound

10.1.2) Save Sound

10.2)  Option

10.2.1) Monitor

10.2.2) D/A

10.2.3) Keybord

10.2.4) Midi

10.3)  Record

10.3.1) Record on

10.3.2) Speed

10.3.3) Clr Record

10.3.4) Load Record

10.4.5) Save Record

10.4)  Quit

10.4.1) Finish

11.)  Zur Bedienung der Jinglebox

12.)    Anmerkungen

(I) STICHWORTARTIGE BESCHREIBUNG ALLER FUNKTIONEN DES PROGRAMMS

===========================================================

1.) Menleiste

1.1) File

1.1.1) File lschen....: Lscht das ausgewhlte File von der Diskette.

1.1.2) Formatieren ....: Formatiert eine Diskette in beliebigen formaten.

1.2) Marken

1.2.1) Startmarke......: Nach anwhlen dieses Menpunktes lt sich mit Hilfe

der Maus, im Grafikfenster der Startpunkt der

gerade aktuell eingestellten Sequenz festlegen.

1.2.2) Endmarke........: Wie bei 'Startmarke', nur wird hier der Endpunkt

festgelegt.

1.2.3) Blockbeginn.....: Hiermit lt sich der Beginn eines Blockbereiches

festlegen.

(Funktioniert wie 'Startmarke' und 'Endmarke')

1.2.4) Blockend........: Wie 'Blockbeginn', nur lt sich hiermit das Ende

Blockbereiches festlegen.

1.2.5) ===>Nach........: Ist eine Marke, die festlegt wohin bei Verschiebe-

kopier- und Blockladeoperationen verschoben,

kopiert, bzw. geladen werden soll.

1.2.6) Go-Startmarke...: Springt an den Anfang der aktuell eingestellten

Sequenz.

1.2.7) Go-Endmarke.....: Springt an das Ende der aktuell eingestellten Sequenz.

1.2.8) Go-Blockbeginn..: Springt an den Anfang des Blockes.

1.2.9) Go-Blockend.....: Springt an das Ende des Blockes.

1.2.10)Go 'Nach-Marke..: Springt zur 'Nach-Marke'.

1.2.11)Marken lschen..: Hier besteht die Mglichkeit nur die aktuell

eingestelten Sequenz oder aber alle Sequenzen

zu lschen.

1.2.12)Marken aus/einblenden: Diese Funktion ermglicht das Ausblenden,

bzw. bei nochmaliger Bettigung, das wieder

Einblenden  smtlicher Marken. Dadurch wird bei

hohem Zoom oder bei Fingerprints die Darstellung

bersichtlicher. Allerdings mu beachtet werden,

da whrend die Marken ausgeblendet sind, keine

neuen Marken gesetzt werden knnen.

Alle anderen Funktionen bleiben aber unbeeinflut.

1.3) Effekte

1.3.1) Reverse.........: Dreht die Sounddaten im Block um.

1.3.2) Echo............: Hiermit lt sich innerhalb des Blockes ein Echo

generieren, wobei noch Parameter ber die Echozeit

und die Echostrke angegeben werden mssen.

1.3.3) Einblenden......: Blendet ber die gesamte Lnge des Blockes ein.

1.3.4) Ausblenden......: Blendet ber die gesamte Lnge des Blockes aus.

1.3.5) Volt. Ctrl.Filt.: Diese Option stellt ein Tiefpassfilter dar, das

durch einen Sgezahn gesteuert wird. Als Parameter

sind die Frequenz des Sgezahns und der Steuerungs-

grad anzugeben. Wobei gilt je hher der Steuergrad,

desto grer die Wirkung des Filters.

1.3.6) Fuzz............: Nach Anwhlen dieser Funktion wird nach dem

Cutlevel gefragt. Der Cutlevel ist der Level,

bei dem konsequent abgeschnitten werden soll.

(Der Cutlevel bezieht sich auf die Mittellinie.)

Nach  ordnungsgemer Eingabe  wird nun nach dem

Final Level gefragt. Dies ist der Level auf den das

Signal nach der Beschneidung aufgezogen werden soll.

1.3.7)  Modulation.....: Die Sounddaten des vorher festgelegten Block-

bereiches werden mit einer Sinusschwingung,

deren Amplitude und Frequenz vorher festgelegt

werden mssen, berlagert. (Amplitudenmoduliert)

1.3.8) Vocoder.........: Hierbei handelt es sich um einen Effekt,

der hnlich wie der Vorangegangene ist, nur ist

hier das aufzumodulierende Signal der Blockbereich.

D.h der Blockbereich wird kontinuierlich mit der

aktuell eingestellten Sequenz berlagert.

Um eine Hllkurve um einen gesampelten Sound zu

legen, wird mit Hilfe des 'Sound-Editors' (5.9)

die obere Hlfte der Hllkurve gezeichnet und

mit dem Block markiert.Um das Soundfile mssen

nun noch Sequenzmarken gelegt werden. Nach starten

des Vocoders, besitzt der Sound inerhalb der

aktuellen Sequenz, die gezeichnete Hllkurve.

1.3.9) Background......: Stellt eine Kombination von  '<Mix>' (2.3.7) und

Vocoder (1.3.8) dar. Hier wird genau wie beim

Vocoder der Inhalt des Blockes mit dem der aktuellen

Sequenz berlagert aber mit dem arithmetischem

Mittel. Der Backgroundlevel gibt an wie laut das

beigemischte Signal sein soll. Dieser Effekt kann

z.B dazu dienen, ein Musikstck mit Rythmen,

die sich dann im Block befinden mssen, zu

untermalen.

1.3.10) Verstrkung....: Verstrkung dient dazu, ein Signal das sich im

Block befindet, um einen vorher festzulegenden

Prozentsatz anzuheben.

1.3.11) Dmpfung.......: Stellt die Umkehrung von Punkt 1.3.10) dar.

1.3.12) Tiefpa........: Filtert die hohen Frequenzen aus dem sich im Block

befindlichen Sounddaten heraus. Durch mehrmaliges

anwenden des Tiefpasses wird die Filterwirkung

verstrkt.

1.3.13) Hochpa........: Filtert die tiefen Frequenzen aus dem sich im Block be-

findlichen Sounddaten heraus. Durch mehrmaliges

anwenden des Hochpasses wird die Filterwirkung

verstrkt.

1.3.14) Offbeat........: Die Daten im Block werden bei dieser Funktion mit

sich selbst gemischt. Die Mischdaten werden vorher

aber geringfgig (ca.0,08 se.) nach vorne geschoben,

wodurch eine Verdopplung der Information

stattfindet.

1.3.15) Chorus.........: Dieser Effekt dient zur quasi Verdoppellung einer

Stimme. D.h. zu einer Stimme, die sich im Block

befindet, kommt eine zweite hinzu, die zeitlich um

den vorher eingegebenen Wert (Delaytime) versetzt

ist. Die zweite Stimme hat eine etwas andere

Tonlage.

1.4) Plan/Liste

1.4.1) Plan editieren..: Hiemit lassen sich die einzelnen Sequenzen zu einem

kompletten 'Stck' zusammenstellen. Bei der Eingabe

mssen die Sequenzen durch Kommata getrennt werden.

Die Eingabe erfolgt in fnf Zeilen. Beendet wird

diese durch evt. mehrmaliges Bettigen der

<RETURN>-Taste.

1.4.2) Plan lschen....: Hier besteht die Mglichkeit nur den aktuell

eingestellten Ablaufplan oder aber alle Plne

zu lschen.

1.4.3) Plan speichern..: Speichert den Ablaufplan mit der Endung '.PLN' ab.

1.4.4) Plan laden......: Ldt einen Ablaufplan wieder in den Rechner, wobei

ein evt. vorhandener Plan berschrieben wird.

1.4.5) Liste editieren.: Eine Liste ist eine Abfolge von Ablaufplnen.

Die Eingabe erfolgt analog zu Punkt 1.4.1

1.4.6) Liste lschen...: Lscht die komplette Liste nach einer Sicherheits-

abfrage.

1.4.7) Liste speichern.: Speichert die Liste mit der Endung '.LST' ab.

1.4.8) Liste laden.....: Ldt eine Liste wieder in den Rechner, wobei eine

evt. vorhandene Liste berschrieben wird.

1.5 Scope

1.5.1) Scope on........: Diese Funktion stellt ein Oszilloskop auf dem

Bildschirm dar. Die horizontale Ablenkgeschwindig-

keit (Timebase) ist dabei mit <TEMPO IN> einstell-

bar. Das Bild kann jederzeit mit <Clr Home>

eingefroren  werden. Mit <SPACE> wird das Scope

wieder ausgeschaltet. (Siehe auch die folgenden

drei Punkte.)

Bei automatischer und bei manueller Triggerung

besteht die Mglichkeit mit hilfe der Cursortasten

'links' & 'rechts' die Bildlage in horizontaler

Richtung zu verschieben. Wobei eine maximale

Verschiebung um ca. 0,08 Sekunden mglich ist.

1.5.2) Raster..........: Ein/Ausblenden eines Rasters. Auf dieses Raster

bezieht sich auch die Angabe von Timebase.

Das Raster dient auch zum besseren Ablesen der

Periodendauer hherfrequenter Signalen.

1.5.3) Auto Trigger....: Ist diese Funktion eingeschaltet, so versucht der

Rechner das Signal zu triggern, d.h die Darstellung

des Signals erfolgt immer zu einem genau

definierten Zeitpunkt, so da ein anliegendes

periodisches Signal scheinbar still steht.

1.5.4) Manuell Trigger.: Diese Funktion hnelt der unter 1.5.3) genannten,

nur kann hier der Level ab dem das Signal gezeigt

werden soll, mit den Cursor-Tasten eingestellt

werden. Cursor-up erhht den Level und Cursor-down

verkleinert ihn. Liegt der Triggerlevel ber oder

unterhalb der Signalamplitude, wird der momentan

sichtbare Signalverlauf eingefroren, bis das Signal

wieder so gro ist, da es den Triggerlevel er-

reicht.

1.5.5) X-Magnifikation.: Dient zur Spreizung der horizontalen Zeitachse,

um auch noch hhere Frequenzen einigermaen ablesen

zu knnen. (Timebase bercksichtigt diese

Einstellung schon.) Die eingestellte Magnifikation

(x 1,x 2 oder x 4) wird in der Menleiste angezeigt.

1.5.6) Spektralyzer....: Diese Funktion fhrt eine Fourieranalyse in

Echtzeit durch. Wobei die einzelnen Frequenzanteile

jeweils als weier Balken von links nach rechts

aufsteigend dargestellt werden. Und zwar von 0 Hz

bis zur halben Aufnahmegeschwindigkeit.

(Einstellbar mit <TEMPO IN>). Mit Clr/Home kann das

momentane Bild eingefroren werden. Mit Space wird

derpektralyser wieder verlassen.

1.6) Extras

1.6.1) Speicher lschen: Lscht nach Sicherheitsabfrage den kompletten

Speicher.

1.6.2) Additive Synthese: Dieser Punkt bezieht sich auf die vier nchsten

Punkte. Ist diese Option aktiv, wird die generier-

te Schwingung mit den sich im Block befindlichen

Sounddaten gemischt. Das ermglicht die Synthese

der verschiedensten Kurvenformen.

1.6.3) .... Sinus......: Diese Option generiert im markierten Blockbereich

einen Sinus dessen Frequenz und Amplitude vorher

angegeben werden mu.

1.6.4) .... Dreieck....: Diese Option generiert im markierten Blockbereich

eine Dreiecksschwingung dessen Frequenz und

Amplitude vorher angegeben werden mu.

1.6.5) .... Sgezahn...: Im markierten Blockbereich wird ein Sgezahn

generiert, dessen Frequenz und Amplitude vorher

angegeben werden mu.

1.6.6) .... Rauschen...: Im markierten Blockbereich wird Rauschen generiert.

Es mu vorher nur noch die Amplitude angegeben

werden.

1.6.7) Oversampling....: Diese Funktion komprimiert die im Block befind-

lichen Sounddaten mit Hilfe einer Mittelwertbildung

auf die Hlfte ihrer urprnglichen Lnge, wodurch

natrlich Daten, die beispeilsweise mit 40 KHz

digitalisiert wurden, nunmehr mit 20  KHz abgespielt

werden mssen. Durch dieses Verfahren wird der

Rauschabstand etwas verbessert.

1.6.8) Trimmung........: Diese Option lt eine Verschiebung der im Block

befindlichen Sounddaten in vertikaler Richtung zu.

Dabei entspricht ein negativer Wert einer Ver-

schiebung nach unten und ein positiver Wert ent-

sprechend nach oben.

Auftretende berlufe am oberen oder unteren Rand

werden nicht abgefangen, um den Vorgang reversibel

zu halten. Bei der automatischen Trimmung versucht

das Programm die Sounddaten auf die Mittellinie zu

trimmen. Enthalten die Sounddaten von vorneherein

schon berlufe klappt die automatische Trimmung

oft nicht.(Dann mu halt von 'Hand' getrimmt werden.)

1.6.9) Quit............: Beendet das Programm nach einer Sicherheitsabfrage.

2.) Weitere Bedienungselemente

2.1) I/O Select

2.1.1) <FULL RECORD>...: Komplette Neuaufnahme mit der unter <TEMPO IN>

eingestellten Geschwindigkeit.

Bei einer Aufnahme hat man die Wahl zwischen

'Auto-Re-cording' und 'Manuell-Recording'.

'Auto-Recording' besagt, da die Aufnahme erst dann

gestartet wird, wenn ein Signal mit bestimmter

Strkeanliegt.

Bei 'Manuell-Recording' wird die Aufnahme sofort

gestartet.

2.1.2) <BLK RECORD>....: Neuaufnahme innerhalb des Blockes.

2.1.3 <PLAY LIST>......: Spielt die in der Liste festgelegten Ablaufplne.

Dabei erscheint am unteren Bildschirmrand eine

Anzeige, die Sie darber informiert in wieweit sich

der Parameterbuffer gefllt hat. Erreicht die

Anzeige den rechten Rand, erscheint eine Alertbox

die Sie entsprechend informiert.

(Siehe die Punkte.: 2.1.4 / 1.4.1-1.4.8)

2.1.4) <PlAY PLAN>.....: Spielt die im aktuell eingestellten Ablaufplan

festgelegten Sequenzen.

2.1.5) <PLAY SEQUENZ>..: Abspielen der aktuell eingestellten Sequenz.

(mit den dazu gehrigen Parametern).

2.2) Disk-Operations

2.2.1) <SAVE .INS>.....: Speichert alle eingestellten Parameter unter

'SAM.INS' auf die Bootdisk, um sie dann beim

nchsten Ladevorgang automatisch einlesen zu

knnen. Wenn kein .INS-File vorhanden ist, werden

nach dem Start des Programmes Defaultwerte fr die

Parameter eingesetzt.

2.1.2) <LOAD .INS>.....: Ldt das mit '<SAVE .INS>' abgespeicherte File

wieder ein.

2.1.3) <SAVE.***>......: Abspeichern des kompletten Speicherinhaltes mit der

Endung '.DIG' und/oder smtlicher Sequenz-Parameter

mit der Endung '.PAR'.

2.1.4) <LOAD.***>......: Laden der mit <SAVE .***> abgespeicherten Daten

und/oder Parameter.

2.1.5) <DISK INFO>.....: Gibt Auskunft ber den verbleibenden Speicherplatz

auf dem vorher durch eine Alertbox ausgewhlten

Laufwerk.

2.3) Block-Operations

2.3.1) <DEL> ..........: Lscht die Sounddaten, die sich auerhalb oder

innerhalb des Blocks befinden. (Abhngig davon

welche Wahl in der erscheinenden Alertbox getroffen

wurde.)

2.3.2) <CUT>...........: Wie '<DEL>', nur entsteht hier kein 'Loch', sondern

die Sounddaten und eventuelle Marken werden

aufgerckt. Hierbei mu beachtet werden, da Marken,

die sich innerhalb des Blockes befinden, gelscht

werden. Auch wenn nur eine der beiden Marken einer

Sequenz sich im Block befindet werden beide Marken

gelscht.

2.3.3) <MOVE>..........: Wie '<COPY>' nur wird hier der Block nach dem er

verschoben wurde gelscht.

2.3.4) <COPY>..........: Kopiert einen mit 'Blockbeginn' und 'Blockend'

ausgewhlten Blockbereich zur '===>Nach'-Marke,

wobei die Sounddaten hinter  der  '===>Nach'-Marke

durch den kopierten Block berschrieben werden.

(siehe auch '<MIX>' (2.3.7))

2.3.5) <HIDE>..........: Lscht die Blockmarken.

2.3.6) <INS>...........: Fgt den Blockbereich an der durch die '===>Nach'-

Marke festgelegten Stelle ein, wobei alle Nachfol-

genden Sequenzen entsprechend verschoben werden.

Befindet sich im Block NUR die Startmarke oder NUR

die Endmarke einer Sequenz, werden diese nicht mit

verschoben. Also Achtung.

2.3.7)  <MIX>..........: Wie '<COPY>'(2.3.4) nur werden die Sounddaten

des Blockes und die auf die '===>Nach'-Marke

folgenden Sounddaten berlagert.

2.3.8) <SAVE>..........: Speichert den ausgewhlten Blockbereich mit der

Endung '.BLK' auf Diskette.

2.3.9)   <LOAD>........: Ldt einen abgespeicherten Blockbereich ab

der '===>Nach'-Marke in den Speicher. Nach dem

Laden hat man die Wahl, an den Anfang bzw. an das

Ende des geladenen Bereiches zu springen.

2.4) Sequenz-Mode

2.4.1) <SEQUENZ> ......: Festlegen der Sequenz, die bearbeitet werden soll.

Durch 'anklicken' der Pfeile links und rechts neben

dieser Option wird die aktuelle Sequenz ausgewhlt.

2.4.2) <PLAN>..........: Festlegen des Planes, der erstellt werden soll.

Durch 'anklicken' der Pfeile links und rechts neben

dieser Option wird der aktuelle Plan ausgewhlt.

2.4.3) <TEMPO OUT>.....: Wiedergabegeschwindigkeit der aktuell eingestellten

Sequenz in Hz. Hier gibt es zwei Mglichkeiten zur

Einstellung der Ausgabegeschwindigkeit.

a) Durch 'anklicken' der Pfeile links und rechts

neben dieser Option.

b) Durch direktes 'anklicken' der Geschwindig-

keitsangabe.

2.4.4) <REPEAT>........: Anzahl der Wiederholungen der eingestellten Sequenz

mittels den beiden Pfeilen links und recht neben

dieser Option.

2.4.5) <TEMPO IN> .....: Eistellen der Aufnahmegeschwindigkeit in Hz. Die

Eingabe erfolgt wie bei <TEMPO OUT>. (2.4.3)

Bei Geschwindigkeiten oberhalb 35 KHz wird die

Mithr-Option aus Zeitgrnden ausgeschalten. So

lassen sich Sampleraten bis zu 68 KHz erziehlen.

2.4.6) <PLAYING OFFSET>: Hiermit wird angegeben, wieviele Bytes bei der

Wiedergabe jeweils bersprungen werden sollen. Beim

Offset von 3 beispielsweise wird nur jedes dritte

Byte gespielt  (--> Sehr viel schnellere Wiedergabe.)

2.4.7) <STARTPOINT SEQ>: Festlegung des Beginns der aktuell eingestellten

Sequenz. (siehe auch 'Startmarke' (1.2.1))

2.4.8) <LENGHT SEQ>....: Lnge der aktuell eingestellten Sequenz.

(siehe auch 'Endmarke' (1.2.2))

Die letzten sechs Punkte beziehen sich jeweils auf jede einzelne Sequenz gesonde

rt. (Mit Ausname von 2.4.5)

3.)   Tastenbelegung

3.1)  Sondertasten

3.1.1) F1..............: Startmarke

3.1.2) F2..............: Endmarke

3.1.3) F3..............: Blockbeginn

3.1.4) F4..............: Blockend

3.1.5) F5..............: '===>Nach'

3.1.6) F6..............: Go Startmarke

3.1.7) F7..............: Go Endmarke

3.1.8) F8..............: Go Blockbeginn

3.1.9) F9..............: Go Blockend

3.1.10)F10.............: Go '===>Nach'

3.2) Zehnerblock

3.2.1) Zifferntasten...: Sie dienen zur Wiedergabe der einzelnen Sequenzen.

Wobei beispielsweise die (1) die Sequenz 1,11,21,31.

..bedeutet, das hngt davon ab, in welcher Dekade

man sich befindet.

malgeschwindigkeit. (Aufnahmegeschwindigkeit)

3.2.3)  Enter-Taste....: Wiedergabe  des  Blockbereiches  (wie  '<PLY  BLK>'

(2.1.4))

3.2.4)   *  ...........: Spielt den aktuell sichtbaren Bildschirmbereich mit

Aufnahmegeschwindigkeit ab.

3.2.5)   -  ...........: Verkleinert den eingestellten Zoom. (Wie Punkt 5.1)

3.2.6)   +  ...........: Vergrert den eingestellten Zoom. (Wie Punkt 5.1)

3.3) Cursortastenfeld

3.3.1) Pfeil oben/unten: Auswahl der zu bearbeitenden Sequenz (wie <SEQUENZNR.>

(2.4.1))

3.3.2) Pfeil links/rechts: Eine Seite im Grafikfenster zurck bzw. vor blttern.

(siehe auch 4.3)

3.3.3) Undo............: Setzt eine versehentlich falsch gesetzte Marke

wieder zurck. (Nicht die Blockmarken)

3.3.4) Help............: Zeigt eine komplette bersicht der Tastenbelegungen.

3.3.5) Clr/home........: Geht an den Anfang des freien Speichers.

4.) Fensterelemente

4.1) Pfeiltasten.......: Die Pfeiltasten am Grafikfenster ermglichen das

feine Scrollen des Grafikbildschirms und erlauben

so die exakte Auswah des sichtbaren Bereiches.

Abgebrochen wird das Scrollen durch nochmalige

Bettigung der linken Maustaste.

4.2) Schieber..........: Dient dazu sich schnell im Speicher zu bewegen.

4.3) Horiz. Balken.....: Um eine Seite vor bzw. zurck blttern. Je nachdem

ob links oder rechts des Schiebers 'geklickt' wird.

(siehe 3.3.2)

4.4) Titelzeile........: Durch 'anklicken' der Titelzeile kann der aktuellen

Sequenz ein Name gegeben werden. Die maximale Lnge

betrgt hierbei 16 Zeichen.

5.) Sonstiges

5.1) Zoom..............: Durch anklicken der Knpfe <<<< und >>>> lt sich

die Gre des angezeigten Speicherbereiches varieren

(von .125 bis XXX-facher Vergrerung gegenber der

normalen Darstellung.

XXX ist abhngig vom verfgbaren Speicher.) Bei

sehr hohem Zoom  kann die Darstellung der Sounddaten

trotz Assemblerroutinen recht lange dauern.

5.2) Monitor|D/A.......: Hiermit erfolgt eine Umschaltung von der internen

Wiedergabe ber den Monitor, auf eine externe

Wiedergabe ber einen angeschlossenen

Digital/Analog-Wandler.

5.3) <BLK -> SEQ> .....: Legt den Blockbereich ber die aktuelle Sequenz.

5.4) <SEQ -> BLK> .....: Stellt die Umkehrung von '<BLK -> SEQ> dar.

5.5) <FINGERPRT.> .....: Stellt einen Schnitt in der mit Basis angegebenen

Hhe durch das Frequenzspektrum da, wobei alle Werte

(Koeffizienten der FFT), die grer sind als die

Basis, schwarz dagestellt werden.

Ein Spektrum bentigt 256 Bytes, wodurch eine

Auflsung in 128 = (256/2) Frequenzen erreicht wird.

Das heit aber auch, da zB. in Zoom 1, wo ja nur

587 Bytes zu sehen sind, nur 2 Spektren gezeichnet

werden.  ===>  hheren Zoom einstellen.

Die hchste darzustellende Frequenz entspricht der

halben Aufnamefrequenz bzw. bei Spreizung ein

Viertel der Aufnamefrequenz. Mit Hilfe der Maus

lassen sich die Frequenzen im Fingerprint genauer

ablesen. (siehe auch den nchsten Punkt)

5.6)  <KLANGSPK.>  ....: Zeichnet ein dreidimensionales Frequenzspektrum des

gerade sichtbaren Bereiches. Die Frequenz ist

horizontal und die Zeit von hinten nach vorne auf-

getragen. Die Amplitude der einzelnen Frequenzen

ist in % vertikal aufgetragen. Diese Option wird

durch Tastendruck wieder verlassen.

5.7) <LEVEL>...........: Dient zum Abgleich des Wandlers (siehe auch Pkt. 7.1)

5.8) <A/D-TEST>....... : Mit dieser Funktion lt sich die ordnungsgeme

Funktion des Analog/Digitalwandlers berprfen. Die

Signale des Wandlers werden aufsummiert, und dann

sortiert von links nach rechts aufgetragen.

5.9) Sound-Editor......: Durch Bettigung der rechten Maustaste im Grafik-

fenster, gelangt man in den Sound-Editor.

Im Sound-Editor werden alle Marken ausgeblendet.

Durch langsames Bewegen der Maus und gleichzeitiges

Bettigen der linken Maustaste, knnen nun die

Sounddaten editiert werden. Sie knnen beispielsweise

vollsynthetische Klnge erzeugen, indem Sie eine

Periode des Klanges zeichnen und dann mit Background

(1.3.9) vervielfachen. Durch Einblenden und

Ausblenden und/oder durch Modulation usw. lassen

sich sehr interessante Klnge erzeugen.

Mit Hilfe der Funktion 'Vocoder' lassen sich

beliebige Hllkurven erstellen. Siehe hierzu den

Punkt 1.3.8

Verlassen wird der Sound-Editor durch nochmalige

Bettigung der rechten Maustaste.

(II) KURZE EINFHRUNG IN DAS PROGRAMM

================================

6.1 Anschlu des Wandlers

Der Anschlu des Analog-Digital-Wandlers (A/D-Wandler) erfolgt an der

Centronics-Schnittstelle. Hinweis: Verfgt der A/D-Wandler ber keine

interne Stromversorgung mu diese aus dem Rechner entnommen werden.

(ACHTUNG: Stromaufnahme beachten.)

6.2 Start des Programms

Nach Anschlu des Wandlers, Rechner einschalten und das Programm 'SAM.PRG'

starten .Dabei mu  beachtet  werden  da  sich  die  vom  Programm

bentigten Dateien 'SAM.PRG' & 'SAM.COM' & 'SAM.RSC' & 'SAM.PIC & SAM.DIG

sich im selben Ordner bzw. alle an der Oberflche befinden .Die Datei

'SAM.INS' sollte sich immer an der Oberflche befinden.

Nach kurzer Ladezeit erscheint nun das Titelbild. Durch Bettigung der

SPACE-Taste wird der Ladevorgang fortgesetzt. Befindet sich kein

Installationsfile (SAM.INS) auf Diskette, erscheint eine Alertbox,

die Sie auffordert, eine Diskette mit dem .INS-File einzulegen.

Haben Sie eine solche, dann legen Sie sie ein und klicken das <OK>-Feld

an. Ansonsten klicken Sie <Abbruch> an.

Sie sehen nun oben eine Men-Leiste mit etlichen Unterpunkten, die hier

nicht noch einmal alle erklrt werden.(Siehe Stichwortartige

Kurzbeschreibung.)

Unmittelbar darunter befindet sich das Grafikfenster in dem die

gesampelten Daten als Kurvenzge dargestellt werden. Fhrt man dort mit

der Maus hin, erscheint ein senkrechter Strich, der jeder Mausbewegung

im Grafikfenster folgt. Dieser dient dazu nach Auswahl einer der

Menpunkte: STARTMARKE

ENDMARKE

BLOCKBEGINN

BLOCKEND

===>NACH

die entsprechend ausgewhlte Marke zu plazieren.

Mit Hilfe des Schiebers lt sich sehr schnell der gewnschte Bereich der

Sounddaten auswhlen.

Unter dem Grafikfenster sind noch weitere 'Knpfe' zur Bedienung

zu sehen (Dazu lesen Sie bitte den Punkt 2.) WEITERE BEDIENUNGSELEMENTE)

7.) Sampeln

7.1) Abgleich

Zum Abgleich 'klicken' Sie den Knopf <LEVEL> (unten rechts) mit der linken

Maustaste kurz an. Nun sehen Sie, vorrausgesetzt es liegt schon ein Signal

am Wandler an, im Grafikfenster den momentanen Amplitudenverlauf.

Ansonsten ist nur ein horizontaler Strich, der unaufhrlich neu gezogen

wird, zu sehen.

Vorgehen: Zunchst wird mit Hilfe der Einstellmglichkeiten an Ihrem

Wandler (und ohne Signal) der Strich auf die Mittellinie gebracht. Nach

Anschlu einer Signalquelle (zB. Radio) wird die Lautstrke soweit

aufgedreht bis volle Aussteuerung erreicht ist, dh. bei min. und

max. Signal die untere bzw. obere Begrenzungslinie nicht oder nur

gerade eben berhrt wird. Damit wre der Wandler schon abgeglichen.

Durch drcken einer Taste wird die Abgleichoption wieder verlassen.

7.2) Aufnahme

Mit Hilfe der Pfeiltasten (nicht die Cursortasten) links und rechts

neben der Aufschrifft '<Tempo in>', knnen Sie die Aufnahmegeschwin-

digkeit einstellen.

(wobei gilt :je hher die Geschwindigkeit, desto krzer die Aufnahme

und besser die Qualitt.)

So jetzt geht's an die Aufnahme. Dazu nur das Symbol mit der Aufschrift

'<FULL RECORD>' (im unteren Drittel links) kurz 'anklicken'. Es

erscheint nun eine Alertbox die Sie darber informiert wie lang die

Aufnahme wird und da der Speicher bei der Neuaufnahme berschrieben

wird. Sie haben nun drei Mglichkeiten: 'AUTO-RECORDING'

'MANUELL-RECORDING'

'ABBRUCH'

Nach Bettigung der RETURN-Taste oder 'anklicken' von 'MANUELL',

nicht erschrecken. Der Rechner ist nicht abgestrzt. (Hoffentlich)

Nein, whrend der Aufnahme werden alle Interrupts ausgeschaltet,

das bedeutet aber auch, da sich der Mauszeiger fr die Dauer der

Aufnahme nicht bewegen lt. Nach der eben in der Alertbox angezeigten

Zeit, meldet sich der Rechner wieder, und man kann sich nun im

Grafik-fenster die aufgenommenen Daten betrachten.

7.3) Wiedergabe

Mit Hilfe der Pfeiltasten links und rechts neben der Aufschrifft

'Tempo out' knnen Sie die Wiedergabe- geschwindigkeit einstellen.

Nun gengt ein einfacher Druck auf die 'Punkt-Taste' im Zehnerblock,

und schon hrt man aus dem Monitor das aufgenommene Signal.

Hat man schon die Punkte 8.1, 8.2 ausgefhrt kann durch anklicken des

Knopfes mit der Aufschrift '<PLY SEQUENZ>' die aktuell eingestellte

Sequenz wiedergegeben werden.

8.)     Erstellen von Sequenzen

8.1)  Auswahl einer Sequenz

Es stehen bis zu fnfzig Sequenzen zur Verfgung, die man mit Hilfe  der

Pfeiltasten links und rechts neben der Aufschrift '<SEQUENZNR.>' oder

mit den Cursortasten:Pfeil nach oben Pfeil nach unten auswhlt.

8.2)  Setzen der Marken

Whlen Sie zunchst im Menpunkt 'MARKEN' den Unterpunkt 'STARTMARKE'

aus und bewegen Sie dann den Mauszeiger in das Grafikfenster. Es erscheint

nun zustzlich zu dem oben erwhnten Strich noch ein 'S' und die

eingestellte

Sequenznummer. Whlen Sie nun mit Hilfe des Schiebers und/oder der Pfeile

am Grafikfenster den Bereich aus, wo die Startmarke gesetzt werden soll.

Positionieren Sie nun die Startmarke an die gewnschte Stelle, und drcken

Sie die linke Maustaste, schon ist die Marke gesetzt. Entspricht die

Position der Marke doch nicht der gewnschten, einfach die neue Stelle

'anfahren' und erneut die Maustaste bettigen.

Entsprechend verfhrt man mit der Endmarke also Unterpunkt 'ENDMARKEN'

auswhlen und plazieren.

Es erscheint am untersten Rand des Grafikfensters ein Balken, der die Lage

der Sequenz im Speicher symbolisiert.

8.3)  Verschieben einer Sequenz

Durch 'anklicken' der Pfeile links und rechts neben der Aufschrift

'<STARTPOINT SEQ>', ist man in der Lage die aktuell eingestellte

Sequenz (nur die Marken nicht der Inhalt) im Speicher zu verschieben.

Nach lngerer Bettigung einer der Pfeile wird die Schiebegeschwindigkeit

schneller.

8.4)  ndern der Lnge einer Sequenz

Zustzlich zur Mglichkeit die Start bzw. Endmarke umzusetzen, kann mit den

Pfeilen an der Aufschrift '<LENGHT  SEQ>' die Lnge der aktuellen

Sequenz verndert werden, wobei die Startmarke fest steht und sich nur

die Position der Endmarke ndert.

8.5)  Einstellen der Parameter einer Sequenz

Siehe hierzu unter dem Punkt 2.) WEITERE BEDIENUNGSELEMENTE

<TEMPO IN>

<REPEAT>

<TEMPO OUT>

<PLAYING OFFSET>

(III) DAS JINGLEBOXPROGRAMM

=====================

9.)  Einige Worte zum Jingleboxprogramm

Die Jinglebox ist als reines Zusatzprogramm zu SAM zu sehen !!

Es dient lediglich zum Abspielen von Sequenzen die mit SAM erstellt

wurden. Hierbei kann entweder die Tastatur des ST's oder auch ein

Midi-fhiges Keybord zum Einsatz kommen. Wobei jedoch die Mglichkeiten,

die Midi bietet, bei weitem nicht genutzt werden. (SORRY wir hatten

keinen Nerv mehr.)

10.1) File

10.1.1) Load Sound....: Ldt ein mit SAM erstelltes Soundfile und/oder

alle dazugehrigen Sequenzparameter ein.

Es werden maximal 45 Sequenzen untersttzt.

10.1.2) Save Sound....: Speichert die Parameter der Sequenzen ab.

10.2  Option

10.2.1) Monitor.......: Ermglicht die Wiedergabe ber den Monitor.

10.2.2) D/A...........: Ermglicht die Wiedergabe ber einen angeschlossenen

Digital/Analogwandler.

10.2.3) Keyboard......: Ermglicht das Abspielen von Sequenzen ber die

Tastatur des ST's. Hierbei mu beachtet werden,

da die entsprechenden Tasten auch mit einer

Sequenz belegt wurden. (siehe Punkt 11.))

10.2.4) Midi..........: Ermglicht das Abspielen von Sequenzen ber ein

Midi-fhiges Keyboard. Hierbei gilt ebenfalls das

eben gesagte.

10.3)  Tape

10.3.1) Record on.....: Ist diese Option aktiviert wird jeder Tastendruck

registriert und abgespeichert.

Die Sequenzen werden dann wie bei einem Endlosband

stndig wiederholt.

Abgeschaltet wird das 'Tape' durch nochmaliges an-

whlen dieses Menpunktes.

10.3.2) Speed.........: Hiermit kann die Aufnahme- und Wiedergabegeschwindig-

keit des 'Tape's' eingestellt werden.

10.3.3) Clear Record..: Lscht das 'Tape' wieder.

10.3.4) Load Record...: Ldt ein mit 'Save Record' abgelegtes File

wieder in den Rechner.

10.3.5) Save Record...: Speichert den Inhalt des 'Tape`s' auf Diskette.

10.4)    Quit

10.4.1) Finish.......: Beendet das Programm

11.)  Zur Bedienung der Jinglebox

Nach dem Laden des Programms sieht man drei breite 'Zeilen', die

die Parameter der Sequenzen von 1......15

16.....30

31.....45 anzeigen.

Bei den Parametern handelt es sich um die gleichen wie bei SAM.

Hinzu kommen aber noch zwei weitere.

a.) 'Keyboard' ..:Ordnet einer Sequenz eine Taste des ST's zu.

Dabei werden auch Gro.- und Kleinbuchstaben

unterschieden.

b.) 'Midi'.......:Ordnet einer Sequenz eine Taste des Midi-

Keybords zu. Allerding mu hierzu der Tastencode

eingeben werden, den das Keyboard sendet. (36.....)

Verndert werden die Parameter indem man mit der Maus einfach das

entsprechene Feld 'anklickt'. Dann erscheint oben am Bildschirm eine

Eingabezeile, in die die neuen Parameter eingegeben werden knnen.

Ist ein Soundfile und die entsprechenden Sequenzparameter geladen

und wurden ihnen Tasten zugeordnet, reicht ein einfacher Druck auf die

entsprechende Taste des ST's bzw. des Midi-Keyboards, um die Sequenz zu

spielen. Wird, whrend eine Sequenz gespielt wird, eine andere Taste

gedrckt, bricht die momentan gespielte ab und die neue Sequenz

wird gespielt. (Wenn das Wrtchen 'wird' nicht wr)

Beim Keybord verhlt es sich etwas anders. Dort wird eine Sequenz solange

gespielt bis die Taste des Keybords losgelassen wird.

-----------------------------------------------------------------------------

12.)    Anmerkungen

Die Bedienung aller weiteren Funktionen (wie Blockoperationen, Effekte,

Scope, Spektalyzer, Ablaufplne, Listen sowie das Laden und Abspeichern der

verschiedenen Daten und Parameter ) mten, wie ich hoffe, wenn nicht

von selber, dann durch die stichwortartige Kurzbeschreibung der

einzelnen Funktionen oder durch Probieren und Spielen ersichtlich

werden.

Viel Spass!   M.L.