***************************************************************************

*                                                                         *

*                       Laborant Professional 1.00                        *

*                                                                         *

*                        Universelles Chemiepaket                         *

*                                                                         *

*                                  und                                    *

*                                                                         *

*                      Me�wertverarbeitungs-Programm                      *

*                                                                         *

*                  Laborant Professional ist PUBLIC-DOMAIN                *

*                                                                         *

***************************************************************************

Autor

Jens Schulz

Rosenstra�e 5

D-25368 Kiebitzreihe

Germany

Tel. 04121/5885

(Postleitzahl bis 30.6.93  W-2207)

**************************************************************************

Inhaltsverzeichnis

------------------

- Vorwort

- �berblick

- Rechner-Konfiguration

- Grundlagen der Bedienung Men�/Tastatur

1. Arbeiten mit Formeln und Gleichungen

1.1. Formel- / Gleichungsstrukturen

1.2. Arbeiten mit Formelmacros

1.2.1. Eingabe von Formelmacros

1.2.2. Laden von Formelmacros

1.2.3. Sichern von Formelmacros

1.3. Definieren von Gleichungen

1.4. Gleichungsverwaltung

1.4.1. Laden und Speichern von Gleichungen

1.4.2. TeX-Ausgabe einer Formel/Gleichung

1.4.3. TeX-Formel/Gleichungsgenerator

1.5. Formel-Pufferung

2. Molmasse und Mengenberechnungen

2.1. Bestimmung der Molmasse

2.2. Mengen aus Formeln bestimmen

2.3. Mengen aus Gleichungen bestimmen

2.3.1 Begriff der wesentlichen Gleichung

2.4. Empirische Formel

2.5. Titrationen

2.5.1. Eingabe einer Titration

2.5.2. Beispiel-Titration

2.6. Mengeneinheiten

3. Umrechnungen

3.1. Menge in Mol umrechnen

3.2. Mol in Menge umrechnen

3.3. Gas-Gesetze/Umrechnungen

3.3.1. Mol Gas -> Gasvolumen

3.3.2. Gasvolumen -> Mol Gas

3.3.3. Boyle-Mariotte-Gesetz

3.3.4. Gay-Lussac-Gesetz

3.3.5. Zustandsgleichung idealer Gase

3.3.6. Molmasse von idealen Gasen

3.4. Einheiten umrechnen

4. L�sungen herstellen

4.1. Ma�l�sung aus Urtiter herstellen

4.2. Chemische L�sungen 1

4.2.1. Massenanteil -> Volumenkonzentration

4.2.2. Volumenkonzentration in Massenanteil

4.2.3. Massenanteil an gel�stem Stoff

4.2.4. Massenanteil an gel�stem Stoff und L�sungsmittel

4.2.5. Masse Stoff bei vorgegebenem Volumen der L�sung

4.3. Chemische L�sungen 2

4.3.1. L�sung mit geford. Massenanteil und geford. Masse der Lsg.

4.3.2. L�sung mit geford. " der gel�stem Komponente/vorgeb. Volumen

4.3.3. L�sung mit geford. Volumenkonz. und geford. Volumen der Lsg.

4.4. Chemische L�sungen 3

4.4.1. L�sungen mit kristallwasserhaltigen Stoffen

4.4.2. Massenanteil -> Molarit�t

4.4.3  Molarit�t -> Massenanteil

4.4.4  Molalit�t / Molarit�t bestimmen

4.5. Mischungskreuz

5. �bersichtstabellen

5.1. Konstanten / Tabellen

5.1.1. Dichte von L�sungsmitteln

5.1.1.1. Anorganische L�sungsmittel

5.1.1.2. Organische L�sungsmittel

5.1.2. Kryoskopische Konstanten

5.1.3. Wichtige Spektrallinien

5.1.4. Naturkonstanten

5.2. PSE-/Ionen-Info

5.2.1. PSE-Element-Info

5.2.2. Kationen-Info

5.2.3. Anionen-Info

5.2.4. Gruppen-Info

5.2.5. PSE-Direktauswahl

6. Spezielle Berechungen

6.1. pH-Wert Berechnungen

6.1.1. pH-Wert einer starken S�ure

6.1.2  pH-Wert einer starken Base

6.1.3. pH-Wert einer schwachen S�ure

6.1.4. pH-Wert einer schwachen Base

6.1.5. pH-Wert einer 2-protonigen S�ure

6.1.6. pH-Wert eines Ampholyten

6.1.7. pH-Wert einer 1-wertigen S�ure iterativ bestimmen

6.1.8. pH-Wert einer n-wertigen S�ure iterativ bestimmen

6.1.9.  pKs-Werte�bersicht

6.2. Gefrierpunkterniedrigung

6.2.1. Verfahren nach Beckmann

6.2.2. Verfahren nach Rast

6.3. Biochemie

6.3.1. Molmasse/Elementanteile von Polypeptiden

6.3.2. Molmasse/Elementanteile von DNA-/RNA Nucleotidsequenzen

6.3.3. �bersicht �ber die wichtigsten Aminos�uren

6.3.4. �bersicht �ber die DNA-/RNA-Nucleotide

6.3.5. Biochemische Eingaben sichern und laden

6.3.6. Hilfetext f�r biochemische Eingaberegeln

6.4. Optische Methoden

6.4.1. Umrechnung der Extinktion in Transmission

6.4.2. Umrechnung der Transmission in Extinktion

6.4.3. Lambert-Beersches Gesetz (Berechnung der Konzentration c)

6.4.4. Lambert-Beersches Gesetz (Berechnung der Masse m)

6.4.5. Beersches Gesetz

6.4.6. Molare Drehung

6.4.7. Molarer Extinktionskoeffizient

6.5. Dichte mit Pyknometer

6.5.1. Fl�ssigkeiten

6.5.2. Feststoffe

6.6. Elektrochemie

6.6.1. Masse aus elektrochemischer Reaktion bestimmen

6.6.2. Tabellen elektrochemischer Standard-Potentiale

6.6.3. Aktivit�ts-Koeffizient(Debye-H�ckel), Ionenst�rke

6.7. Reaktionen / Kinetik

6.7.1. Bestimmung der Reaktionsordnung und Geschwindigkeit

6.7.2. Aktivierungsenergie (Arrhenius-Gleichung)

6.7.3. Reaktionsgleichung aufstellen

7. Me�wertverarbeitung

7.1. Me�werteingabe

7.2. Me�wertanzeige

7.3. Me�wert-Bearbeitung

7.3.1. Korrigiere/Erg�nze Me�werte

7.3.2. Drucke Me�werte

7.3.3. Vertausche X-/Y-Me�wertpaaare

7.3.4. Sortiere Me�werte

7.4. Fehlerrechnung

7.4.1. Arithmetisches Mittel

7.4.2. Standardabweichung/Varianz/Variationskoeffizient

7.4.3. Mittlerer Fehler des Mittelwerts

7.5. Lineare Regression

7.6. Polynom Interpolation

7.7. Interpolation/Approximation

7.8. Newton-Interpolation

7.9. Lagrange Interpolation

7.10. Interpolation durch kubische Splines

7.11. Numerische Integration

7.12. Newton-Raphson-Verfahren f�r Polynome

8. Me�wert Lade- und Speicherroutinen

8.1. Lade/Importiere Me�werte

8.1.1. Laden von Me�werten im Standardformat .MSW

8.1.2. Importiere kommagetrenntes Format

8.1.3. Importiere Microsoft-EXCEL ASCII-Format .ASC

8.1.4. Importiere Curfit 3.0 - Me�werte .DAT

8.2. Me�werte speichern

8.2.1. Speichern im Standard-Format .MSW

8.2.2. Lineare Regression speichern .MSW

8.2.3. Speichern DIF-Format .DIF

8.2.4. Speichern im VIP-Format .VIP

8.2.5. Speichern im ASCII-Format .TXT

8.2.6. Speichern f�r PLOTTER.GFA

8.2.7. Speichern f�r Curfit 3.0

8.2.8. Speichern f�r SCIGRAPH / XACT

8.2.9. Speichern f�r LDW POWER-CALC

8.2.10. TeX-Tabellengenerierung

8.3. Me�werte f�r MS-DOS Programme speichern

8.3.1. Speichern f�r dBASE IV/III+

8.3.2. Speichern f�r Microsoft EXCEL

8.3.3. Speichern f�r Microsoft CHART 3.0

8.3.4. Speichern f�r Microsoft Multiplan 3.0

8.3.5. Speichern f�r LOTUS 1-2-3

8.3.6. Speichern f�r LOTUS Freelance

8.3.7. Laborant Professional mit PC-/AT Software koppeln

8.4. �bersicht �ber die Datei-Endungen

8.5. Speichern und Drucken von Multi-Dialogen

8.6. Disketten-Operationen

8.6.1. Datei umbenennen

8.6.2. Datei l�schen

8.6.3. Speicherplatz auf Diskette oder Harddisk feststellen

8.6.4. Lade neue Laborant.INF

8.6.5. Systempfade LABORANT.INF festlegen

9. Statistische Auswertung von Me�werten

9.1. Verwaltung von Statistikdaten

9.2. Statistische Tests

9.2.1. Ausrei�ertest (n <= 10) Q-Test

9.2.2. Ausrei�ertest (n > 10)

9.2.3. F-Test

9.2.4. t-Test

9.2.5. Barlett-Test

9.2.6. Gamma-Funktion

9.3. Einfache Varianzanalyse

9.4. Korrelations-Koeffizient

10. Thermochemie

10.1. Grundz�ge der Thermochemie

10.2. Aufbau der Thermochemie-Datenbank

10.3. Datenbank anzeigen

10.4. Suchen in der Datenbank

10.5. Gleichsgewichtskonstante berechnen

10.5.1. Berechnung von K = exp(-dH/RT)

10.5.2. Berechnung von K aus EMK

10.5.3. Berechnung von K aus Reaktionsgleichung

10.6. Gibbs-Funktion berechnen

10.6.1. dG = -RTlnK

10.6.2. dG = dH - TdS

10.6.3. dG = Summe(dH) - T*Summe(dS)

10.6.4. dG aus EMK

10.6.5. Berechnung von G aus Reaktionsgleichung

10.7. Entropie�nderung berechnen

10.7.1. dS = (dH - dG) / T

10.7.2. dS = (Summe(dH) - Summe(dG)) / T

10.7.3. S(T2) = S(T1) + Cp * lnT - Cp * lnT1

10.7.4. Berechnung von S aus Reaktionsgleichung

10.8. Reaktionsenthalpie berechnen

10.8.1. dH = dG + TdS

10.8.2. dH = Summe(dG) + T*Summe(dS)

10.8.3. H(T) = H(T1) + (T - T1) * Cp

10.8.4. Berechnung von H aus Reaktionsgleichung

10.9. Komplette Reaktionsauswertung

10.10. Chemische Thermodynamik 1

10.10.1. Elektromotorische Kraft E0 = -dG / nF

10.10.2. Elektromotorische Kraft E0 = RTlnK / nF

10.10.3. Nernst-Gleichung 1  E = E0 - RTlnQ / nF

10.10.4. Nernst-Gleichung 2  E0 = E + RTlnQ / nF

10.11. Chemische Thermodynamik 2

10.11.1. Clausius-Clapeyron  dp/dT = dH / TdV

10.11.2. Clausius-Clapeyron  dlnp/dT = dvH/RT^2

10.11.3. Mittlere molare Verdampfungsenthalpie dvH

10.11.4. Clausius-Clapeyron Dampfdruck p

10.11.5. Cp(T) �ber Temperaturpolynom bestimmen

10.12. Chemisches Gleichgewicht

10.12.1. Berechnung von K aus Massenwirkungsgesetz MWG

10.12.2. Berechnung des chemischen Gleichgewichts aus K

11. �bungsteile

11.1. Formel Identifier

11.2. Formel Exerciser

12. LGS, Matrizen und Determinanten

12.1. Eingabe eines LGS

12.2. Berechnung des LGS

12.3. Determinante bestimmen

12.4. Kondition der Matrix (Hadamard)

12.5. Laden eines LGS

12.6. Speichern eines LGS

12.7. TeX-Ausgabe eines LGS

12.8. Eigenwerte symmetrischer Matrizen

12.9. Inverse Matrix berechnen

12.10. Addition/Multiplikation von Matrizen

13. Fremdprogramme und Hilfstexte

13.1. Hilfstexte

13.1.1. Funktionstasten-/Sondertasten-Belegung

13.1.2. Formel-/Gleichungs-Struktur

13.1.3. Statistik-Info

13.2. Aufrufen von Benutzerprogrammen

13.3. Externen Editor aufrufen

13.4. Programm verlassen

14. Installation und Multitasking

14.1. Installation

14.2. Laborant Professional und Multitasking

14.3. Fenstersteuerung

14.4. Speicherverwaltung

15. Anmerkungen, Anleitungen und Zuk�nftiges

15.1. TeX-Anleitung

15.2. Fremdsprachen-Versionen

15.2.1. Schwedische Voll�bersetzung

15.2.2. Erstellung von Fremdsprachenversionen

15.3. Entwicklungssoftware

15.4. Fehlerm�glichkeiten

15.5. Bisher erschienene Versionen

15.6. Geschichte des Programms

15.7. Andere Betriebssysteme

15.7.1. MS-DOS und Windows

15.7.2. AMIGA

15.8. Neuerungen

15.9. Benutzeranregungen

15.10. Haftung

15.11. Literaturhinweise

15.12. Wissenschaftliche ATARI PD-Software

15.13. Die Zukunft von Laborant Professional

16. Schlu�wort

***************************************************************************

Vorwort

-------

Ich bedanke mich f�r Ihr Interesse an Laborant Professional. Vor uns

liegt eine weite Reise durch die Welt der Chemie- und Forschungslabors.

Laborant Professional ist eines der m�chtigsten Chemiepakete und

Laborwerkzeuge auf dem gesamten PD-/Sharewaremarkt. Ein hoher Anteil

von Anfragen kommt insbesondere aus dem PC-Bereich, wo es scheinbar

keine �quivalente PD-L�sung gibt. Laborant Professional wird nicht nur

von Chemikern genutzt, ebenso von Biologen, Pharmazeuten, Physikern

und sogar im Bereich Maschinenbau/Thermodynamik. Was den Schl�ssel zum

gro�en Erfolg von Laborant Professional ausmacht, soll dieses Vorwort

zu ergr�nden suchen.

Die 3 Kategorien von Chemie-Programmen

--------------------------------------

1. Spezialprogramme

2. Tell- und Paint-Programme

3. Universalprogramme

Laborant Professional geh�rt zur dritten Kategorie dieser Grobein-

teilung der Programmarten. Seine M�chtigkeit liegt nicht in der

Spezialisierung, sondern in seiner Universalit�t f�r die allt�gliche

Laborarbeit.

Betrachten wir aber vorher die beiden anderen Programmkategorien.

In jeder Fachdisziplin mu� es Spezialprogramme f�r stark abge-

grenzte Teilgebiete geben. So ist z.B. das Programm Chemplot 2.1B

ein hervorragendes Programm zum Zeichnen organischer Strukturformeln.

Laborant �berl��t solche Anwendungen den vielen Spezialprogrammen,

d.h. die Universalit�t von Laborant Professional ist noch etwas anders

definiert. Es m�chte nicht alles und jedes an Aufgaben in der Chemie

und Wissenschaft erschlagen, sondern die wesentlichen Aspekte der

grunds�tzlichen Laborarbeit herauskristallisieren.

Bevor wir tiefer in Laborant Professional einsteigen, noch ein paar

Worte zu den sogenannten "Tell and Paint"-Programmen. Hier handelt

es sich mehr um Nachbildungen von Chemie-B�chern. Sie sind f�r den

harten Laboralltag kaum einsetzbar. Riesige Sammlungen von Tabellen

("Table collectors"), h�bsche Zeichnungen von organischen Struktur-

formeln oder z.B. Geschichtsunterricht �ber die Entdeckung der

Elemente findet man oft in ihnen. Im Allgemeinen sind sehr einfache

Element- und PSE-Lernteile mitintegriert. Diese Programme sind f�r

den grundlegenden Chemie-Unterricht in den Schulen gut geeignet.

Laborant Professional versucht selbst erst gar nicht riesige

Sammlungen von Chemie-Tabellen jeder Art anzubieten. Der Grund ist

ganz einfach, rund 90% dieser Angaben sind f�r die meisten

Nutzer �berfl�ssig. Wenn man tats�chlich solche Spezialangaben

braucht, dann hat man meist noch ausf�hrlichere Unterlagen oder

man hat Spezialprogramme f�r diese Art von Aufgaben.

Welche Gedankenans�tze stecken hinter Laborant Professional

-----------------------------------------------------------

Laborant Professional ist ein Ansatz, einmal in die t�gliche Arbeit

von Naturwissenschaftlern und Chemikern hineinzuschauen und zu

erkennen, welche grunds�tzlichen Dinge erledigt werden m�ssen.

Ziel ist es, dem Anwender Werkzeuge in die Hand zu geben, die

t�gliche Routineaufgaben wesentlich vereinfachen. Laborant Profes-

sional versucht diese Aufgaben zu b�ndeln und mit viel Komfort und

Leistungsf�higkeit umzusetzen.

Einteilung von Laborant Professional

------------------------------------

Laborant Professional untergliedert sich in mehrere Ansatzgebiete, um

den obengenannten Forderungen n�herzukommen.

- St�chiometrie mit leistungsstarker Formel-/Gleichungsanalyse

- Me�wertverarbeitung ( Fehlerrechnung, Interpolation und

Approximation )

- Statistik (Test-Verfahren)

- Lineare Gleichungssysteme und Matrix-Operationen

- Thermochemie (incl. Datenbankfunktion)

- Reaktionskinetik

- Chemische L�sungen und Umrechnungen

- Chemische Berechnungs-Verfahren im gro�en Umfang

- �bersichten und �bungsteile

- Import/Export f�r diverse Fremdprogramme

- Integration von Fremdprogrammen

- TeX-Support

Die sehr umfangreiche Dokumentation (README.DOC) und der Programmumfang

d�rften Ihnen im Laufe der Zeit einen Einblick in die Vielfalt dieses

Chemiepakets geben. Nun, seien Sie gewi�, Laborant Professional

wird weiter gepflegt und vielleicht ist demn�chst auch eine Ihrer

Anregungen integriert.

PUBLIC-DOMAIN-Status

--------------------

Laborant Professional f�r ATARI ST/TT/FALCON-Computer ist grunds�tzlich

PUBLIC DOMAIN, d.h. jeder kann das Programm beliebig kopieren und

weitergeben. Wenn Ihnen Laborant Professional gef�llt, dann empfehlen

Sie es bitte weiter. Wenn, Sie der Meinung sind, man sollte den Autor

f�r seine Arbeit honorieren, dann tun Sie das.

Die Entwicklungszeiten f�r ein Projekt, wie Laborant Professional

erfordern als Einzelk�mpfer einige Mannjahre. Jeder der ein �hn-

liches Projekt vor hat, sollte sich auf lange eisenharte Program-

miern�chte einstellen.

Viel Spa� mit dem Programm !

Jens Schulz

**************************************************************************

Rechner-Konfiguration

---------------------

Laborant Professional l�uft auf ATARI ST/FALCON und TT-Computern.

Ben�tigt werden mindestens 1 MByte Speicher.

Wer allerdings weitere Accessories oder externe Programme zusammen

mit Laborant Professional benutzen m�chte, sollte mind. 2 MByte RAM

zur Verf�gung haben.

Folgende Bildschirmaufl�sungen werden unterst�tzt :

- alle Aufl�sungen ab 640*200 Punkte

- Schwarzwei� und Farbe

- von der mittleren ST-Aufl�sung, �ber VGA bis zum farbigen

Gro�bildschirm arbeitet Laborant Professional aufl�sungsunabh�ngig

- Multitasking wird unterst�tzt

TOS-Versionen : ab Blitter-TOS 1.2  (je h�her desto besser)

NVDI und Laborant Professional harmonieren sehr gut und geben den

GEM-Routinen noch mehr Speed.

Accessories machen im Allgemeinen keine Probleme.

Tip:

Man sollte sich einen Public-Domain Taschenrechner- oder ein Notizblock-

Accessory mit auf die Diskette kopieren. Sie erweisen sich im

Laboralltag als recht n�tzlich.

Meine Konfiguration : ATARI TT-Computer 4 MByte TOS 3.06

Gro�bildschirm Proscreen TT

VGA-Farbmonitor ATARI PTC 1426

105 MB Quantum-Festplatte

Laser SLM605

Laborant Professional wurde auf dem ST,TT und FALCON getestet. Der

FALCON mit 640*480 256 Farben stand mir allerdings nur einen Abend

zur Verf�gung. Danach hat sich noch einiges im Bereich der Fenster

ver�ndert, ich hoffe es gibt keine Probleme. Ansonsten ist Laborant

Professional auf dem FALCON in der obengenannten Aufl�sung eine

Augenweide.

**************************************************************************

Grundlagen der Bedienung des Programms

--------------------------------------

Laborant Professional wird im wesentlichen mit der Maus gesteuert und

arbeitet unter der graphischen GEM-Oberfl�che des ATARI ST/TT/FALCON.

Das Programm nutzt die Men�-,Fenster- und Dialogtechnik des GEM

konsequent aus.

Viele Men�punkte k�nnen aber auch per Tastatur bequem angew�hlt werden.

Welche Funktionstasten, Sondertasten bzw. Control-Tastensequenzen

benutzt werden k�nnen erfahren Sie unter dem Men�punkt Hilfstexte

im Kapitel 13. Wichtig ist vorallem die Taste UNDO, die den letzten

angew�hlten Men�punkt erneut aufruft.

Dialogboxen mit Auswahlkn�pfen (Buttons) merken sich stets die letzte

Auswahl. Bei Dialogboxen mit mehrfachen Eingabefelder ist darauf zu

achten, da� man mit den Cursorhoch- und Cursortief-Tasten zwischen den

Editierfeldern wandert. Die RETURN-Taste schlie�t jederzeit die

Eingabe einer Dialogbox ab. Laborant Professional reklamiert falsche

bzw. unvollst�ndige Angaben sofort und fordert die Korrektur an.

Die Eingabe von Me�werten wird von einer besonderen Dialogbox

vorgenommen. Bitte informieren Sie sich im Kapitel 7.1 dar�ber.

**************************************************************************

KAPITEL 1:

----------

Arbeiten mit Formeln und Gleichungen

------------------------------------

1.1. Formel- und Gleichungsstrukturen

-------------------------------------

Die Chemie hat Ihre eigene Formelsprache. Die Funktionen von Laborant

Professional sind in der Lage,,mit Formeln genauso zu rechnen wie mit

Zahlen. Molmassenbestimmungen werden stets direkt berechnet, um so

auch komplexere Reaktionen in 'Echtzeit' auszuwerten zu k�nnen.

Viele andere Chemie-Programme greifen hier auf Datenbanken zur�ck, was

insbesondere beim Diskettenbetrieb katastrophal langsam ist. Die

Formelalgorithmen von Laborant Professional sind so schnell, da� man

selbst auf dem lahmsten ST verz�gerungsfrei arbeiten kann.

F�r Formeln sind folgende Konventionen einzuhalten :

Indizes werden wie alle anderen Zahlen eingegeben, ein Tiefsetzen

von Indizes ist in GEM-Eingaben nicht m�glich, aber f�r den Algorithmus

auch unn�tig. Reaktionspfeile werden durch Gleichheitszeichen

ersetzt.

Beispiele: CH3(CH2)5CO(CH2)3SO3H

UO2(NO3)2*12H2O

P2O5*24MoO3

(NH4)2PtCl6 usw.

Ab Laborant ST/TT Plus 1.22 existiert ein neuer noch leistungsf�higerer

Formel- und Gleichungsscanner. Ab sofort sind bis zu 10 ungeschachelte

Klammern erlaubt. Neben Kristallwasseranteilen (*H2O) sind jetzt be-

liebige Formeln (z.B. *24MoO3) zugelassen.

Beachten Sie, da� keine anderen Sonderzeichen au�er Klammern und *

zugelassen sind.

Gleichungen sind wie folgt aufgebaut :

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2

Komplexe Verbindungen sind nicht zugelassen, sie sind entsprechend

zusammenzufassen. Indizes sollten den Wert 32000 nicht �bersteigen.

1.2. Arbeiten mit Formelmacros

------------------------------

Men� Gleichung

-> Men�punkt Definiere Gleichung / Formelmacros  (Taste Crtl Z)

Mit den Formel-Macros steigt die Leistungsf�higkeit von Laborant

Professional stark an. Bisher mu�te man jede Formel f�r Molmassen-,

Mengen- oder L�sungsberechnungen immer vollst�ndig eingeben. Dies

geh�rt ab sofort der Vergangenheit an.

Man kann bis zu 10 Formelmacros benutzen. Sie hei�en Za, Zb bis Zj.

Die Formelmacros sind besonders im Bereich der organischen Chemie

sehr n�tzlich. Man kann sie f�r komplexe organische Formeln oder

Radikale benutzen.

Beispiel 1: Aromatische Verbindungen : Phenyl-Radikal C6H5 sei Zc

- Phenol w�rde jetzt bei der Berechnung als ZcOH geschrieben

- Diphenylamin                          als ZcNHZc oder Zc2NH

Beispiel 2: Octadecadien-(9.12.15)-s�ure (Linolens�ure)

Formel: CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH

Folgende Macros: Za = CH2

Zb = CHCH (f�r CH=CH)

Neue Formel : CH3Za4ZbZaZbZa7COOH

Hinter einem Macro kann also eine beliebige komplexe Formel stehen.

Mittels der Formelmacros kann jeder noch so komplexe Klammerausdruck

zusammengefa�t werden (s. Beispiel 2). So kann man jede beliebige

Klammer eliminieren.

1.2.1 Definition von Formelmacros :

----------------------------------

Die Eingabe der Formelmacros erfolgt in einer Eingabemaske. Die erste

Spalte dient zur eigenen Information, d.h. in ihr kann man entweder

die Bezeichnung oder die Formel der Substanz angeben. Dies spielt

f�r die Auswertung keine Rolle.

In der 2. Spalte mu� die entsprechende Molmasse f�r die Substanz

eingegeben werden. Sie wird dann sp�ter in den Berechnungen

verwendet.

Beispiel: Za = Anthranils�ure     Molmasse = 472.85

Im Eingabefeld wird mit den Tasten Cursor hoch und Cursor tief

gewandert ! Mit der ESC-Taste k�nnen alte Eingaben zeilenweise

gel�scht werden.

Mit RETURN werden dann automatisch alle eingegebenen Formelmacros

definiert und k�nnen dann in Berechnungen verwendet werden.

1.2.2 Formelmacros speichern und laden

--------------------------------------

- Laden von Formelmacros

Formelmacro-Datei mit max. 10 Macros von Diskette laden.

- Speichern von Formelmacros

Damit die so m�hsam definierten Formelmacros nicht verloren gehen,

kann man diese abspeichern.

Formelmacro-Dateien haben die Endung .FOR.

1.3. Definieren von Gleichungen

--------------------------------

Dieser Men�punkt ist einer der N�tzlichsten. Normalerweise m��te man

jede Gleichung neu eingeben, wenn man eine Mengenbestimmung durch-

f�hrt. Da aber im Labor immer mehrere Analysen gleichzeitig laufen,

geht einem das dauernde Eintippen der selben Gleichung 'verdammt auf

den Keks'. Mit Definiere Gleichung ist es nun m�glich eine Gleichung

festzulegen. Sie wird dann automatisch bei jeder Gleichungsmengen-

Berechnung eingespiegelt. M�chte man die Gleichung wieder loswerden,

ruft man Definiere Gleichung auf und dr�ckt nacheinander ESC und

RETURN.

1.4. Gleichungsverwaltung

-------------------------

Men� Datei

-> Men�punkt Gleichungsverwaltung (Taste Crtl V)

1.4.1. Laden und Speichern von Gleichungen

-------------------------------------------

Lade Gleichung

In vielen Labors gibt es eine Reihe von Standardgleichungen, die immer

wieder vorkommen. Diese Gleichungen kann man als Datei ablegen. Jede

Gleichung ist eine eigene Datei, man sollte sich also nur die wichtigsten

Gleichungen auf Diskette/Festplatte ablegen, um die �bersicht zu behalten.

Die geladenen Gleichungen werden solange wieder eingespiegelt bis man

sie mit dem Men� Definiere Gleichung mit ESC l�scht.

Speicher Gleichung

Hier k�nnen eigene Gleichungen abgespeichert werden. Sie m�ssen allerdings

vorher mit Definiere Gleichung definiert worden sein, sonst weigert sich

das Programm eine Gleichungs-Datei anzulegen.

Gleichungs-Dateien haben immer die Endung .EQU

1.4.2. Speichern einer Formel-/Gleichung als TeX-Ausgabe

--------------------------------------------------------

Das Erstellen von Formeln und Gleichungen f�r wissenschaftliche

Dokumente mittels der Textbeschreibungssprache TeX ist nicht so

einfach. Bereits eine einfache Gleichung erfordert einen relativ

hohen Aufwand an Tipparbeit.

Allerdings ist TeX in der Flexibilit�t im Bereich Mathematik und

Chemie unschlagbar und au�erdem auf jedem heutigen Computer meist

als PD- oder Shareware sehr g�nstig verf�gbar. So da� jeder noch

so arme Student TeX einsetzen kann.

Laborant Professional macht die Formel- und Gleichungserstellung f�r

TeX zum Kinderspiel. Wer sich sp�ter das erzeugte TeX-Format im

ASCII-Editor anschaut, wird sehen, welchen Tippaufwand er gespart

hat und TeX noch mehr ins Herz schlie�en.

Nun, Laborant Professional hat nat�rlich einige Tricks f�r die Formel-

und Gleichungserstellung drauf.

1. Auswahl der Schriftgr��e :

Laborant erzeugt 3 Schriftgr��en einer Formel/Gleichung :

- Normalschrift      : (normalsize in TeX)

- Gro�schrift        : (large in TeX)

- sehr gro�e Schrift : (huge in TeX)

Beachten Sie, da� die Formel nicht zu breit f�r eine TeX-Ausgabe-

zeile wird (also nicht gleich gr��enwahnsinnig werden).

2. Auswahl der Formelumrahmung

Auf Wunsch wird um die Formel ein Rahmen gelegt.

3. Format der Formeleingabe :

- s�mtliche Leerzeichen (Zwischenr�ume) werden stets von

Laborant Professional entfernt. Es ist also sinnlos

irgendwelche Leerzeichen einzugeben, sie werden ignoriert.

Beispiel:         NaOH + HCl = NaCl + H2O

wird zu: NaOH+HCl=NaCl+H2O

Laborant Professional regelt automatisch die korrekten

TeX-Abst�nde.

- Gleichungen werden an 2 Zeichen erkannt ( = und & ). Sollte

keines der beiden Zeichen in der Eingabe sein, so wird die

Eingabe als Formel gewertet.

Bedeutung der Zeichen :

= entspricht Reaktionspfeil nach rechts

& entspricht Reaktionspfeil in beide Richtungen

Weitere besondere Zeichen :

: entspricht Doppelbindung

% entspricht Dreifachbindung

! entspricht Pfeil nach unten (F�llung)

Superscript-Klammerung f�r Ionen-Ladungen :

Ionen-Ladungen oder sonstige hochgestellte Ausdr�cke m�ssen

speziell geklammert werden, damit Laborant Professional z.B.

die Pluszeichen von Ladungen von Pluszeichen zur Gleichungs-

trennung unterscheiden kann. Eine Schachtelung von Super-

script-Klammern ist nicht zugelassen.

Superscript-Klammern werden durch das '<'-Zeichen und

'>`-Zeichen gebildet.

Beispiel:

Aluminium-Ion wird geschrieben als  Al<3+>

Sonstiges:

Zugelassen sind beliebig geschachtelte runde und eckige

Klammern. Allerdings wird die Anzahl der Klammern nochmals

gecheckt (Anzahl von Klammerauf und Klammerzu).

4. Eingabe-Beispiele :

Diese Beispiele sollen die Leistungsf�higkeit des Formel- und

Gleichungs-Scanners von Laborant Professional demonstrieren.

1.)  HCO3<-> + H2O & H3O<+> + CO3<2->

2.)  2C17H35COONa + Ca(HCO3)2 = (C17H35COO)2Ca! + 2NaHCO3

3.)  [C6H5-NH3]<+>Cl<-> + HO-NO = [C6H5-N%N]<+>Cl<-> + 2H2O

5. Speicherung als TeX-ASCII-Datei

Die Speicherung erfolgt auf dem eingestellten Systempfad f�r

ASCII-Dateien (z.B. Ordner TEXTE). TeX-Dateien sind mit der

Datei-Endung .TEX zu versehen.

Die obigen Beispiele sollte man sich einmal in MultiTeX 5.1

von MAXON betrachten ('Echt nicht von schlechten Eltern').

Man beachte, die hier erzeugten TeX-Fragmente kann man nat�rlich

nicht ohne jede Umgebung als LaTeX-Datei �bersetzen lassen.

Jedes LaTeX-Dokument erfordert eine Mindestbeschreibung des

Dokuments, der Schriftgr��e usw. (mehr zu TeX im Kapitel 15).

Die TeX-Formeln und Gleichungen aus Laborant Professional

werden mittels Blockkopie in ein bereits existierendes LaTeX-

Dokument eingef�gt.

1.4.3. TeX-Formel- und Gleichungsgenerator

------------------------------------------

Eigentlich h�tte ja die normale TeX-Erzeugung von Formeln und

Gleichungen reichen m�ssen, aber es kommt noch besser. W�hrend

der Erstellung der Laborant Professional TeX-Anleitung, wurde es

mir langsam l�stig wegen jeder Formel den Punkt 1.4.2. aufzurufen.

So wurden alle Formeln von Laborant Professional zeilenweise in

eine ASCII-Datei eingetippt und mit einem Schlag in TeX-Ausdr�cke

�bersetzt. Sp�ter wurden dann einfach die entsprechenden Einzel-

TeX-Formeln per Blockkopie in die TeX-Dokumentation von Laborant

Professional kopiert.

1. Schriftgr��e/Umrahmung selektieren (gilt dann f�r alle Formeln)

2. ASCII-Datei mit zu �bersetzenden Formeln selektieren

3. Ziel TeX-Datei festlegen und ab geht die Post

Beispiel ASCII-Datei-Aufbau :

HCO3<-> + H2O & H3O<+> + CO3<2->

2C17H35COONa + Ca(HCO3)2 = (C17H35COO)2Ca! + 2NaHCO3

[C6H5-NH3]<+>Cl<-> + HO-NO = [C6H5-N%N]<+>Cl<-> + 2H2O

In der TeX-Ausgabe wird eine Leerzeile zwischen jede Formel gepackt.

1.5 Formel-Pufferung

--------------------

Men� Gleichung

-> Men�punkt Formeleingabe puffern

In vielen F�llen m�chte man nicht jede Formeleingabe neu eingeben. Mit

diesem Men�punkt kann man die letzte eingebene Formel in andere Men�punkte

�bertragen. Diverse Routinen benutzen in der Zwischenzeit diese Art der

Formelpufferung.

Standardm��ig ist die Pufferung eingeschaltet (Check-Symbol sichtbar).

Mittels des Men�punktes kann die Pufferung ein- oder ausgeschaltet

werden.

**************************************************************************

KAPITEL 2 :

-----------

Molmasse und Mengenberechnungen

-------------------------------

2.1. Bestimmung der Molmasse

----------------------------

Men� Gleichung

-> Men�punkt Molmasse berechnen  (Taste F1)

Die Molmassenbestimmung aus einer chemischen Formel ist wohl die

wichtigste Funktion der gesamten St�chiometrie. Die Komplexit�t

einer Chemieformel hat allerdings viele Programmierer dazu

verleitet riesige Datenbanken anzulegen, um dem komplexen

Berechnungsalgorithmus zu entgehen.

Laborant Professional besitzt einen solchen Algorithmus, der zudem

noch auf Geschwindigkeit getrimmt ist. Dies erlaubt dem Anwender

komplexe st�chiometrische Funktionen in 'Echtzeit', also ohne

eine merkliche Verz�gerung durchzuf�hren. H�lt man sich an die

in Kapitel 1 genannten Formelrestriktionen, so kann man Laborant

Professional problemlos alles 'fressen' lassen.

Formel-Eingabe :  Na2CO3

Ausgabe : Molmasse = 105.9893 g/mol

Komplexe Formeln k�nnen oft �ber sogenannte Formelmacros gel�st werden.

Ich empfehle Kapitel 1.2 einmal intensiver zu lesen.

2.2. Mengen aus Formeln bestimmen

---------------------------------

Men� Gleichung

-> Men�punkt Mengen aus Formeln berechnen  (Taste F2)

Mit diesen Men� kann man jede Formel in seine Elementanteile zerlegen,

d.h. man gibt die Formel, die Menge der Substanz und die Reinheit ein.

Daraus berechnet diese Funktion die Mengen- / Mol- und Prozentanteile

der einzelnen Elemente.

Beispieleingabe :

Formel   : CaSO4

Menge    : 1000

Reinheit : 99        (Prozent)

Ausgabe  : Ca = 291.45 g     7.3453 mol     29.440 %

S  = 233.16 g     7.3453 mol     23.552 %

O  = 465.38 g    29.3812 mol     47.008 %

2.3. Mengen aus Gleichungen bestimmen

-------------------------------------

Men� Gleichung

-> Men�punkt Mengen in Gleichung  (Taste F3)

Das st�chiometrische Auswerten von kompletten Reaktionsgleichungen

war bisher eine sehr m�hselige Angelegenheit. Laborant Professional

stellt Ihnen eine sehr m�chtige Funktion f�r diese Aufgabe zur

Verf�gung. Ihre simple Handhabung und ihre Schnelligkeit d�rfte

so manches Erstaunen hervorrufen und die Frage stellen, warum

solche Tools bisher selten zu finden waren. Die Antwort liegt

sicherlich in der Komplexit�t eine Reaktionsgleichung von Computer

l�sen zu lassen.

2.3.1.  Begriff der wesentlichen Gleichung

-------------------------------------------

In sehr vielen F�llen braucht man nicht die ganze Reaktionsgleichung,

sondern nur Teile. Diese Funktion pr�ft nicht, ob die Gleichung oder

eine Formel vollst�ndig ist. Wichtig ist es die wesentlichen Teile

einer Reaktionsgleichung festzulegen und die relativen Anteile der

Reaktionspartner untereinander anzugeben. Alle diese Informationen

stecken ja bereits in jeder chemischen Gleichung.

Beispiel : Gravimetrie Sulfatbestimmung mit BaSO4

Aufgabe :

Bei einer gravimetrischen Sulfatbestimmung wurde 2.567g BaSO4

ausgewogen, wieviel Sulfat enth�lt die Formel.

1.) Herk�mmliche Methode �ber Mengenberechnung aus Formeln

(Kapitel 2.2)

Eingabe:

Formel   : BaSO4

Menge    : 2.567

Reinheit : 100

Ausgabe  : Ba = 1.5105 g

S  = 0.3526 g

O  = 0.7039 g

Jetzt addieren Sie die Sauerstoff- und Schwefelmenge und erhalten

1.0565g Sulfat in der Probe. Nun, die Mengenberechnung in Laborant

Professional ist nicht schlecht, aber eigentlich wollten Sie ja den

Taschenrechner nicht mehr sehen, oder. Dies ist wirklich noch ein

simples Beispiel, was aber wenn es sp�ter richtig komplex wird.

2.) Mengen in Gleichungen direkt bestimmen

Wir besitzen nun die Menge BaSO4, aber wie kommen wir zu einer

Gleichung ? Hier kommt der Begriff der wesentlichen Gleichung ins

Spiel. Wir m�ssen uns von dem strengen Begriff einer chemischen

Gleichung trennen und die wesentlichen Fragmente einer Gleichung

isolieren und gegen�ber stellen.

1. Versuch :

------------

Reaktionsgleichung :  BaSO4 = Ba + S + O4

Hmmh, damit h�tten wir die Mengenberechnung exakt nachgebildet.

2. Versuch :

------------

Reaktionsgleichung :  BaSO4 = Ba + SO4

Schon nicht schlecht, wir bekommen den Sulfatanteil heraus.

3. Versuch :

------------

Reaktionsgleichung :  BaSO4 = SO4

Recht so, was interessiert uns der Barium-Anteil. Wichtig ist

nat�rlich das Zahlenverh�ltnis zwischen den Reaktionspartnern.

In diesem simplen Beispiel ist es 1:1.

Nun, im Sinne einer Gleichung ist dies nat�rlich 'Frevel'. Aber

im Sinne der Effektivit�t ist diese Methode unschlagbar.

Beispiel 2:

-----------

Na2CO3 + H2SO4 = SO4 + H2O + CO2

Na2CO3 = CO2

Beispiel 3:

-----------

Nat�rlich kann man auch vollst�ndige Gleichungen eingeben, wenn's

sein mu� z.B. :

As2S3 + 14NaNO3 + 6Na2CO3 = 2Na3AsO4 + 3Na2SO4 + 14NaNO2 + 6CO2

Man w�hlt nun eine der Verbindungen aus, die man gemessen hat, und

schon kennt man alle anderen Mengenanteile.

Aber vielleicht interessiert einen nur der Arsenatanteil und man kennt

die Menge an Na3AsO4

- Gleichungs-Eingabe : Na3AsO4 = AsO4

- Formelbutton der bekannten Verbindung anklicken (hier Formel 1)

- Menge    : 500

- Reinheit : 100

Ergebnis:

500 mg/g Na3AsO4 enthalten 334.1195 mg/g AsO4

Nachdem eine Gleichung von Laborant Professional in seine Reaktionspartner

zerlegt wurde, nummeriert Laborant Professional diese von links nach rechts

durch. In diesem Fall ist Na3AsO4 die Formel Nr.1 und AsO4 die Formel

Nr.2. Zur Berechnung mu� einer der Reaktionspartner als Mengenreferenz

ausgew�hlt werden.

W�rden wir z.B. den AsO4-Anteil kennen, w�rden wir als Nummer der

bekannten Verbindung 2 angeben und k�nnten so auf die Menge Na3AsO4

zur�ckschlie�en.

'Da saust unser alter Taschenrechnerknecht aber in die tiefste Ecke !'

2.4. Empirische Formel

----------------------

Men� Gleichung

Men�punkt -> Empirische Formel (Taste F4)

Mit der empirischen Formel kann man die Verh�ltnisse der Elemente bzw.

Formelfragmente einer Verbindung rekonstruieren.

Beispiel : Verbindung enth�lt 56 mg Natrium und 32.1 mg S. Wie k�nnte

die Summenformel lauten ?

M�glich sind auch Formelfragmente :

Beispiel: Analyse enthielt 187.5 mg CaO und 82.5 mg CO2. Wie sieht

es mit den Verh�ltnissen der beiden Anteile aus ?

Beispiel-Eingabe :

------------------

Anzahl der Formelfragmente : 3

1. Formelfragment : C

1. Menge bzw. %   : 266.2 mg

2. Formelfragment : H

2. Menge bzw. %   : 55.9 mg

3. Formelfragment : Cl

3. Menge bzw. %   : 392.9 mg

Ergebnis :   C2H5Cl

Sollten nur die Prozentgehalte der Verbindungen bekannt sein, so k�nnen

Sie diese einfach statt der Mengeneingabe eintippen, dies �ndert das Er-

gebnis nicht.

2.5. Titrationen

----------------

Men� Gleichung

Men�punkt -> Titration auswerten (Taste Crtl T)

Die Titrationsauswertung spielt im Labor eine sehr gro�e Rolle, deshalb

wurde sie auch in Laborant Professional eingebaut. Diese Routine kann eine

ganze Menge Rechnerei bei Direkttitrationen sparen.

Merke : Den Titrationsscanner interessiert die Formel des Titrators �ber-

haupt nicht ! Wichtig sind nur die Formel des Titranden und das

Verh�ltnis zwischen Titrand und Titrator.

Beispiel : Redoxtitration

Oxalat / Oxals�urebestimmung durch KMnO4

Folgende Schreibweisen sind m�glich. Hier sehen Sie den Vorteil

der wesentlichen Gleichung :

1.      2MnO4 + 5C2O4 + 16H = 2Mn + 10CO2 + 8 H2O

2.      2MnO4 + 5C2O4 = 2Mn

3.      2MnO4 = 5C2O4   (Oxalat-Best.)

4.      2MnO4 = 5H2C2O4 (Oxals�ure-Best.)

5.      2X    = 5C2O4   (Oxalat-Best. Titrator ist egal)

Wie Sie sehen die Gleichung ist auf ein Minimum zusammengeschrumpft.

Wichtig ist:

Ein Gleichheitszeichen mu� vorhanden sein, der Titrand mu� klar als

Formel definiert sein und die Mengenverh�ltnisse (hier 2 u. 5) m�ssen an-

gegeben werden !

Was hat es f�r Vorteile, den Titrator �berhaupt in seiner Formel nicht zu

beachten ? Dies spart Tippaufwand und hat unsch�tzbare Vorteile bei

Komplextitrationen. Normalerweise pr�ft der Formelscanner bei der Glei-

chungsanalyse jede Formel auf Korrektheit, im Fall der Titration wird aber

die Titratorformel von der Pr�fung ausgenommen und nur deren Faktor mit

�bernommen.

Beispiel: Titrator: 2KMnO4 oder 2X sind gleichwertig, nur der Faktor 2

wird �bernommen.

F�r den Titrator gilt nur die Einschr�nkung, er mu� aus einem zusammenh�n-

genden Wort bestehen und keine Leer-/Plus- oder Gleichheits-Zeichen enthal-

ten !!

Wichtig: ein Titrand namens EDTA usw. wird immer abgelehnt. Beliebige

Bezeichnungen/Formeln gelten nur f�r den Titrator.

! Titranden-Namen d�rfen nur Elementkombinationen enthalten !

Beispiel: Titrand: 5C2O4 ist ein korrekter Titrand

5X    ist falsch !,

weil der Formelscanner den Titranden zur Berech-

nung auswerten mu� !

Beispiel : Calciumbestimmung mit Titriplex III und Calconcarbons�ure

als Indikator

einfach:  TitriplexIII = Ca  (Titrator mu� ein Wort sein !)

oder      T3 = Ca

oder Titration mit EDTA z.B. Mg-Bestimmung

einfach: EDTA = Mg

Easy, oder ?

Anmerkung: Titriplex III ist ein Warenzeichen der Firma Merck, Darmstadt

2.5.1. Titrationen eingeben

---------------------------

1. Gleichung definieren (s.o.)

2. Anzahl der Titrationen eingeben (z.B. 3 Titrationen durchgef�hrt)

3. Formelbutton des Titrators anklicken

4. Molarit�t des Titrators in mol/l angeben

5. Nummer des Titranden angeben (s. Nummer neben Formeln)

6. ml titriertes Volumen eingeben (je nach Versuchsanzahl)

7. Vorlage (Titrand) in ml oder Gramm eingeben :

1. ml bedeutet z.B. die Vorlage enth�lt 20 ml Titrand-L�sung.

Ausgegeben werden dann die Menge der Substanz in der Vorlage

und die St�rke der L�sung in mol/l.

2. Gramm bedeutet z.B. Vorlage wiegt  0.160 g.

Ausgegeben werden dann die Menge der Substanz in der Vorlage

und die Gewichtsprozente der Vorlage. Mit dieser Funktion

kann man die Reinheit titrierter Stoffe bestimmen, d.h. z.B.

man l�st eine gewisse Menge Substanz (diese Menge ist gefragt)

mit einem L�sungsmittel auf und bekommt den Gewichts-%-Anteil

ausgegeben.

Au�erdem wird noch das arithmetische Mittel und die Standardabweichung

bei mehreren Versuchen ausgegeben.

2.5.2. Beispiel-Titration

-------------------------

Der Faktor einer 0.1m HCl soll mit einer 0.987m NaOH festgestellt

werden.

1.) Gleichungseingabe :          NaOH + HCl = NaCl + H2O

oder   NaOH = HCl

2.) Anzahl der durchgef�hrten Titrationen : 3

3.) Anklicken von Button 'Formel 1'       (Titrator NaOH)

4.) Molarit�t des Titrators eingeben      : 0.1

5.) Anklicken von Button 'Formel 2'       (Titrand HCl)

6.) 1. titriertes Volumen in ml           : 14.4

2. titriertes Volumen in ml           : 14.3

3. titriertes Volumen in ml           : 14.3

7.) Vorlage in ml oder Gramm              : ml gew�hlt

8.) ml der Vorlage (Titrand)              : 20

Ergebnis der Titration

----------------------

Gleichung : NaOH = HCl

Titrator  : 0.987M NaOH       Vorlage: 20 ml HCl

1.         52.50 mg   und   0.0720 mol/l HCl

2.         52.14 mg   und   0.0715 mol/l HCl

3.         52.14 mg   und   0.0715 mol/l HCl

Mittelwert 52.26 mg   und   0.0717 mol/l HCl

Std.Abw.    0.21 mg   und   0.0003 mol/l HCl

2.6. Mengeneinheiten

--------------------

Teilweise tauchen Bezeichnungen wie mol/mmol oder g/mg auf, dies soll

Sie nicht verwirren. Es zeigt nur an, da� man das Ergebnis entweder

als mol oder mmol usw. auffassen kann, je nach Eingabeeinheit. Auf

jeden Fall spart man sich die Einheitenwahl bei jeder Eingabe.

Allerdings mu� sich der Benutzer im Klaren sein, welche Einheit als

Endergebnis zu erwarten ist, dies m��te normalerweise eigentlich

immer problemlos m�glich sein.

***************************************************************************

KAPITEL 3:

----------

Umrechnungen

------------

Umrechnungen geh�ren trotz SI-Einheiten leider Laborleben dazu. Laborant

Professional stellt Ihnen einige elementare Verfahren zur Verf�gung.

3.1. Menge in Mol umrechnen

---------------------------

Men� Umr

-> Men�punkt Menge in Mol  (Taste Ctrl M)

Beispiel :

Sie haben 700 mg Na2SO4, wieviel mmol sind das ?

Eingabe:   Formel   : Na2SO4

Menge    : 700

Ergebnis : 4.928 mmol

Die Entscheidung, ob kmol, mol oder mmol als Ergebnis erscheint, liegt

beim Anwender, da die Laborant Eingabe keine Einheit verlangt.

3.2. Mol in Menge umrechnen

---------------------------

Men� Umr

-> Men�punkt Mol in Menge  (Taste Ctrl N)

Beispiel :

Sie haben 1.25 mol NaCl, wieviel g NaCl sind das ?

Eingabe:   Formel      : NaCl

Anzahl Mole : 1.25

Ergebnis    : 73.05 g

3.3. Gas-Gesetze/Umrechnungen

-----------------------------

Men� Umr

-> Men�punkt Gasgesetze/Umrechnungen

3.3.1. Mol Gas -> Gasvolumen

--------------------------

Beispiel : 2.5 mol CO2 in Liter Gas umrechnen

(0 Grad, 1013 hPa)

Eingabe: - Formel

- mol Gas

Beachte : z.B. Stickstoff mu� als N2 angegeben werden.

3.3.2. Gasvolumen -> Mol Gas

--------------------------

Beispiel: Wieviel mol NH3 sind 3.5 Liter NH3 ?

(0 Grad, 1013 hPa)

Eingabe: - Formel

- Volumen in Liter

3.3.3. Boyle-Mariotte-Gesetz

----------------------------

1. Berechnung : P2 = P1*V1/V2

2. Berechnung : V2 = P1*V1/P2

3.3.4. Gay-Lussac-Gesetz

------------------------

1. Berechnung : T2 = V1/V2*T1

2. Berechnung : V2 = V1*T2/T1

3.3.5. Zustandsgleichung idealer Gase

-------------------------------------

1. Berechnung : T2 =  T1*P2*V2/(p1*V1)

2. Berechnung : p2 =  T2*P1*V1/(T1*P2)

3. Berechnung : V2 =  T2*P1*V1/(T1*P1)

3.3.6. Molmasse idealer Gase

----------------------------

Berechnung: M = m*R*T/(P*V)

m = Masse in g

R = Gaskonstante J/molK

T = Temperatur in K

P = Druck in kPa

V = Volumen in l

3.4. Einheiten umrechnen

------------------------

Men� Spz1

-> Men�punkt Einheiten-Umrechnungen (Taste Crtl I)

Ab Laborant Professional existiert eine sehr bequeme Einheiten-

Konvertierroutine.

Funktionsweise:

1. zu konvertierende Zahl eingeben

2. entsprechende Konvertierung anw�hlen

3. ist die Konvertierung einmal eingestellt (z.B. Kalorien in Joule),

so bleibt sie solange erhalten bis eine andere Konvertierung

angew�hlt wird. Man kann jetzt beliebige neue Zahlen eingeben und

mit der RETURN-Taste automatisch konvertieren lassen. Alte Zahlen

werden stets eingespiegelt ('L�schen' mit ESC-Taste').

4. Hat man genug umgerechnet, so wird der gesamte Dialog mit Abbruch

verlassen.

Folgende Einheiten-Konvertierungen sind m�glich :

1.  Kalorien   <-> Joule

2.  Fahrenheit <-> Celsius

3.  Inch       <-> Meter

4.  Pounds     <-> Kilogramm

5.  US-Gallons <-> Liter

6.  Bar        <-> Atm

7.  Bar        <-> Torr

8.  Grad       <-> Rad

Laborant Professional beschr�nkt sich auf die wesentlichen Umrechnungen,

die im Labor vorkommen. Wer noch exotischere Konvertierungen ben�tigt,

der sei auf die vielen PD-Konvertierer hingewiesen ('schlie�lich kann

man die Konvertiererei bis zum Exze� treiben').

***************************************************************************

KAPITEL 4 :

-----------

L�sungen herstellen

-------------------

Eine allt�gliche Aufgabe im Labor ist das Ansetzen chemischer L�sungen.

Laborant Professional stellt eine gro�e Anzahl von Verfahren zur Verf�gung,

damit man schnell und bequem die richtige L�sung herstellen kann.

4.1. Ma�l�sung aus Urtiter herstellen

-------------------------------------

Men� Umr

-> Men�punkt Ma�l�sung aus Urtiter (Crtl U)

Urtitersubstanzen sind Verbindungen, die sich auch nach l�ngerer

Lagerung chemisch nicht ver�ndern und somit eine konstante Reinheit

aufweisen.

Beispiel: Man m�chte 500 ml einer 0.5 mol Na2C2O4-L�sung herstellen

Eingabe:   Formel                : Na2C2O4

Molarit�t             : 0.5

Volumen der L�sung ml : 500

Ergebnis              : 33.5 g Na2C2O4 einwiegen

Voraussetzung sind die 100% Reinheit der Verbindung. Handelt es sich

um eine technisch reine Substanz, mu� entsprechend mehr eingewogen

werden.

z.B. NaCl mit 99% Reinheit

1 Liter 1 molare NaCl-L�sung ben�tigt 58.4428 g NaCl (100%).

Wir haben aber nur 99% reines NaCl, daraus folgt :

Einwaage = 58.4428 / 0.99  = 59.0331 g sind einzuwiegen

4.2. Chemische L�sungen 1

-------------------------

Men� Umr

-> Chemische L�sungen 1  (Taste Control C)

Die drei Men�punkte Chemische L�sungen bieten eine gro�e Anzahl von

L�sungsherstellungs-Verfahren an. St�bern Sie ruhig einmal in den

M�glichkeiten, denn vielleicht k�nnen Sie das eine oder andere

Verfahren nutzen.

4.2.1. Massenanteil in Volumenkonzentration umrechnen

-------------------------------------------------------

Welche Volumenkonzentration hat die L�sung Methanol in Wasser mit

einem (w(CH3OH) = 12%) Massenanteil Methanol ?

Beispieleingabe :

Eingabe :  %-Gehalt der L�sung    : 12

Dichte der L�sung g/ml : 1.2

Dichte der Verbindung  : 1.4

Ergebnis               : 10.29%

4.2.2 Volumenkonzentration in Massenanteil umrechnen

----------------------------------------------------

Fragestellung:

Welchem Massenanteil hat eine 12 Vol.% Methanol-L�sung ?

Beispieleingabe:

Eingabe:   %-Gehalt der L�sung     : 12

Dichte der L�sung  g/ml : 1.2

Dichte der Substanz g/ml : 1.4

Ergebnis                : 14.00 %

4.2.3. Massenanteil an gel�stem Stoff

-------------------------------------

Beispiel : 1200g Natronlauge enthalten 150g NaOH, welchen Massen-

anteil an NaOH hat die L�sung ?

Beispieleingabe:

Eingabe:    Masse der L�sung in g : 1200

Masse gel�ster Stoff  : 150

Ergebnis              : Massenanteil = 15%

Masse L�sungmittel = 1050 g

4.2.4.Massenanteil an gel�stem Stoff und L�sungsmittel

------------------------------------------------------

Beispiel: Wieviel Gramm Na2CO3 und wieviel Gramm L�sungsmittel

sind in 500g 20% Na2CO3-L�sung enthalten ?

Beispieleingabe:

Eingabe:   %-Gehalt der L�sung         : 20

Gesamtmasse der L�sung in g : 500

Ergebnis                    : 100 g Na2CO3

400 g L�sungsmittel

4.2.5.Berechnen der Masse eines Stoffes bei vorgegebenem Volumen der L�sung

---------------------------------------------------------------------------

Beispiel: Wieviel Gramm HNO3 sind in 370 ml 8%iger HNO3 enthalten ?

Die Dichte von 8% HNO3 mu� bekannt sein.

Beispieleingabe:

Eingabe :  %-Gehalt der L�sung    : 8

Dichte der L�sung g/ml : 1.0427

ml der L�sung          : 370

Ergebnis               : 30.86 HNO3 g (r.S.)

4.3. Chemische L�sungen 2

-------------------------

Men� Umr

-> Men�punkt Chemische L�sungen 2  (Taste Control D)

4.3.1. L�sung herstellen mit gefordertem Massenanteil und geforderter Masse

der L�sung

---------------------------------------------------------------------------

Fragestellung :

Wieviel Gramm NaCl und wieviel Gramm Wasser werden zur Herstellung

von 500 g 7.8% NaCl-L�sung ben�tigt ?

Beispieleingabe:

Eingabe:  %-Gehalt der L�sung      : 7.8

g herzustellender L�sung : 500

Ergebnis                 : 461  g L�sungsmittel

39   g NaCl

4.3.2. Herstellen von L�sungen eines geforderten Massenanteiles der

gel�sten Komponente bei vorgegebenem Volumen der L�sung

-------------------------------------------------------------------

Fragestellung :

Es sollen 3000 ml 12%-NaOH herstellt werden. Wieviel g NaOH und

wieviel g L�sungsmittel braucht man ?

Wichtig: Ihnen mu� die Dichte der L�sung bekannt sein.

Beispieleingabe:

Eingabe : %-Gehalt der L�sung                    : 12

Dichte der herzustellenden L�sung g/ml : 1.1309

ml der herzustellenden L�sung          : 3000

Ergebnis                               : 407.1  g NaOH

2985.6 g H2O

4.3.4. Herstellen von L�sungen einer geforderten Volumenkonzentration der

gel�sten Komponente und gefordertem Volumen der L�sung

-------------------------------------------------------------------------

Wieviel ml Methanol und wieviel ml Wasser braucht man zum Herstellen

von 500 ml einer 46 Vol% Methanol-L�sung ?

Dichte von reinem Methanol und Dichte von 46%-Methanol m�ssen bekannt

sein.

Beispieleingabe:

Eingabe :  %-Gehalt der L�sung                    : 46%

Dichte der herzustellenden L�sung g/ml : 0.9389

Dichte der reinen Verbindung      g/ml : 0.7968

Dichte des L�sungsmittels              : 1        (H2O)

ml der herzustellenden L�sung          : 500

Ergebnis                               : 230   ml Methanol

286.7 ml L�sungsm.

4.4. Chemische L�sungen 3

-------------------------

Men� Umr

-> Men�punkt Chemische L�sungen 3  (Taste Control E)

4.4.1. Herstellen w��riger L�sungen bei Einwaagen kristallwasserhaltiger

Stoffe

------------------------------------------------------------------------

Beispiel: Wieviel Gramm Na2CO3*10H2O ben�tigt man zur Herstellung

von 750g 5% Na2CO3-L�sung ?

Beispieleingabe:

Eingabe:   Formel              : Na2CO3*10H2O

%-Gehalt der L�sung : 5

Ergebnis            : 101.24 g Na2CO3*10H2O

648.76 g Wasser

4.4.2. Massenanteil -> Molarit�t

--------------------------------

Beispiel: Wieviel molar ist eine 10% KNO3-L�sung ?

Dichte der L�sung mu� bekannt sein.

Beispieleingabe:

Eingabe :  Formel                  : KNO3

%-Gehalt der L�sung     : 10

Dichte der L�sung g/ml  : 1.0627

Ergebnis                : 1.051 mol

4.4.4 Molarit�t -> Massenanteil

-------------------------------

Beispiel : Wieviel g NaCl sind in 400 ml 0.6 mol NaCl-L�sung ent-

halten ?

Eingabe: Formel / Molarit�t / ml der L�sung

4.4.5. Berechne Molalit�t / Molarit�t

-------------------------------------

1. Molarit�t berechnen

Eingabe Formel      : KNO3

Masse Substanz       : 200g

Volumen der L�sung  : 2000 ml

Ergebnis : Molarit�t =  0.9891 mol/l

2. Molalit�t berechnen

Eingabe Formel    : CaCl2

Masse Substanz    : 50g

Masse der L�sung  : 500g

Ergebnis : Molalit�t =  1.0011 mol/kg

4.5. Mischungskreuz

-------------------

Men� Umr

-> Men�punkt Mischungskreuz

Das Mischungskreuz ist eine elegante Methode sich recht simpel

aus 2 verschiedenen L�sungen eine gew�nschte L�sung zu mischen.

Beispielaufgabe :

2500 ml 44% NaCl-L�sung sollen hergestellt werden.

Sie besitzen daf�r eine 35% NaCl-L�sung und eine 60% NaCl-L�sung.

Wieviel m�ssen Sie von der 60%- und 35%-L�sung zusammenmixen, damit

Ihre Wunschl�sung entsteht ?

Eingabe:

Konzentration der 1.L�sung          : 35

Konzentration der 2.L�sung          : 60

Konzentration der Wunschl�sung      : 44

Volumen bzw. Menge der Wunschl�sung : 2500

Ergebnis:

Volumen bzw. Menge der 1.L�sung     : 1600

Volumen bzw. Menge der 2.L�sung     : 900

***************************************************************************

KAPITEL 5:

----------

�bersichtstabellen

-------------------

5.1. Konstanten und Tabellen

----------------------------

Men� Spz2

-> Konstanten/Tabellen (Taste Crtl K)

5.1.1. Dichte von L�sungsmitteln

--------------------------------

5.1.1.1. Anorganische L�sungsmittel

-----------------------------------

1. Standardl�sungen :

�bersicht �ber handels�bliche L�sungen in Gewichtsprozenten

f�r HCl, H2SO4, HNO3 und H3PO4

2. Spezielle L�sungen mit H2O

Tabellen f�r :

HCl         (5% - 40%)              NaOH  (5% - 40%)

H2SO4       (5% - 100%)             KOH   (5% - 50%)

HNO3        (5% - 40%)              NH3   (5% - 30%)

H3PO4       (5% - 40%)

5.1.1.2. Organische L�sungsmittel

---------------------------------

1. Standardl�sungen:

Tabelle der wichtigsten organischen L�sungsmittel mit den Dichten

der reinen Substanzen

2. Spezielle L�sungen mit H2O

Tabellen f�r :

Methanol   (5 - 100%)

Ethanol    (5 - 100%)

1-Propanol (5 - 100%)

2-Propanol (5 - 100%)

Aceton     (1 - 10%)

5.1.2. Kryoskopische Konstanten

-----------------------------

Diese Konstanten werden f�r die Gefrierpunkterniedrigung nach

Beckmann ben�tigt.

5.1.3. Wichtige Spektrallinien

------------------------------

Dieser Men�punkt gibt eine �bersicht �ber die wichtigsten Spektral-

linien bedeutender Elemente in der Flammenspektroskopie aus.

5.1.4. Naturkonstanten

----------------------

�bersicht �ber die wichtigsten Naturkonstanten in der Chemie

5.2. PSE-/Ionen-Informationen

-----------------------------

Men� Spz2

->Men�punkt PSE-Element-Info  (Taste F7)

Informationen �ber Elemente, Ionen und PSE-Gruppen.

5.2.1. PSE-Element-Information

------------------------------

Hier kann man Elementdaten aus dem PSE (Periodensystem) erfragen.

Am Anfang wird man gefragt, ob man ein Element nach Ordnungszahl oder

per Abk�rzung ausw�hlen m�chte.

Ordnungszahl z.B. : 78  bzw.

Abk�rzung oder Elementname : Pt oder Platin

Ausgegeben werden :

Name des Elements, die Abk�rzung, die relative Atommasse, die Dichte,

der Schmelzpunkt, der Siedepunkt , die Gruppenzugeh�rigkeit und die

Elektronegativit�t.

Die PSE-Info ist ein Periodensystem im Kleinen und hilft beim Kennen-

lernen der Elemente.

Wer etwas �ber die Standardwertigkeiten der Elemente erfahren m�chte,

kann dies unter dem Men�punkt Kationen-/Anionen-Info tun.

5.2.2. Kationen-Info

--------------------

Kation eingeben : z.B. Fe

Ausgegeben werden die m�glichen Standard-Wertigkeiten und der

Name des Kations.

5.2.3. Anionen-Info

-------------------

Anion eingeben : z.B. HClO4

Ausgegeben wird die Wertigkeit und der Name des Anions.

5.2.4. Gruppen-Informationen

----------------------------

Neben der PSE-Info k�nnen hier Atomgruppen-�bersichten erstellt

werden. Dazu mu� man nur die Abk�rzung der jeweiligen Gruppe per

Maus anw�hlen :

Hauptgruppen :  1H bis 8H

Nebengruppen :  1N bis 7N

8.Nebengruppe:  8a oder 8b oder 8c

Lanthanoide  :  La

Actinoide    :  Ac

Beispiel : 6. Nebengruppe

Anklicken : 6N

Aus Platzgr�nden wurde die Einheit der Dichte nicht mitangegeben,

sie ist g/cm^3 (f�r Gase g/l).

Atommassen und Ordnungszahlen k�nnen der PSE-Info entnommen werden.

5.2.5. PSE-Direktauswahl

------------------------

Auf mehrfachen Wunsch hin, hat Laborant auch ein echtes Perioden-

system bekommen. Die einzelnen Elemente k�nnen per Mausklick ange-

w�hlt werden.

Ausgegeben werden der Elementname, die Ordnungszahl, das relative

Atomgewicht und die Elementabk�rzung. Umfangreichere Elementdaten

erh�lt man �ber den Men�punkt PSE-Element-Info.

***************************************************************************

KAPITEL 6:

----------

Spezielle Berechnungen

----------------------

6.1. pH-Wert Berechnungen

-------------------------

Men� Spz1

-> pH-Wert Berechnungen  (Taste F5)

Laborant Professional erlaubt eine ganze Reihe von pH-Wert-Berechnungen

6.1.1. pH-Wert einer starken S�ure :

------------------------------------

- Eingabe der Konzentration in mol/l

6.1.2. pH-Wert einer starken Base :

----------------------------------

- Eingabe der Konzentration in mol/l

6.1.3. pH-Wert einer schwachen S�ure

------------------------------------

- Eingabe des pKs-Wertes

- Eingabe der Konzentration in mol/l

6.1.4. pH-Wert einer schwachen Base

-----------------------------------

- Eingabe des pKb-Wertes

- Eingabe der Konzentration in mol/l

6.1.5. pH-Wert einer 2-protonigen S�ure

---------------------------------------

- Eingabe des 1. pKs-Wertes

- Eingabe des 2. pKs-Wertes

- Eingabe der Konzentration in mol/l

6.1.6. pH-Wert eine Ampholyten

------------------------------

- Eingabe des pKs-Wertes des Ampholyten (pKs 2 bis 14)

- Eingabe des pKs-Wertes der korrespondierenden S�ure

6.1.7. pH-Wert einer 1-wertigen S�ure iterativ bestimmen

--------------------------------------------------------

Eingaben :

Beispiel : pH-Wert einer 0.01 molaren Essigs�ure

- Eingabe des pKs-Wertes             : 4.75

- Eingabe der Konzentration in mol/l : 0.01

- Eingabe des Start-pHs              : 1  (Standardwert 1

eingespiegelt)

Ausgabe : Berechneter pH-Wert

Der pH-Wert wird mittels des Newton-N�herungsverfahrens bestimmt.

Sollte keine Nullstelle gefunden werden, mu� man den Start-pH-Wert

auf eine andere Zahl setzen (z.B. pH-Wert von 4).

6.1.8. pH-Wert einer n-wertigen S�ure iterativ bestimmen

--------------------------------------------------------

- Eingabe der Anzahl der pKs-Werte

- Eingabe der n verschiedenen pKs-Werte

- Eingabe der Konzentration in mol/l

- Eingabe des Start-pHs              : 1  (Standardwert 1

eingespiegelt)

Ausgabe : Berechneter pH-Wert

6.1.9. pKs-Werte �bersicht

-------------------------

Tabelle mit wichtigen pKs-Werten

6.2. Gefrierpunkt-Erniedrigung

------------------------------

Men� Spz1

-> Men�punkt Gefrierpunkterniedrigung

Molmassenbestimmung durch Gefrierpunkterniedrigung

6.2.1 Verfahren nach Beckmann

-----------------------------

Messung mit dem Beckmann-Thermometer (relatives Thermometer)

Eingaben :

1. ml     des L�sungsmittels

2. Dichte des L�sungsmittels in g/ml

3. Kryoskopische Konstante des L�sungsmittels (s. Kapitel 5.1.2)

4. Masse der gel�sten Substanz in Gramm

5. Thermometer-Skalenteile (Mittelwert) f�r L�sungsmittel

6. Thermometer-Skalenteile (Mittelwert) f�r L�sung

7. Korrekturfaktor des Thermometers

Standardvorgabe: 0.987 (evtl. �nderungen mit Esc-Taste)

Ausgabe: bestimmte Molmasse

6.2.2. Verfahren nach Rast

--------------------------

Das Verfahren von Rast basiert auf der hohen Gefrierpunkterniedrigung

von Campher C10H16O von 40 Kkg/mol. Es ist relativ einfach, daf�r

aber nicht so genau wie das Beckmann-Verfahren.

Eingaben :

1. Masse des Camphers C10H16O in Gramm eingeben

2. Masse der Substanz in Gramm eingeben

3. Gemessener Schmelzpunkt des Camphers unter Laborbedingungen

(Standardvorgabe 178.7 Grad, evtl. �nderungen mit Esc-Taste)

4. Gemessener Schmelzpunkt des Gemisches (Campher+Substanz)

Ausgabe: bestimmte Molmasse

Gew�nschte Mittelwerte der Messungen sollten vorher mit dem Men�punkt

Arithmetisches Mittel festgestellt werden, besonders bei Rast sind

Mehrfachmessungen angeraten.

6.3. Biochemie

--------------

Men� Spz2

-> Men�punkt Biochemie  (Taste Control Y)

Molmassenbestimmungen f�r Polypeptide und DNA-/RNA-Sequenzen

6.3.1. Bestimmung der Molmasse und der Elementanteile in Polypeptiden

---------------------------------------------------------------------

Mit dem Men�punkt k�nnen auf sehr einfache Weise die Molmasse

und die Elementanteile von Aminos�uresequenzen bestimmt werden.

Die entsprechenden Aminos�ure-Abk�rzungen finden Sie unter der

Eingabehilfe in der Biochemie-Dialogbox.

Als Grundstruktur einer Aminos�ure geht der Sequenzer von

folgender Struktur aus :

-NH-CH-CO-

|

R

Die funktionellen Gruppen der Aminos�uren werden f�r die Berechnung

als ungeladen angesehen.

Neben der Eingabe der Aminos�ure-Sequenz kann man zus�tzlich

Ausgleichsatome addieren bzw. subtrahieren. Hierf�r stehen 2

separate Formeleingabe-Zeilen zur Verf�gung.

Der sogenannte Formel-Scanner zur Untersuchung der Eingabe l��t

dem Benutzer eine sehr gro�e Eingabefreiheit. Jeder kann sich die

f�r Ihn bequemste Eingabeform aussuchen.

Eingabeformate:  - Aminos�ure-Abk�rzungen sind stets 3 Zeichen

lang, z.B. Ser, Val oder Pro.

- es stehen 3 Zeilen zur Eingabe bereit, die

mit Cursor runter ("Nicht mit Return")

erreicht werden k�nnen.

- sie d�rfen direkt aneinander geh�ngt werden

oder durch Minus- bzw. Punktzeichen getrennt

werden.

Beispiele:  1.) AsnProGluPhe

2.) Asn-Pro-Glu-Phe

3.) Asn.Pro.Glu.Phe

4.) AsnPro-Glu.Phe   usw.

- mehrfach vorkommende Aminos�uren d�rfen zusammengefa�t werden

Beispiel:  Asn-Phe-Asn-Asn-Tyr-Phe

z.B. in Asn3-Phe2Tyr

Ausgleichsatome hinzuf�gen :

2 Eingabefelder erlauben die Addition und Subtraktion von

Ausgleichsatomen als Summenformeln. Wichtig f�r Polypeptidenden

und Cystin-Br�cken.

Beispiel:  Ausgleichsatome addieren (Formel)     : H4O2

Ausgleichsatome subtrahieren (Formel) : H2

Beispiel mit entsprechender Eingabe:

------------------------------------

Phe-Leu-Cys-His-Ala-Leu

|

Gly-Cys-Glu-Val

Eingabe: z.B. Phe-Leu2-Cys2-His-Ala-Gly-Glu-Val

Ausgleichsatome addieren     : H4O2   (2*H2O f�r Peptidenden)

Ausgleichsatome subtrahieren : H2     (1 Cystinbr�cke -2H)

Ausgabe :

Molmasse : 1107.3250

Element     Atomanzahl      Elementanteil in %

C           48                52.066

H           74                 6.736

O           14                20.228

N           12                15.179

S            2                 5.791

P            0                 0.000

Beachten Sie :

Polypeptide und Nucleotide benutzen die gleiche Eingabemaske, deren

Inhalt auch beim Wechsel erhalten bleibt. Beachten Sie beide

Abk�rzungsformate d�rfen nicht gemischt werden.

6.3.2. Bestimmung der Molmasse und der Elementanteile von Nucleotid-

sequenzen (DNA/RNA)

--------------------------------------------------------------------

Mit dem Men�punkt k�nnen auf sehr einfache Weise die Molmasse

und die Elementanteile von Nucleotidsequenzen bestimmt werden.

Die entsprechenden Nucleotid-Abk�rzungen finden Sie unter der

Eingabehilfe in der Biochemie-Dialogbox.

Die funktionellen Gruppen sind in der Berechnung ungeladen, jede

Phosphatgruppe einfach negativ geladen.

Neben der Eingabe der Nucleotid-Sequenz kann man zus�tzlich

Ausgleichsatome addieren bzw. subtrahieren. Hierf�r stehen 2

separate Formeleingabe-Zeilen zur Verf�gung.

Der sogenannte Formel-Scanner zur Untersuchung der Eingabe l��t

dem Benutzer eine sehr gro�e Eingabefreiheit. Jeder kann sich die

f�r Ihn bequemste Eingabeform aussuchen.

Eingabeformate:  - folgende Nucleotid-Abk�rzungen stehen zur

Verf�gung :

1) RNA-Nucleotide

AMP, GMP, CMP, UMP oder alternativ a,g,t,u

2) DNA-Nucleotide

dAMP, dGMP, dCMP, dTMP oder alternativ A,G,C,T

- es stehen 3 Zeilen zur Eingabe bereit, die mit Cursor runter

("Nicht mit Return") erreicht werden k�nnen

- sie d�rfen direkt aneinander geh�ngt werden oder durch Minus-

oder Punktzeichen getrennt werden.

Beispiele:  1.) AMP-CMP-GMP-UMP

2.) dAMP.dTMPdCMP

3.) a-g-c-u

4.) AGCT usw.

- mehrfach vorkommende Nucleotide d�rfen zusammengefa�t werden

Beispiel:  T-C-T-C-A-A-G-T oder A2T3C2G oder A2-T3-C2-G

Ausgleichsatome hinzuf�gen :

2 Eingabefelder erlauben die Addition und Subtraktion von

Ausgleichsatomen als Summenformeln.

Beispiel:  Ausgleichsatome addieren (Formel)     : H4O2

Ausgleichsatome subtrahieren (Formel) : H2

Beispiel mit entsprechender Eingabe:

------------------------------------

Eingabe: z.B. G-C5-A3-T

Ausgleichsatome addieren     :     (hier mal nicht eingeben,

Ausgleichsatome subtrahieren :      einfach leer stehen lassen)

Ausgabe :

Molmasse : 2968.8705

Element     Atomanzahl      Elementanteil in %

C           94                 38.030

H          111                  3.769

O           58                 31.257

N           35                 16.512

S            0                  0.000

P           10                 10.433

Beachten Sie :

Polypeptide und Nucleotide benutzen die gleiche Eingabemaske, deren

Inhalt auch beim Wechsel erhalten bleibt. Beachten Sie beide

Abk�rzungsformate d�rfen nicht gemischt werden.

Anmerkung:

Auf die Idee zu diesem Biochemieteil kam ich �ber das Programm

ST-Element 2.0, welches ich beim Heim-Verlag unter SO-16 erworben hatte.

Es ist allerdings nicht aufl�sungsunabh�ngig und so konnte ich in

TT-VGA und auf dem Gro�bildschirm nichts damit anfangen. Die

Eingabeprozedur erfolgt leider nicht �ber Dialogboxen und ist

ziemlich umst�ndlich.

Nun, die Berechnungen sind relativ leicht durchzuf�hren, der Knackpunkt

ist eine effektive Eingabe. Ich implementierte deshalb einen leistungs-

starken Eingabe-Scanner, der dem Benutzer weite Freiheiten bei der

Wahl des Eingabeformats l��t.

Ich kann nur alle Programmierer auffordern:

'Haltet Euch an die GEM-Konventionen und spart nicht bei der Eingabe,

ansonsten ist das Interesse an dem Programm nur von kurzer Dauer.'

6.3.3. �bersicht �ber die wichtigsten Aminos�uren

-------------------------------------------------

Entsprechende Aminos�uren-Auflistung

6.3.4. �bersicht �ber die DNA-/RNA-Nucleotide

---------------------------------------------

Entsprechende DNA-/RNA-Nucleotidliste

6.3.5. Biochemische Eingaben sichern und laden

----------------------------------------------

1). Speichern

Hier k�nnen Biochemie-Formeln gespeichert werden. Die Formeln werden

im Ordner FORMELN abgelegt. Sie haben die Datei-Endung .BCH beim

Abspeichern.

2.) Laden

Hier k�nnen Biochemie-Formeln geladen werden. Die Formeln werden aus

dem Ordner FORMELN geladen. Die Dateien haben die Datei-Endung .BCH

zum Laden.

6.3.6.  Hilfetext f�r biochemische Eingaberegeln

------------------------------------------------

Laborant Professional stellt einen sehr leistungsf�higen Bioformelscanner

f�r Eingabe zur Verf�gung. In diesem Text werden die Eingabeformate noch

einmal kurz angerissen.

6.4. Optische Methoden

----------------------

Men� Spz2

-> Optische Methoden

Hinter diesen Men�punkt verbergen eine ganze Reihe von Berechnungen

aus dem Bereich Photometrie.

1. Umrechnung  Extinktion <-> Transmission

2. Lambert-Beersches Gesetz

3. Beersches Gesetz

4. Molare Drehung

5. Molarer Extinktionskoeffizient

6.4.1. Umrechnung der Extinktion (optische Dichte) in die Transmission

(Durchl�ssigkeit)

----------------------------------------------------------------------

Beispiel:

Eingabe : Extinktion E = 2

Ergebnis:

Transmission T  = 0.01

Transmission T% = 1%

6.4.2. Umrechnung der Transmission in Extinktion

-----------------------------------------------

Beispiel:

Eingabe : Transmission in % = 10%

Ergebnis:

Extinktion = 1

6.4.3. Lambert-Beersches Gesetz (Berechnung der Konzentration c)

----------------------------------------------------------------

Formel: c = E / e * d

Beispiel:

Eingabe: Extinktion : 0.2

Molarer Extinktionskoeffizient e in l/mol*cm : 0.1

Schichtdicke der K�vette in cm               : 1

Ausgabe: Konzentration c = 2 mol/l

6.4.4. Lambert-Beersches Gesetz (Berechnung der Masse m)

Formel:  m = E*V*M / e*d         (M = Molmasse)

Beispiel:

Eingabe: Formel eingeben                            : NaCl

Extinktion E                               : 0.2

Molarer Extinktionskoeffizient in l/mol*cm : 0.1

Volumen des Me�kolbens in ml               : 10

Schichtdicke der K�vette in cm eingeben    : 1

Ausgabe: Masse in g : 1.1688

6.4.5. Beersches Gesetz

-----------------------

Formel: c2 = c1 * d1 / d2

Eingabe: Konzentration c1 in mol/l

Schichtdicke d1 in cm

Schichtdicke d2 in cm

Ausgabe: Konzentration c2 in mol/l

6.4.6. Molare Drehung

---------------------

Beispiel:

Eingabe:  Formel eingeben              : C6H5OH

Spezifische Drehung in Grad  : 30

Masse in g                   : 10

Volumen der L�sung in ml     : 10

Ausgabe:  Molare Drehung in Grad*mol/l : 3.6096

6.4.7. Molarer Extinktionskoeffizient

-------------------------------------

Eingabe: Formel eingeben                        : C2H5OH

Extinktion E                           : 0.2

Masse in mg                            : 10

Volumen des Me�kolbens in ml           : 10

Schickdicke der K�vette in cm eingeben : 1

Ausgabe: Molarer Extinktionskoeffizient e in l/mol*cm : 16.6225

log(e)        :  1.2207

6.5. Dichte mit Pyknometer

--------------------------

Men� Spz1

-> Dichte mit Pyknometer

Mit einem Pyknometer kann man durch Auswiegen die Dichte einer

Substanz bestimmen. Laborant Professional kann die Dichte von

Fl�ssigkeiten und Feststoffen mit dieser Methode berechnen.

6.5.1. Fl�ssigkeiten

--------------------

Eingaben:

1. Gewicht Pyknometer leer  (in Gramm)

2. Gewicht Pyknometer + L�sungsmittel

3. Gewicht Pyknometer + gesuchte Fl�ssigkeit

4. Dichte L�sungsmittel ( hier wird Wasser bei 20 Grad mit einer Dichte

von 0.9982 g/ml eingespiegelt, dies kann bei Bedarf ge�ndert werden

(L�schen mit Backspace))

6.5.2. Feststoffe

-----------------

Eingaben:

1. Gewicht der Probe  (in Gramm)

2. Gewicht Pyknometer + L�sungsmittel

3. Gewicht Pyknometer + L�sungsmittel + Probe

4. Dichte L�sungsmittel (s.o)

Ausgabe : Dichte der Substanz in g/ml

6.6. Elektrochemie

--------------------------------

Men� Spz1

-> Elektrochemie

6.6.1. Berechnung der abgeschiedenen Masse aus einer elektrochemischen

Reaktion

----------------------------------------------------------------------

Beispiel :

Formel                : Ag

Stromst�rke in Ampere : 2

Zeit in Sekunden      : 30

Elektronenanzahl      : 1      (Ag+)

Ergebnis  Masse       : 67.0784 mg

6.6.2. Elektrochemische Standard-Potentiale

-------------------------------------------

Hier sind in 4 �bersichten die elektrochemischen Standard-Potentiale

der Elemente enthalten. Man kann Tabelle 1 - 4 anw�hlen und jeweils

vorw�rts bl�ttern.

6.6.3. Aktivit�ts-Koeffizient (Debye-H�ckel), Ionenst�rke

---------------------------------------------------------

Berechnung des Aktivit�ts-Koeffizienten nach dem Debye-H�ckel-

Grenzgesetz f�r starke Elektrolyte.

F�r Konzentrationen <= 0.001 mol/l gilt :

log y(+/-) = -A * z[i]*z[i] * Wurzel(I);

F�r Konzentrationen  0.001 < I < 0.1 mol/l gilt :

log y(+/-) = -A * z[i]*z[i] * Wurzel(I) / ( 1 + k*B*Wurzel(I))

k = 3 (Angstr�m)

Die Konstanten A und B der Debye-H�ckel-N�herung werden vom

Programm f�r T (0-100 Grad) interpoliert.

Teilberechnungen :

z[i] = Anzahl des Ions

n[i] = Betrag der Ladung des Ions

c[i] = Konzentration in mol/l

1.) w = Summe(z[i]*n[i]*n[i])

2.) Ionenst�rke  I = 0.5 * Summe(c[i]*n[i]*n[i])

3.) Aktivit�ts-Koeffizienten nach Debye-H�ckel-Grenzgesetz :

y+     f�r Kationen-Aktivit�ts-Koeffizient

y-     f�r Anionen-Aktivit�ts-Koeffizient

y(+/-) f�r mittlere Aktivit�ts-Koeffizient

Beispiel :

Eingabe:    Formel                 = Al2(SO4)3

Konzentration in mol/l = 0.0001 mol/l

Temperatur in Grad C   = 25

Ausgabe:    Al2(SO4)3 = Aluminiumsulfat

Summe(z[i]*n[i]*n[i])            = 30

Ionenst�rke                      = 0.0021

Kationen-Aktivit�ts-Koeffizient  = 0.61652

Anionen-Aktivit�ts-Koeffizient   = 0.80657

Mittlerer Aktivit�ts-Koeffizient = 0.72437

Normalweise w�rde man sich bei der Eingabe ziemlich abqu�len, wenn

Laborant Professional nicht einen sehr komfortablen Formel-Identifizierer

h�tte. Er ist n�mlich in der Lage so gut wie jede anorganische Formel

intern zu zerlegen und die richtigen Wertigkeiten herauszubekommen.

Sollte die Formel falsch aufgestellt sein, so wird dies nat�rlich

sofort erkannt. So kann man sich l�stige Tippereien f�r z[i] und n[i]

bequem einsparen. Sollte es exotische Ionen geben, die Laborant Pro-

fessional nicht kennt, so teilen Sie mir bitte die Ionen incl. Wertigkeit

mit (Komplexverbindungen sind bisher noch nicht implementiert).

6.7. Reaktionen / Kinetik

-------------------------

Men� Spz1

-> Reaktionen / Kinetik  (Taste Crtl Q)

6.7.1. Bestimmung der Reaktionsordung und Geschwindigkeitskonstanten

--------------------------------------------------------------------

Die Berechnungen leiten sich aus dem differentiellen Zeitgesetz her.

Laborant Professional bietet eine schnelle Methode zur Identifika-

tion einer Reaktionsordnung und der geh�rigen Geschwindigkeits-

konstante an. Ziel ist es, einen schnellen Anhalt �ber die

Reaktionsart zu bekommen ohne sich tot zu tippen.

Zur Berechnung wird eine Me�reihe aus Zeit- und Konzentrations-

werten ben�tigt.

Die Zeitwerte sind in Sekunden als X-Werte einzugeben.

Die Konzentrationswerte sind in l/mol als Y-Werte einzugeben.

Die Werte werden jeweils als .MSW-Datei vor der Berechnung geladen.

Beispielaufgabe:

----------------

(aus Chemische Kinetik AB6 S.20)

Bestimmung der Reaktionsordnung und der Geschwindigkeitskonstanten

mittels einer Konzentrations/Zeit-Kurve.

Untersucht wird die Bildung von Essigs�ureisobutylester aus Acetat-

anhydrid und Isobutanol.

(CH3CO)2O + C4H9OH = CH3COOC4H9 + CH3COOH

Bei gleicher Konzentration der Ausgangsstoffe [A0] = 0.3 mol/l

Me�reihe :

----------

Zeitwerte (X-Werte)        Konzentrationswerte (Y-Werte)

0 s                    0.300 mol/l

600 s                    0.218 mol/l

1200 s                    0.166 mol/l

2400 s                    0.138 mol/l

3600 s                    0.115 mol/l

7200 s                    0.054 mol/l

10800 s                    0.037 mol/l

14400 s                    0.029 mol/l

Laborant Professional bestimmt die Geschwindigkeitskonstanten f�r

die Ordnungen 1,2 und 3 aus der Konzentrations-Zeitkurve.

1. Ordnung  -(10^4/[A])*(d[A]/dt)

2. Ordnung  -(10^3/[A]*[A])*(d[A]/dt)

3. Ordnung  -(10^2/[A]*[A]*[A])*(d[A]/dt)

Aus den 9 Me�werten ergeben sich so 8 Geschwindigkeitskonstanten.

Hieraus wird der Mittelwert gebildet und f�r jede Ordnung die

Standardabweichung bestimmt. Nur f�r die richtige Ordnung ist

ist die Standardabweichung entsprechend klein.

F�r diese vermutete Ordnung gibt Laborant Professional, dann die

entsprechend gemittelte Geschwindigkeitskonstante aus.

Laborant Professional k�mmert sich nur um ganzzahlige Ordnungen.

Um aber auch gebrochenen Ordnungen auf die Spur zu kommen, be-

rechnet Laborant die Ordnung noch einmal separat.

n = (log(r1)-log(r2)) / (log(A1) - log(A2))

r1 = d[A1]/dt1, r2 = d[A2]/dt2

Die Berechnung erfolgt �ber Differenzen-Quotienten und erfordert

deshalb eine gen�gend gro�e Anzahl von Me�wertpaaren. n ist der

Mittelwert aller n-Werte von nebeneinander liegenden Me�werten.

Das erste Me�wertpaar wird von Laborant nicht benutzt, da hier leicht

gr��ere Fehler(starke Steigung) in den Mittelwert eingehen k�nnten.

Bei h�herer Me�wertanzahl kann so noch auf gebrochenene Reaktions-

ordnungen geschlossen werden.

Ausgabe :

---------

Bestimmung der Reaktionsordnung/Geschwindigkeitskonstante

1.Ordnung : Standardabweichung k = �1.6531380271

2.Ordnung : Standardabweichung k = �0.183993621

3.Ordnung : Standardabweichung k = �1.9324846816

Ordnung n = ((log(r1)-log(r2))/(log(A1)-log(A2))

n = 2.08

Vermute Reaktion von 2.Ordnung

Geschwindigkeitskonstante k = 0.0021478481 l/(mol*s)

6.7.2. Aktivierungsenergie (Arrhenius-Gleichung)

------------------------------------------------

Laborant Professional kann aus einer Tabelle von Temperaturen und

Geschwindigkeitskonstanten die Aktivierungsenergie und mit der

Arrhenius-Gleichung zusammenh�ngende Gr��en ermitteln.

Arrhenius-Gleichung : logk = logA - EA/(R*T)

1. Laden einer gespeicherten Me�wert-Datei (.MSW)

In ihr wurden vorher die Temperaturen (X-Werte) und die zugeh�rigen

Geschwindigkeitskonstanten (Y-Werte) abgespeichert.

Beispiel:

---------

(entnommen aus Chemische Kinetik AB6 S.67)

Methylierung von Pyridin mit Methyliodid zu N-Methylpyridinium-iodid

Temperatur          Geschwindigkeitskonstante

273 K                3.59E-5 l/(mol*s)

298 K                3.04E-4 l/(mol*s)

313 K                9.18E-4 l/(mol*s)

333 K                3.40E-3 l/(mol*s)

353 K                1.12E-2 l/(mol*s)

Aus den 5 Werten werden 10 Wertepaare (Kombinationen) f�r den Mittel-

wert der Aktivierungsenergie EA gebildet. Der Temperaturbereich sollte

nicht allzu weit gew�hlt werden. In diesem Bereich ergibt die Auftragung

log(k) �ber 1/T ann�hernd eine Gerade. Die Steigung der Geraden

ist -EA/(R*T). Die Temperaturabh�ngigkeit von log(A) kann hier vernach-

l�ssigt werden.

Nachdem die Aktivierungsenergie EA bestimmt ist, wird der pr�exponen-

tielle Faktor A f�r jeden k-T-Wert mit der mittleren Aktivierungsenergie

berechnet und dann ein Mittelwert von A gebildet.

Mit EA und A k�nnen dann die Aktivierungsenthalpie H# und die Akti-

vierungsentropie S# f�r bestimmte Temperaturen bestimmt werden.

Aktivierungsenthalpie : H# = EA - R*T

Aktivierungsentropie  : S# = 19.15*log(A/T)-205.9

Laborant Professional berechnet f�r die Standardtemperatur 298K

und f�r die mittlere Temperatur der Messung diese beiden Werte.

Ausgabe des Beispiels:

----------------------

Aktivierungsenergie (Arrhenius-Gleichung)

-----------------------------------------

Mittl. Aktivierungsenergie EA  = 57.407910 � 0.411371 kJ/mol

Mittl. pr�exponent. Faktor  A  = 3.4793887826E+06 1/s

Aktivierungsenthalpie H#(298K) = 54.930186 kJ/mol

H#(mittl. Temperatur 313.0K)   = 54.805468 KJ/mol

Aktivierungsentropie  S#(298K) = -128.011460 J/(mol*K)

S#(mittl. Temperatur 313.0K)   = -128.419892 J/(mol*K)

F�r ein genaueres Studium der Reaktions-Kinetik empfehle ich das oben

angegebene Buch Chemische Kinetik AB6 und LB6, VEB Deutscher Verlag.

6.7.3. Aufstellen einer Reaktionsgleichung

------------------------------------------

Reaktionsgleichungen aufstellen ist in vielen F�llen eine recht

m�hevolle Angelegenheit. Insbesondere Redox-Gleichungen von �ber-

eifrigen Dozenten k�nnen schnell l�stig werden, es sei denn man

hat ein Werkzeug, wie Laborant Professional.

Laborant Professional macht das Aufstellen einer Reaktionsgleichung

zum Kinderspiel.

Man braucht nur die koeffizientenlose Reaktionsgleichung Laborant

Professional zum Gr�beln geben und ab geht die Post.

Beispieleingabe :   Na2B4O7 + H2SO4 + H2O = H3BO3 + Na2SO4

-----------------

Ausgabe der L�sung:  Na2B4O7 + H2SO4 + 5H2O = 4H3BO3 + Na2SO4

-------------------

Nun, leichter kann man es dem Anwender nicht machen. Welche

L�sungsmethoden stecken hinter dieser bequemen Anwenderl�sung ?

1. Die Reaktionsgleichung wird automatisch in ihre Bestandteile

zerlegt und dann in eine Matrix-Form gebracht.

Matrix-Form f�r unser obiges Beispiel :

---------------------------------------

Na2B4O7     H2SO4     H2O     H3BO3     Na2SO4

-----------------------------------------------------

H       0           2        2        -3         0

B       4           0        0        -1         0

O       7           4        1        -3        -4

Na      2           0        0         0        -2

S       0           1        0         0        -1

Die Anzahl der Atome pro Formel wird in diese 2-dimensionale

Matrix eingetragen. Edukte mit positiver Anzahl und Produkte

mit negativer Anzahl.

2. Es k�nnen 3 Arten von Matrizen entstehen :

- quadratische Matrizen

- �berbestimmte Matrizen

- unterbestimmte Matrizen

- quadratische und �berbestimmte Matrizen werden nach dem Gauss-

Algorithmus gel�st.

- unterbestimmte Matrizen �ber die triviale Probiermethode

2.1. Quadratische Matrizen

--------------------------

Im obigen Fall ist die Matrix quadratisch, d.h. die Anzahl der

Elemente entspricht der Summe der Edukte und Produkte. Sie kann

nach dem Gauss-Algorithmus gel�st werden. Allerdings m�ssen

Nullen auf der Hauptdiagonalen durch elementare Matrizenopera-

tionen entfernt werden. Sollte dies nicht gelingen, so wird

abgebrochen. Mit gro�er Wahrscheinlichkeit wurde bei der Ein-

gabe der Gleichung ein Tippfehler gemacht.

2.2. �berbestimmte Matrizen

---------------------------

In �berbestimmten Matrizen gibt es mehr Elemente als die Summe

von Produkten und Edukten. Hier m�ssen zufallsgenerierte Spalten

von Laborant Professional hinzugef�gt werden. Die L�sungen dieser

Spalten werden dann in der Ausgabe unterdr�ckt. Sollte Laborant

Professional trotzdem das Gleichungssystem f�r unl�sbar erkl�ren,

so ist zuerst einmal die Gleichung auf Tippfehler zu checken. Sollte

sie korrekt sein, so ist erneut die Reaktions-Aufstellroutine

aufzurufen. Vermutlich hatte der interne Zufallsgenerator gerade

eine unl�sbare Kombination gew�rfelt, statistisch gesehen d�rfte

so ein Fall eigentlich extrem selten auftreten.

Beispiel:  CaF2 + H2SO4 = CaSO4 + HF

---------

L�sung :   CaF2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HF

--------

�berbestimmte Matrizen sind im �brigen selten gegen�ber den beiden

anderen Matrizenarten.

2.3. Unterbestimmte Matrizen

----------------------------

In unterbestimmten Matrizen ist die Summe von Produkten und

Edukten gr��er als die Anzahl der Elemente. Diese Matrizen sind

ungl�cklicherweise nicht mehr mit dem Gauss-Algorithmus l�sbar.

Laborant Professional wendet hier die triviale Probiermethode an,

um trotzdem zu einem Ergebnis zu kommen.

Die Geschwindigkeit der Probiermethode h�ngt von dem max. zugelas-

sen Koeffizienten f�r die Gleichung stark ab.

Laborant Professional gibt standardm��ig den max. Koeffizienten

einer Reaktionsgleichung mit 5 vor. In 90% der F�lle reicht dies

auch aus. Sollte Laborant Professional keine L�sung finden, so

ist zuerst einmal die Gleichung zu checken. Danach ist die

Reaktions-Aufstellung erneut aufzurufen und ein h�herer Koeffizient

als 5 einzugeben.

Beispiel: K2MnO4 + H2SO4 = KMnO4 + MnO2 + K2SO4 + H2O

---------

L�sung:   3K2MnO4 + 2H2SO4 = 2KMnO4 + MnO2 + 2K2SO4 + 2H2O

-------

Die Probier-Methode ist nicht langsam, die obige Gleichung wurde

auf meinem ATARI TT innerhalb 1 Sekunde gel�st. Aber man t�usche

sich nicht, es gibt andere Extrembeispiele :

2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

Der extrem hohe Koeffizient 16 vor HCl l��t selbst ein Rennpferd

wie den ATARI TT in die Knie gehen. Die Berechnung der L�sung

dauerte rund 2 1/2 Minuten.

Ab Koeffizienten der Gr��e 20 kann man getrost seinen alten ST

eine ganze Nacht rechnen lassen und dem Dozenten am n�chsten

Morgen die L�sung vorlegen. Gl�cklicherweise gibt es recht wenige

solcher Extremf�lle und mit dem kommenden ATARI FALCON040 (33 MHz

68040) d�rfte das obige Extrembeispiel in 20 Sekunden gel�st sein.

W�hrend der Gleichungsanalyse wird der Koeffizienten-Gesamtlevel

angezeigt. Der Gesamtlevel ist der Koeffizient des 1. Edukts.

Die Schleifen-Konstruktion z�hlt jeweils das rechteste Produkt

bis zum eingegebenen Koeffizienten hoch, erh�ht den Koeffizienten

der Formel links von diesem Produkt um 1 und startet wieder mit

dem Wert 1. Es handelt sich also um ineinandergeschachtelte

Z�hlschleifen.

Folgendes Beispiel l��t sich gut am Bildschirm verfolgen

(max. Koeffizient = 6).

Beispiel : KOH + I2 = KI + KIO3 + H2O

L�sung   : 6KOH + 3I2 = 5KI + KIO3 + 3H2O

Leider sind unterbestimmte Matrizen gar nicht so selten, aber

Laborant Professional d�rfte in den meisten F�llen recht

schnell zu einer L�sung kommen. Auf jeden Fall schneller als

man selbst durch Herumprobieren.

3. Laborant Professional erlaubt max. 9*9 Matrizen, d.h. max. 9

verschiedene Elemente bzw. 9 Edukte/Produkte. Dies d�rfte im

Allgemeinen ausreichen ("falls jemand unbedingt eine exotische

Gleichung > 9 l�sen mu�, der schreibe mir"). Laborant Profes-

sional arbeitet nicht mit Oxidationszahlen der einzelnen

Reaktionspartner und l��t sich nicht von organischen Formeln

schocken. Der Weg �ber Oxidationszahlen ist zwar l�blich, aber

wesentlich aufwendiger und langsamer und am Ende bekommen beide

Verfahren das Gleiche heraus.

Laborant Professional l�st trotz des intern hohen Aufwandes der

Gleichungsanalyse und Formelzerlegung fast jede Gleichung inner-

halb einer Sekunde (TT). Hier wirken sich die geschwindigskeits-

optimierten Zerlege-Algorithmen der alten Molmassen- und

Gleichungsroutinen aus.

Gleichungen sollte man sich vorher am besten mit 'Definiere

Gleichung (Crtl Z)' setzen, um bei Fehlern sich eine Neueingabe

zu sparen. Im �brigen k�nnen auch die Formelmacros Za bis Zj

benutzt werden, um evtl. die Matrix zu verkleinern.

***************************************************************************

KAPITEL 7:

----------

Me�wertverarbeitung

-------------------

Me�werte fallen im Labor oft in gro�en Mengen an. Die Me�wertverwaltung

besch�ftigt sich mit der Erstellung von Me�wertdateien, der Fehler-

rechnung, Interpolation und Integration von Me�werten.

7.1. Me�wert-Eingabe

--------------------

Men� Mess

-> Me�werte eingeben  (Taste F8)

Ab Laborant Professional wurde die gesamten Me�werteingabe komplett

erneuert. Es d�rfen bis zu 128 Me�wertpaare eingegeben werden.

Die Eingabe erfolgt in einem sehr flexiblen Eingabe-Dialog.

In der Editierzeile werden die Me�werte eingetippt und mittels der

RETURN-Taste �bernommen. Die Eingabe wandert dann ein Element weiter

in der Eingabe.

Funktionen der Dialogbox:

'X <-> Y'     : Wechselt zwischen X- und Y-Me�werten

'X <-> Y TOP' : Wechselt zwischen X- und Y-Me�werten und geht dabei

auf den 1. Wert der Eingabespalte.

'START'       : Eingabe geht auf den 1. Wert einer Spalte

'Ende'        : Eingabe geht ein Element hinter den letzten Wert <> 0

Eigentlich h�tte man ja auf den letzten Me�wert gehen

k�nnen, aber es hat sich gezeigt, da� diese Option

meistens zum Anh�ngen von Me�werten genutzt wird.

'+'           : 1 Eingabefeld weiter

'++'          : 10 Eingabefelder weiter

'-'           : 1 Eingabfeld zur�ck

'--'          : 10 Eingabefelder zur�ck

'Einf�gen'    : ein Leerelement �ber aktuellem Element einf�gen

'Entfernen'   : aktuellen Me�wert (X und Y) entfernen

'Alles neu'   : alle Me�werte auf Null setzen

'Fertig'      : Eingabe wird abgeschlossen, der Dialog wird verlassen

und die gew�nschten Berechnungen k�nnen angew�hlt

werden.

Elemente      : S�mtliche Werte im Dialog k�nnen angeklickt werden

und werden sofort in die Eingabe eingespiegelt (eine

sehr n�tzliche Funktion).

7.2. Me�wert-Anzeige

--------------------

Men� Mess

-> Messwertanzeige (Taste Control A)

Die Me�werte werden in einem Me�wert-Fenster anzeigt und k�nnen mit

den Fensterpfeilen bzw. Fensterschiebern gescrollt werden.

Ebenso k�nnen die Cursor und ClrHome-Taste zur Steuerung eingesetzt

werden (mehr dazu die Kapitel 13.3.).

7.3. Me�wert-Bearbeitung

------------------------

Men� Mess

-> Me�wertbearbeitung  (Taste Control B)

7.3.1. Korrigiere / Erg�nze Me�werte

------------------------------------

Die Korrekturroutine ist eng mit der neuen Eingaberoutine gekoppelt.

- 1. Anwahl des zu korrigierenden Datensatzes

- Anwahl per Datensatznummer oder

Eingaberoutine auf 1. Datensatz setzen

- 2. X- oder Y-Spalte anw�hlen

Die Korrekturroutine arbeitet nun wie die Eingabe-Routine.

7.3.2. Drucke Me�werte

----------------------

Druckt eine einfache Liste der Me�werte aus.

Eingabem�glichkeiten :

- Protokoll�berschrift eingeben

- Bezeichnung der X-Werte eingeben

- Bezeichnung der Y-Werte eingeben

- Bezeichnung der Ma�einheit f�r X-Werte eingeben

- Bezeichnung der Ma�einheit f�r Y-Werte eingeben

- Anzahl der Nachkommastellen (0-5) der X-Werte anklicken

- Anzahl der Nachkommastellen (0-5) der Y-Werte anklicken

Die Eingabefeldsteuerung erfolgt �ber Cursortasten, beachten

Sie, da� die RETURN-Taste den Dialog komplett abschlie�t.

Abfrage, ob Drucker druckbereit (mit WEITER best�tigen)

Ab Version Plus 1.18 wurde eine optimierte Druckroutine integriert.

Ab sofort k�nnen alle deutschen und scandinavischen Umlaute, sowie

das � und die eckigen Klammern gedruckt werden.

Voraussetzung ist allerdings ein Drucker, der sich an folgende

Norm h�lt :

Die Steuersequenz :

ESC R selektiert den internationalen Zeichensatz.

(gilt f�r Drucker im IBM-/ oder NEC P6-Mode)

7.3.3. Vertausche X-/Y-Werte

----------------------------

Hier kann man die X-/Y-Me�werte spiegeln und z.B. die Y-Werte den

Men�punkten "Arithmetisches Mittel, Standardabweichung und mittlerer

Fehler" zu f�hren.

Nochmaliges Vertauschen ergibt wieder die Ursprungs-Me�werte.

7.3.4. Sortiere Me�werte

------------------------

Hier k�nnen entweder die X-Werte oder Y-Werte sortiert werden.

Bei 2-dim. Me�werten bleiben je nach Sortierung nat�rlich die

alten X,Y-Paare erhalten.

7.4. Fehlerrechnung

-------------------

Men� Mess

-> Men�punkt Fehlerrechnung  (Taste Control F)

7.4.1. Arithmetisches Mittel/Spannweite/Median

----------------------------------------------

Arithmetisches Mittel aller X-Me�werte wird berechnet. Zus�tzlich

werden die Spannweite und der Median mitbestimmt.

H�ufig m�ssen f�r Me�wertpaare auch das arithm. Mittel und die

Standardabweichung berechnet werden. Hier kommt der Men�punkt

'Tausche X,Y-Me�werte' im Men� Me�wert-Bearbeitung zum Zuge.

So kann man bequem auch von Y-Me�werten diese Fehlerberechnungen

durchf�hren lassen.

7.4.2. Standardabweichung/Varianz/Variationskoeffizient

-------------------------------------------------------

Standardabweichung der X-Me�werte wird berechnet. Zus�tzlich

werden die Varianz und der Variationskoeffizient ausgegeben.

7.4.3. Mittlerer Fehler des Mittelwerts

---------------------------------------

Vertrauensintervall (Me�ger�tegenauigkeit / Wahrscheinlichkeit P)

ausw�hlen (f�r X-Me�werte)

P  = 68%, P = 95%, P = 99%

7.5. Lineare Regression

-----------------------

Men� Mess

-> Men�punkt Lineare Regression

Berechnet Ausgleichsgerade f�r Ihre Me�werte

z.B. f(x) = 4.5x - 6.4

Lineare Regression berechnen :

Gibt f�r jeden X-Wert den abgeglichenen Y-Wert aus.

Zus�tzlich wird die Summe der Fehlerquadrate und die Standard-

abweichung  der Fehler ausgegeben.

Standard-Abweichung der Fehler = SQRT(FEHLER^2/(MESSWERTANZAHL-2))

Diese Standardabweichung kann insbesondere bei allen Interpolationen

bzw. Approximationen einen Hinweis auf die Qualit�t der Ausgleichs-

kurve geben. Allerdings m�ssen auch gen�gend Me�werte vorhanden sein,

da insbesondere Polynome h�heren Grades zum �berschwingen neigen und

so eine gute Ausgleichs-Funktion vort�uschen.

Anmerkung:

Unter dem Punkt Me�werte speichern, kann man direkt f�r alle X-Werte

die entsprechenden Y-Werte abspeichern (Kapitel 8.3 Speichern von

Me�werten/Lineare Regression)

7.6. Polynom-Interpolation

--------------------------

Men� Mess

-> Men�punkt Polynom interpolation

Laborant Professional erlaubt die Berechnung von Ausgleichs-Polynomen

(2. - 5. Grades) aus einer X,Y-Me�reihe.

Polynom 5.Grades :   a*x^5 + b*x^4 + c*x^3 + d*x^2 + e*x + f

Polynom 4.Grades :   a*x^4 + b*x^3 + c*x^2 + d*x   + e

Polynom 3.Grades :   a*x^3 + b*x^2 + c*x   + d

Polynom 2.Grades :   a*x^2 + b*x   + c

Nach der Auswahl des Polynomgrades (2-5) berechnet das Programm die

entsprechenden Koeffizienten (a - max. f).

Zur graphischen Darstellung eignet sich, besonders Plotter.GFA 2.4.

7.7. Interpolation/Approximation

--------------------------------

Men� Mess

-> Interpolation/Approximation

Viele Me�reihen verlaufen nach exponentiellen bzw. logarithmischen

Funktionen. Um dieser Kategorie von Graphen Rechnung zu tragen,

bietet Laborant Professional folgende M�glichkeiten an:

1. Interpolation von Typ e-Funktion              :  a * e^bx

2. Interpolation von Typ exponentielle Funktion  :  a * x^b

3. Interpolation von Typ logarithm. Funktion     :  a + b * ln(x)

4. Rationale Approximation                       :  a + b * 1/x

Laborant Professional berechnet die Koeffizienten a und b.

Desweiteren werden die Summe der Fehlerquadrate und die Standard-

abweichung der Fehler bestimmt (Formel s. lineare Regression).

Negative Me�werte k�nnen je nach Art der gew�hlten Interpolation

zum Abbruch f�hren (Negative Werte f�r ln-Funktion nicht erlaubt,

der Wert Null wird durch das Programm auf 1E-12 gesetzt).

Bevor man eine Interpolation aufruft, sollte man sich bereits

Gedanken, um die Art der Funktion gemacht haben (z.B. hat die

Funktion exponentielles Anstiegsverhalten usw.). Also nicht

wild drauflos interpolieren. Den Graphen mit einem Me�wert-

plotter-Programm (z.B. Plotter.GFA von Laborant Professional aufrufen)

nachtr�glich optisch �berpr�fen (z.B. auf Polynom-�berschwingungen).

7.8. Newton-Interpolation

-------------------------

Men� Stat

-> Newton Interpolation

Das Newton-Polynom-Interpolations-Verfahren kann aus einer Folge

2-dimensionaler Me�werte ein Polynom berechnen.

Beispiel : 4 X,Y-Me�werte

1. Me�wert : -1,-3

2. Me�wert :  0, 2

3. Me�wert :  1,-4

4. Me�wert :  2,-8

Daraus wird folgendes Polynom P(x) berechnet :

P(x) = 1.166*x^3 - 2.5*x^2 - 4.666*x + 2

Das Newton-Verfahren sollte nicht mit mehr als 10 Me�werten durchgef�hrt

werden, da sonst sehr gro�e Exponenten auftreten (z.B. 10 Me�werte ->

x^9).

7.9. Lagrange Interpolation

---------------------------

Men� Stat

-> Lagrange Interpolation

Interpoliert nicht lineare Me�daten.

X-Wert wird eingeben und interpolierter Y-Wert ausgegeben.

7.10. Spline-Interpolation

--------------------------

Men� Stat

-> Spline-Interpolation

Interpolation mit kubischen Splines

Eines der Hauptprobleme bei der Auswertung von nichtlinearen

Me�werten ist es, die Me�kurve zu gl�tten. Ein elegantes Verfah-

ren ist die Gl�ttung mit sogenannten kubischen Splines.

(X-Werte m�ssen sortiert vorliegen !)

Auswahl :

1) Einzelwerte berechnen

2) VIP und Drucker-Ausgabe

3) Datei im VIP-Format speichern

1.) Einzelwerte berechnen

- eingeben, ob der Abstand zwischen den X-Werten konstant ist

In diesem Fall wird die Berechnung beschleunigt.

X-Wert eingeben, der interpolierte Y-Wert wird zur�ckgegeben.

2.) Drucker und VIP-Ausgabe

- eingeben, ob der Abstand zwischen den X-Werten konstant ist

In diesem Fall wird die Berechnung beschleunigt.

Das Programm m�chte die Anzahl der Zwischenwerte wissen,

die �ber den gesamten Bereich berechnet werden sollen.

- Druckerausgabe oder VIP-Datei anlegen

3.) Datei im VIP-Format speichern

Hier k�nnen Me�werte zur graphischen Auswertung der Tabellen-

kalkulation VIP Professional �bergeben werden. Die Speicherung

erfolgt im komma-getrennten Format, d.h. viele andere Programme

k�nnen dieses Format ebenfalls lesen (z.B. dBMan, XAct s. Men�

'Speichern im VIP-Format' Kapitel 8.3).

Beispiel (Drucker oder VIP-Datei) :

6 Me�werte : P(0,0), P(1,1), P(2,0), P(3,-1), P(4,0), P(5,1)

Anzahl der Zwischenwerte : 12

Ausgabe :  (12 - 1) Werte

x = 0.0000     y =  0.000

x = 0.5000     y =  0.686

x = 1.0000     y =  1.000

x = 1.5000     y =  0.690

x = 2.0000     y =  0.000

x = 2.5000     y = -0.697

x = 3.0000     y = -1.000

x = 3.5000     y = -0.650

x = 4.0000     y =  0.000

x = 4.5000     y =  0.550

x = 5.0000     y =  1.000

7.11. Numerische Integration

----------------------------

Mit diesem Men�punkt kann die Fl�che unter allen Me�werten bestimmt

werden. Hierzu sind aber einige Dinge zu beachten :

1. Verboten sind negative Y-Me�werte und Nulldurchg�nge

2. Abstand b der X-Werte untereinander mu� gleich sein

Berechnungsverfahren nach Simpson-Formel

7.12. Newton-Raphson-Verfahren f�r Polynome

-------------------------------------------

Das Newton-Raphson-Verfahren wird zur Bestimmung von Nullstellen

von Funktionen benutzt. Laborant Professional wendet dieses Ver-

fahren zum Finden von Nullstellen in Polynomen an.

Die Beschr�nkung auf Polynome (bis 9. Grades) hat folgende Begr�n-

dung. Laborant Professional verf�gt in der aktuellen Versionen noch

nicht �ber einen Funktions-Interpreter und kann somit noch nicht

eingegebene beliebige Funktionen auswerten. Gl�ckerweise werden aber

haupts�chlich von Polynomen die Nullstellen gesucht.

Newton-Raphson-Approximation f�r Nullstellen :

x(n+1) = x(n) - f(x)/f'(x)

x(n) bezeichnet man als Startwert der Approximation. Eine Nullstelle

gilt als gefunden, wenn der Betrag von f(x)/f'(x) eine gew�nschte

Genauigkeit erreicht hat. Sollte keine Nullstelle vorhanden sein, so

wird nach 100 vergeblichen Iterationen abgebrochen.

Die Polynom-Routine verlangt am Anfang die Eingabe des zu untersuchen-

den Polynoms.

Beispiel-Eingabe :  0.1x^5 - x^3 - x^2 - x + 4

Genauigkeit      :  0.000001

Startwert        :  1

Ausgabe          :  Nullstelle bei 1.18202

Startwert        :  10

Ausgabe          :  Nullstelle bei 3.56497

Startwert        :  -10

Ausgabe          :  Nullstelle bei -3.03645

Laborant Professional erzeugt aus dem eingegebenen Polynom automatisch

die entsprechende Ableitung. Zugelassen sind Polynome bis 9. Grades

(positive Exponenten incl. Null).

F�r genauere Untersuchungen von Nullstellen und Extremwerten beliebiger

Funktionen empfehle ich das Public-Domain Programm Diskussion von Bruno

Marx. Bei Interesse kann man es bei mir kostenlos gegen R�ckporto und

Leerdiskette erhalten. Das Programm kann problemlos von Laborant Pro-

fessional gestartet werden, wenn man dessen .RSC-Datei auf die Ordner-

ebene von LABORANT.PRG kopiert.

***************************************************************************

KAPITEL 8:

----------

Me�wert Lade- und Speicherroutinen

----------------------------------

8.1. Laden / Importieren von Me�werten

--------------------------------------

Mit dieser Option kann man gespeicherte Me�werte laden und mit den

Funktionen des Men�s Mess auswerten.

8.1.1. Laden von Me�werten im Standardformat

--------------------------------------------

Men� Datei

-> Laden von Me�werten  (Taste F9)

Standard-Me�wertdateien tragen die Datei-Extension .MSW.

2 Beispiel-Dateien : BEISPIEL.MSW und LINEARRG.MSW sind mit auf der

Diskette

8.1.2. Importiere kommagetrenntes Format

----------------------------------------

Men� Datei

-> Importieren von Me�werten

Mit dieser Option kann man Me�werte aus Fremdprogrammen importieren.

Importiert werden Me�werte, die im ASCII-Delimited-Format vorliegen.

Dieses kommagetrennte Format ist wie folgt aufgebaut :

Zeilenweise Speicherung in ASCII-Code mit CR/LF am Zeilenende

Beispiel:  1.89,2.01

3.45,7.64

usw.

Alle gro�en Datenbanken, Me�wertprogramme und Tabellenkalkulationen

k�nnen dieses Format exportieren. Ebenso kann man mit jedem ASCII-

Editor (z.B. Tempus/Edison) die Me�werte erstellen und dann einfach

in Laborant Professional importieren.

8.1.3. Importiere Microsoft-EXCEL ASCII-Format

----------------------------------------------

Das EXCEL-ASCII-Format �hnelt sehr dem kommagetrennten Format. Nur

wird hier statt des Kommas das Semikolon als Trennzeichen benutzt.

8.1.4. Importiere Curfit 3.0 - Me�werte

---------------------------------------

Curfit 3.0-Dateien besitzen auch ein kommagetrenntes Format, aller-

dings gibt Curfit einer Me�reihe als ersten Wert noch einen Gewich-

tungsfaktor mit, der von Laborant Professional nicht genutzt wird.

8.2. Speichern Me�werte

-----------------------

Men� Datei

-> Me�werte speichern

Momentan arbeitet Laborant Professional noch ohne graphische Darstellungen,

deshalb kann es seine Me�werte an sehr viele Grafik-, Me�wert- oder

Tabellenkalkulationsprogramme exportieren.

Auf Grund seiner MultiTOS/MultiGEM-F�higkeit kann Laborant Professional

parallel zu solchen Programmen arbeiten. Insbesondere auf Gro�bild-

schirmen k�nnen hier diverse Programme quasi gleichzeitig auf dem

Bildschirm aktiv sein und Daten austauschen.

Die Laborant Professional-Erweiterungen zielen deshalb weniger auf die

graphische Darstellung von Me�werten als vielmehr auf die Erh�hung

der Leistungsf�higkeit im chemisch-technischen Bereich.

Beim 'Me�wert speichern' erscheint eine Auswahlbox, die diverse

Dateiformate zul��t. In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die

umfangreichen Export-Formate explizit erkl�rt.

1. Standard-Format      Extension: .MSW

2. Lineare Regression   Extension: .MSW

3. DIF-Format           Extension: .DIF

4. VIP-Format           Extension: .VIP

5. ASCII-Format         Extension: .TXT

6. Plotter.GFA          Extension: .PLT

7. Curfit 3.0-Format    Extension: .DAT

8. SCIGRAPH / XACT      Extension: .CSV

9. LDW-POWER-CALC       Extension: .LDP

10. TeX-Tabelle          Extension: .TEX

8.2.1.   Speichern im Standard-Format .MSW

------------------------------------------

Mit dieser Option k�nnen Sie Ihre eingegebenen Me�werte abspeichern.

Beachten Sie, da� die Me�wert-Dateien mit .MSW enden.

Wer mit ST-PASCAL Plus arbeitet, kann diese Me�wertdateien f�r eigene

Zwecke auslesen. Sie haben folgendes Format :

1. Dateityp : FILE OF REAL

1. Eintrag = Anzahl Me�werte

2. Eintrag = 1. X-Wert

3. Eintrag = 1. Y-Wert

usw.

Bei eindimensionalen Feldern werden alle Y-Werte als 0 mitabge-

speichert.

8.2.2. Lineare Regression speichern .MSW

----------------------------------------

Ordnet Ihren X-Werten, die ausgeglichenen Y-Werte zu und speichert

diese auf dem Laufwerk ab. Me�wertdateien bitte immer mit .MSW

enden lassen. Die originalen Y-Werte bleiben erhalten.

Falls Sie ein DIF-Format erzeugen m�chten, m�ssen Sie erst mit

'Lin. Regression' abspeichern, dann 'Me�werte laden' und diese

dann mit 'Speichern DIF-Format' f�r Programme, wie Logistix ST

aufbereiten.

8.2.3. Speichern DIF-Format .DIF

--------------------------------

Das DIF-Format (Data Interchange Format) erlaubt den Austausch von

Me�werten mit anderen Programmen.

Diese Programme sind z.B. Logistix ST, dbMan 5.3, Lotus 1-2-3 uvm.

Grunds�tzlich werden die Daten im Spaltenformat �bergeben:

In Spalte A stehen die X-Werte und in Spalte B die Y-Werte. Beachte,

auch bei 1-dim. Feldern werden die Y-Werte (als 0) mit �bertragen; man

l��t sie dann bei der Auswertung einfach au�er acht.

DIF-Dateien haben immer die Endung .DIF !

Eine Beispieldatei BEISPIEL.DIF ist mit auf der Diskette.

In Version 1.20 wurde die DIF-Routine weiter optimiert, besonders

auf Diskettenspeicherbedarf und Logistix ST-Anpassung.

DIF-Dateien k�nnen grunds�tzlich auch von IBM-kompatiblen Rechnern mit

Programmen wie Logistix 1.2 oder LOTUS 1-2-3 gelesen werden. ATARI-

Computer besitzen ab TOS 1.4 ein MS-DOS kompatibles Disketten- und

Festplattenformat. So ist ein gleichzeitiger Betrieb von ATARI- und

MS-DOS-Programmen auf einer Festplatten-Partition kein Problem.

Datei in Logistix einladen :

Folgende Tasten dr�cken :

1. /                  * bedeutet Befehl anrufen

2. L                  * laden

3. D                  * DIF-Format

4. BEISPIEL.DIF       * BEISPIEL.DIF einladen

8.2.4. Speichern im VIP-Format .VIP

-----------------------------------

Dieser Men�punkt speichert die Me�werte im VIP-Professional-Format

ab. Damit k�nnen Me�werte mit VIP bearbeitet bzw. Me�wertdiagramme von

VIP erzeugt werden. VIP-Dateien haben die Extension .VIP. Beim VIP-

Format handelt es sich um ein komma-getrenntes Format, das viele Pro-

gramme einlesen k�nnen (einfach probieren).

Vorbereitungen zum Laden in VIP Professional Version 1.4 (deutsche

Version):

1.) 4 Nachkommastellen einstellen :

mit  Men� Tab, Global, Fest :  Hier 4 eingeben, Return

2.) Spaltenbreite auf 14 setzen

mit  Men� Tab, Global, Spaltenbreite : Hier 14 eingeben, Return

3.) Laden der Me�wertdatei in VIP

mit Men� File, Import, Select,

Dateiname eingeben : BEISPIEL.VIP, Return

Me�werte in die Datenbank dBMan/dBase �bernehmen

Vorbereitungen :

Es mu� eine Datei mit folgender Struktur existieren :

Anlegen mit CREATE DBMAN.DBF

X_Wert  Numerisch 12.4

Y_Wert  Numerisch 12.4

USE DBMAN.DBF

APPEND DELIMITED FROM BEISPIEL.VIP

Anmerkung :

Das kommagetrennte VIP-Format von Laborant Professinal eignet sich

besonders f�r selbstentwickelte Fremdprogramme, um Daten von

Laborant Professional zu �bernehmen.

8.2.5. Speichern im ASCII-Format .TXT

-------------------------------------

Ab der Version 1.20 kann Laborant ST auch Me�wertausgaben f�r Textver-

arbeitungsprogramme erzeugen, d.h. man kann nun Me�werte problemlos in

eigene Dokumentationen �bernehmen.

Texte liegen im ASCII-Format vor und Dateien haben die Endung .TXT.

X und Y-Werte werden spaltenweise ausgegeben.

Nun sollte es m�glich sein, sich problemlos die Me�werte in eigene

Texte einzubinden ('mergen').

Eingabem�glichkeiten :

- Protokoll�berschrift eingeben

- Bezeichnung der X-Werte eingeben

- Bezeichnung der Y-Werte eingeben

- Bezeichnung der Ma�einheit f�r X-Werte eingeben

- Bezeichnung der Ma�einheit f�r Y-Werte eingeben

- Anzahl der Nachkommastellen (0-5) der X-Werte anklicken

- Anzahl der Nachkommastellen (0-5) der Y-Werte anklicken

Die Eingabefeldsteuerung erfolgt �ber Cursortasten, beachten

Sie, da� die RETURN-Taste den Dialog komplett abschlie�t.

Danach entsprechenden Dateinamen eingeben (.TXT-Endung).

Anmerkung: Texteditoren TEMPUS 2.13 oder Edison 1.1

8.2.6. Speichern f�r PLOTTER.GFA

--------------------------------

PLOTTER.GFA ist ein sehr gut gemachtes Graphik-Programm zur Ausgabe

von Me�werten. F�r viele ST-User sind Tabellenkalkulationen, wie LDW

Power Calc oder KSpread 4 zu teuer. PLOTTER.GFA ist ein Public-

Domain-Programm, das diese Probleme excellent l�st.

Laborant Professional kann f�r dieses Programm Me�wert-Dateien erstel-

len. Die Dateien haben die Endung .PLT.

- 1. Eingabe der Bezeichnung der Messung (�berschrift)

- 2. Eingabe der X-Achsen-Beschriftung

- 3. Eingabe der Y-Achsen-Beschriftung

- 4. Dateinamen angeben

Laborant Professional �bergibt Me�werte in voller Genauigkeit mit der

PLOTTER.GFA-Einstellung: 3 Vorkommastellen, 2 Nachkommastellen. Die

Genauigkeit kann aber von Plotter.GFA jederzeit erh�ht werden.

Au�erdem k�nnen mit PLOTTER.GFA diverse graph. Darstellungen und Be-

schriftungen jeder Zeit erg�nzt werden.

Da von PLOTTER.GFA mehrere Versionen existieren, sollte man sich die

aktuelle Version direkt beim Autor bestellen (Laborant Professional

arbeitet problemlos mit den Versionen 1.6, 2.01 und 2.4 zusammen).

Adresse des Autors :

Dr. Rainer Paape

Paschenburgstr.67

W-2800 Bremen 1

Germany

Wer die excellenten Graphen von Plotter.GFA weiter verarbeiten m�chte,

kann sich die Bilder mit dem SIGNUM-Accessory SCRCOP.ACC in das TOP-

Programm f�r die wissenschaftliche Textverarbeitung SIGNUM 3 �berneh-

men. SCRCOP-Bilder k�nnen mittels des Zeichenprogramms PICCOLO geladen,

bearbeitet und z.B. als Screenformat f�r das DTP-Programm Calamus SL

gespeichert werden.

8.2.7. Speichern f�r Curfit 3.0

-------------------------------

Curfit 3.0 ist ein weiterer excellenter Me�wertplotter. Laborant

Professional kann f�r X/Y-Me�wertpaare ein Curfit 3.0 kompatibles

Dateiformat erzeugen. Die Dateien haben die Endnung .DAT und werden

auf dem selben Dateipfad wie Plotter.GFA-Dateien abgespeichert. Die

PD-Programme PLOTTER.GFA und Curfit 3.0 haben beide ihre spezifischen

St�rken, am besten man besitzt beide.

Curfit 3.0 erh�lt man bei der Zeitschrift ST-Computer unter der

Public-Domain Disk-Nr. 317. Unter dieser Bezeichnung aber auch

fast in jedem anderen PD-Service.

8.2.8. Speichern f�r SCIGRAPH / XACT

XACT ist eines der leistungsf�higsten Pr�sentationsprogramme f�r

den ATARI ST/TT (sehr empfehlenswert).

- Laden �ber Titel Datei und den Men�punkt

Importieren Datei in SCIGRAPH/XACT einlesen

(Datei-Extension .CSV).

CSV-Dateien werden im gleichen Ordner wie VIP-Dateien gespeichert

(Standardeinstellung : Ordner SPREAD).

8.2.9. Speichern f�r LDW POWER-CALC

----------------------------------

LDW POWER-CALC 2.0 ist ein komfortables Tabellenkalkulations-Programm.

- Laden �ber Titel Transfer und den Men�punkt FREMD in LDW-POWER-CALC

importieren (Datei-Extension .LDP).

LDW-POWER-CALC-Dateien werden im gleichen Ordner wie VIP-Dateien ge-

speichert (Standardeinstellung : Ordner SPREAD).

8.2.10. TeX-Tabellengenerierung

-------------------------------

TeX ist eine sehr m�chtige Textgestaltungssprache und auf allen heutigen

Computersystemen (ab 16-bit) verbreitet.

Laborant Professional erlaubt die komfortabele Generierung von TeX-

Tabellen aus den Me�werten. Diese Me�wert-Tabelle k�nnen sie dann

in ein vorhandenes TeX-Dokument integrieren.

Die Tabelle sieht wirklich erstklassig aus.

Eingabem�glichkeiten :

- Protokoll�berschrift eingeben

- Bezeichnung der X-Werte eingeben

- Bezeichnung der Y-Werte eingeben

- Bezeichnung der Ma�einheit f�r X-Werte eingeben

- Bezeichnung der Ma�einheit f�r Y-Werte eingeben

- Anzahl der Nachkommastellen (0-5) der X-Werte anklicken

- Anzahl der Nachkommastellen (0-5) der Y-Werte anklicken

Danach entsprechenden Dateinamen eingeben (.TEX-Endung).

�brigens, TeX-Dateien sind ASCII-Dateien und k�nnen mit jedem Editor

erg�nzt werden.

8.3. Speichern f�r MS-DOS Programme

-----------------------------------

Men� Datei

-> Speichern f�r MS-DOS Programme

Laborant Professional kann nat�rlich nicht nur Me�werte f�r ATARI-

Programme exportieren. Die gro�e MS-DOS Welt kann nat�rlich ebenfalls

bedient werden.

Formate, wie .VIP, .LDP oder .CSV k�nnen bereits viele MS-DOS Programme

lesen (einfachmal deren IMPORT-Funktionen versuchen).

Aber f�r die gro�en MS-DOS Programme stellt Laborant Professional deren

Spezialformate zur Verf�gung.

Damit IBM-kompatible Computer �berhaupt ATARI ST-Disketten lesen k�nnen,

m�ssen folgende Bedingungen eingehalten werden :

- Besitzer von TOS 1.4 oder h�her brauchen sich um nichts k�mmern

(MS-DOS kompatible Formatierung)

- Besitzer vom alten TOS oder Blitter.TOS d�rfen nur Disketten

verwenden, die auf einem IBM-kompatiblen Computer oder mit

MS-DOS Emulatoren formatiert wurden.

Die Dateien werden gem�� der LABORANT.INF auf dem gleichen Pfad

wie VIP-Dateien gespeichert (in der Standardeinstellung im Ordner

SPREAD).

8.3.1. Speichern f�r dBASE IV/III+

----------------------------------

Um in dBASE Daten �berhaupt laden zu k�nnen, mu� zuerst von dBASE

eine entsprechende Datei erzeugt werden, dies geschieht mittels :

CREATE TEST.DBF

Diese Datei enth�lt folgende Definition :

XWERT Numerisch 14.6

YWERT Numerisch 14.6

Laborant Professional selbst erzeugt f�r dBASE Dateien vom Typ Delimited

mit der Endung .DEL

Laden einer Delimited-Datei in dBASE :

USE TEST.DBF

APPEND FROM TEST.DEL DELITIMED

8.3.2. Speichern f�r Microsoft EXCEL

------------------------------------

EXCEL ben�tigt ein spezielles ASCII-Format zum Laden. Laborant Pro-

fessional erzeugt daf�r ein Dateiformat mit der Endung .ASC.

Laden von MS-EXCEL :

Men� DATEI, Datei laden

Dateinamen von *.XL* in *.ASC ver�ndern

Datei aussuchen und laden

8.3.3. Speichern f�r Microsoft CHART 3.0

----------------------------------------

Die von Laborant Professional erzeugte Datei ist vom Typ DELIMITED .DEL.

Laden von Microsoft CHART :

XTERN TEXT DBASE

8.3.4. Speichern f�r Microsoft Multiplan 3.0

--------------------------------------------

Die von Laborant Professional erzeugte Datei ist von Typ DELIMITED .DEL.

Laden in MS-Multiplan :

�BERTRAGEN OPTIONEN anw�hlen

ASCII-Option ausw�hlen

�BERTRAGEN LADEN

8.3.5. Speichern f�r LOTUS 1-2-3

--------------------------------

Die von Laborant Professional erzeugte Datei ist von Typ DELIMITED .DEL.

Laden in LOTUS 1-2-3 :

TRANSFER FREMD

Option ZAHLEN aktivieren

Dateinamen eingeben (z.B. TEST.DEL)

8.3.6. Speichern f�r LOTUS Freelance

------------------------------------

F�r das Graphik-Programm Lotus Freelance erzeugt Laborant Professional

ein SYLK-Format mit der Endung .SYL.

SYLK = Microsoft-Symbolic-Link-Format

Laden in LOTUS Freelance :

GRAFIK IMPORTIEREN

Dateityp : SYLK

Dateiname eingeben (TEST.SYL)

8.3.7. Laborant Professional mit PC-/AT Software koppeln

--------------------------------------------------------

Sollten Sie Besitzer des neuen TOS 1.4 oder h�her sein, benutzen Sie

die ST-Formatierroutine. Benutzer �lterer TOS-Versionen m�ssen ein

MS-DOS-Formatierprogramm benutzen z.B. FCOPY Pro. Allen ST-Benutzern

sei w�rmstens die neue TOS 2.06 Version ans Herz gelegt. Sie ist im

Handel f�r 198 DM erh�ltlich (wer keine L�terfahrung hat, sollte sie

beim H�ndler einbauen lassen).

Die einseitige Formatierung benutzen Sie bitte bei 5 1/4 Zoll

Disketten (360 KB). Die doppelseitige oder HD-Formatierung f�r

3 1/2 Zoll Disketten (720 KB oder 1,44 MB).

Nach dem Sie Ihre Me�werte im entsprechenden Format auf der ST-Disk

gespeichert haben, k�nnen Sie sie in den PC-/AT einlegen und dort

Ihre Daten aufbereiten.

Anmerkung:

Wer viel mit PC-/AT-Software arbeitet, sollte sich einen ent-

sprechenden Hardware-Emulator zu legen, z.B. einen ATONCE 386SX

oder AT-Speed C16. So bleiben Laborant Professional und die PC-Software

auf einem Computer zusammen und man kann die besten Programme aus

beiden Welten nutzen.

8.4. �bersicht �ber die alle Dateiformate von Laborant Professional

-------------------------------------------------------------------

Dateiendung:

.MSW            - Standarddateien f�r Me�werte

.TXT            - Datei als ASCII-Text

.DIF            - Datei im Data Interchange Format

.PLT            - Datei im PLOTTER.GFA-Format

.DAT            - Datei im Curfit 3.0-Format

.VIP            - Datei im VIP Professional-Format

.LDP            - Datei im LDW Power Calc-Format

.CSV            - Datei im SCIGRAPH-/XACT Importformat

.DEL            - Datei im Delimited-Format (z.B. dBase)

.ASC            - Datei im MS-Excel Format

.SYL            - Datei im Microsoft Symbolic Link Format

.TEX            - Datei mit generierten TeX-Fragmenten

Weitere Dateiendungen f�r Spezialdateien:

.INF            - Laborant Pfade in ASCII

.EQU            - Gleichungsdatei

.FOR            - Formelmacro-Datei

.BCH            - Biochemie-Formeln

.LGS            - Lineares Gleichsystem in ASCII

.THC            - Thermochemie-Datei

8.5. Speichern und Drucken von Multi-Dialogen

---------------------------------------------

Ab Laborant ST/TT Plus 1.22 ist es m�glich die Ergebnisse und Daten

von Multi-Dialogen auszudrucken bzw. zu speichern. Multi-Dialoge

sind variable Dialogboxen, die jenach Anzahl der Ausgaben ihre

Gr��e variieren.

So braucht man z.B. nicht mehr die Ergebnisse von Gleichungsanalysen

oder Titrationen von Hand abzuschreiben.

Die Speicherung erfolgt als ASCII-Datei in den Pfad der .TXT-Dateien.

8.6. Diskettenoperationen

-------------------------

Men� Datei

-> Diskettenoperationen

8.6.1. Datei umbenennen

-----------------------

Datei durch Anklicken aussuchen

Neuen Dateinamen entsprechend den GEM-Konventionen mit Pfad eingeben

(eingespiegelt wird alter Pfad mit Namen (Wichtig: Pfad mu� identisch

bleiben)).

N�tzlich ist diese Funktion z.B. f�r die statistischen Funktionen

von Laborant Professional (Datei-Endungen von .MS0 bis .MS9), wenn man

sich mal vertippt hat.

8.6.2. Datei l�schen

--------------------

Datei durch Anklicken l�schen ('never come back !)

8.6.3. Speicherplatz auf Diskette oder Harddisk feststellen

-----------------------------------------------------------

- entsprechendes Laufwerk per Maus ausw�hlen

Ausgabe : Freier Speicherplatz

Belegter Speicherplatz

Belegungsgrad in %

8.6.4. Lade neue Laborant.INF

-----------------------------

In manchen F�llen m�chte man w�hrend des Programms seine Me�werte

in andere Ordner oder auf andere Laufwerke abspeichern. Diese

Funktion erlaubt es eine andere LABORANT.INF zu laden.

Beispiel: Man benutzt die aktuelle LABORANT.INF, die alle Me�werte

in Unterordner des Laborant-Ordners legt. Man m�chte aber

nun eine Sicherheitskopie auf Laufwerk B machen. So kann

man z.B. die Datei TWODRIVE.INF laden und die Dateien

auf dieses Laufwerk umleiten.

Warnung : Wer die DESKTOP.INF oder NEWDESK.INF l�dt, f�hrt 100%ig

beim Speichern zur 'H�lle'.

8.6.5. Systempfade LABORANT.INF festlegen

-----------------------------------------

Ab Version Laborant Professional k�nnen die 9 Systempfade bequem per

Dialogbox eingegeben werden. Hier gelten die Regeln f�r GEM-Pfadnamen.

Die Konventionen f�r Laborant Professional-Pfade finden Sie im Kapitel

14 (Installationshinweise).

'Sichern' schreibt die neue LABORANT.INF auf Festplatte/Diskette.

**************************************************************************

KAPITEL 9 :

-----------

Statistische Auswertung von Me�werten

-------------------------------------

Men� Stat

->Men�punkt Statistische Tests

9.1. Verwaltung von statistischen Daten

---------------------------------------

Statistische Daten werden grunds�tzlich von Diskette oder Festplatte

geholt.

F�r den Q-, F- oder t-Test werden jeweils 2 Me�wertdateien von Typ

.MSW ben�tigt.

Der Bartlett-Test und die einfache Varianzanalyse k�nnen bis zu 10

Me�wertdateien automatisch laden und auswerten. Diese Dateien sind

vom Benutzer mit den Dateiendungen .MS0 bis .MS9 zu versehen

(bereits beim Speichern der Me�werte).

Die Varianzanalyse bzw. der Bartlett-Test ben�tigen zur Berechnung

nur die Anwahl einer .MS0-Datei.

Beispiel:

Eine Versuchreihe besteht aus 3 Me�wertreihen :

- die 1. Me�wertreihe hei�e PROBE.MS0

- die 2. Me�wertreihe, dann PROBE.MS1

und die letzte dann PROBE.MS2

Nach der Anwahl von PROBE.MS0 werden PROBE.MS1 und PROBE.MS2

automatisch nachgeladen. Die Anzahl wird automatisch erkannt,

darum braucht der Anwender sich nicht zu k�mmern.

9.2. Statistische Tests

-----------------------

9.2.1. Q-Test

-------------

Der Q-Test erm�glicht es Ausrei�er in einer Me�reihe festzustellen.

Allerdings ist die Me�reihe auf max. 10 Werte begrenzt.

- 1. Datei mu� nach X-Werten sortiert sein

- 2. Haben mehrere Me�werte den gleichen Betrag, so darf nur

ein Me�wert in den Test davon �bernommen werden !

Beispiel:

4 Me�werte :

1.) 3.44

2.) 3.45

3.) 3.45    (Me�wert 3 doppelt, entfernen)

4.) 3.49

Me�reihe f�r QTEST vorbereitet :

1.) 3.44

2.) 3.45

3.) 3.49

Man kann zwischen einer Wahrscheinlichkeit P von 0.9, 0.95 und 0.99

w�hlen.

Ist Q > Q(P,n), so ist der Me�wert als Ausrei�er identifiziert.

9.2.2. Ausrei�ertest (n > 10)

-----------------------------

F�r Messungen mit mehr als 10 Werten wird ein Ausrei�er nach

folgender Defintion identifiziert. Ist der Abstand zwischen dem

zu untersuchenden Wert und dem Mittelwert gr��er als 4x die

Standardabweichung, dann gilt er als Ausrei�er.

Mittelwert und Standardabweichung wurden vorher neu berechnet,

Der zu testende Me�wert wurde bei der Berechnung weggelassen).

Eingabe: Nummer des X-Me�werts in der Me�wert-Eingabe (vor der

Ausrei�er-Pr�fung dort ablesen) eingeben.

Literatur: s. Doerffel S. 116

9.2.3. F-Test

-------------

Vergleich zweier Varianzen

(f�r unverbundene Stichproben (heterograd))

Eingabe der Wahrscheinlichkeit P

Laden der beiden Me�reihen mit der Endung .MSW.

Ausgabe von F und F(P,n)

9.2.4. t-Test

-------------

Mit dem t-Test (Student-Test) kann man zwei Mittelwerte miteinander

vergleichen.

(f�r unverbundene Stichproben)

Eingabe der Wahrscheinlichkeit P

Laden der beiden Me�reihen mit der Endung .MSW

Ausgabe von t und t(P,f)

9.2.5. Bartlett-Test

--------------------

Vergleich mehrerer Standardabweichungen (Chi^2-Verteilung)

Es sind max. 10 Me�reihen zum Bartlett-Test zugelassen, diese

Me�reihen m�ssen als Datei mit den Endungen .MS0 bis .MS9 vor-

liegen.

Vorbereitung :

Beispiel: 5 Me�reihen, wie folgt abspeichern :

z.B. TEST.MS0, TEST.MS1, TEST.MS2, TEST.MS3, TEST.MS4

Die Endungen sind beim Men� 'Me�werte speichern'

mit einzugeben, ansonsten m�ssen die Dateien mit der

Diskettenoperation "Umbenennen" umbenannt werden.

Beachten Sie die Dateiendung :  5 Dateien = .MS0 bis .MS4

10 Dateien = .MS0 bis .MS9

1. Eingabe der Wahrscheinlichkeit P :

Auswahl: P = 0.500

P = 0.900

P = 0.950

P = 0.990

P = 0.995

2. Startdatei laden

In unserem Beispiel ist die Startdatei TEST.MS0, die restlichen

Dateien werden automatisch nachgeladen.

3. Ausgabe :

- Berechnetes Chi^2 der Me�reihen

- Chi*^2 = Chi^2/C

- Chi^2(P,f)

f  = Freiheitsgrad (Anzahl Me�reihen - 1)

fg = Summe aller Einzelfreiheitsgrade

fj = Freiheitsgrade der j.ten Me�reihe

�(1/fj) - 1/fg

C = -------------- + 1

3 * f

Sollte Chi^2 den Wert Chi(P,f) nur geringf�gig �berschreiten, so

kann man den korrigierten Wert Chi*^2 benutzen.

�berschreitet Chi*^2 dennoch Chi(P,f), so ist ein signifikanter

Unterschied zwischen den Standardabweichungen festgestellt worden.

9.2.6. Gamma-Funktion

---------------------

Die Gamma-Funktion spielt in der Statistik bei Verteilungen eine

gro�e Rolle. Das Integral der Gamma-Funktion ist nicht analytisch

l�sbar und mu� numerisch bestimmt werden. Laborant Professional

approximiert die Funktion.

F�r ganzzahlige Werte von x-Werte ergibt die Gamma-Funktion die

Fakult�t, ein n�tzlicher Nebeneffekt. Die interne Rechnung wird

logarithmisch durchgef�hrt, um x-Werte > 32 zu erm�glichen.

9.3. Einfache Varianzanalyse

----------------------------

Men� Stat

-> Varianzanalyse

1. Auswahl :

Start = Beginn der Varianzanalyse

Info  = Erkl�rung zur Funktion der Varianzanalyse

2. Eingabe der Wahrscheinlichkeit P  95% oder 99%

3. Eingabe: wieviele Me�reihen verglichen werden sollen

(max. 10). Alle Me�reihen m�ssen die gleiche Anzahl von

Me�werten enthalten (s. Barlett-Test).

Ausgabe :

1. Barlett-Test Chi^2-Test

2. F-Test

3. Streuung zwischen den Me�reihen, Varianz

4. Streuung innerhalb der Me�reihen, Varianz

5. Streuung insgesamt

6. Arithmetisches Mittel und mittlerer Fehler des Mittelwerts

9.4. Korrelationskoeffizient

----------------------------

Der Korrelationskoeffizient dient zur Pr�fung der Abh�ngigkeit

zweier Variablen.

1. Eingabe der Wahrscheinlichkeit P    (95% oder 99%)

2. Me�wertdatei 1 von Typ .MSW laden

3. Me�wertdatei 2 von Typ .MSW laden

Ausgabe : Betrag des Korrelationskoeffizienten, sowie den

Vergleichswert r(P,f)

Man beachte, da� beide Me�wertdateien die gleiche Anzahl an Me�werten

enthalten m�ssen.

****************************************************************************

KAPITEL 10

----------

Thermochemie

------------

10.1. Grundz�ge der Thermochemie

--------------------------------

Laborant Professional stellt dem Benutzer eine gro�e Anzahl von

thermodynamischen Verfahren zur Verf�gung. Eine ganze Reihe von

Verfahren greifen auf vom Benutzer definierbare Thermochemie-

Datenbanken zur�ck. Ich denke die Funktionssammlung kann sich

sehen lassen.

10.2. Datenbank laden

---------------------

Men� Thermochemie

-> Datenbank laden  (Taste F6)

F�r diverse thermodynamische Berechnungen kann auf Thermochemie-Daten-

banken zur�ckgegriffen werden.

Eine kleine Beispiel-Datenbank liegt im Ordner THERMOC vor. Thermochemie-

Datenbanken haben die Datei-Extension .THC.

Die Datenbank liegt im ASCII-Format, warum eigentlich ? Viele andere

Programme erzeugen eigene Dateiformate, die dann leider nur vom Pro-

gramm aus �nderbar sind, d.h. es mu� zus�tzlich ein hoher Verwaltungs-

aufwand getrieben werden.

Laborant Professional verfolgt hier eine andere Strategie. Der Anwender

soll selbst die Datei mit einem Editor erstellen. Oder was noch viel

genialer ist, die Datenbank per eigenem Programm selbst erzeugen. Dazu

mu� der Anwender seine eigenen Datenbest�nde nur als Semikolon-

getrennte Text-Datei speichern und mit einem #-Zeichen abschlie�en.

Und schon kann Laborant Professional seine Daten �bernehmen. Mit dem

Aufruf eines externen Editor (Kapitel 13.3) kann man die .THC-Daten

leicht editieren.

Aufbau der Datenbank

--------------------

Jeder Formel-Eintrag besteht aus 8 Angaben.

1. Formel/Bezeichnung  (max. 25 Zeichen lang)

2. Molare Standardreaktionsenthalpie dH in kJ/mol

3. Freie molare Standardreaktionsenthalpie (Gibbs) dG in kJ/mol

4. Molare Standardreaktionsentropie S in J/(Kmol)

5. Molare W�rmekapazit�t Cp in J/(Kmol)

6. Cp-Polynomkoeffizient a (optional)

7. Cp-Polynomkoeffizient b (optional)

8. Cp-Polynomkoeffizient c (optional)

Die Werte gelten f�r 298,16 K.

Die molare W�rmekapazit�t kann optional �ber ein Temperaturpolynom

ausgerechnet werden.

Cp(T) = a + b*1E-3*T + c*1E-6*T*T

Die Koeffizienten a,b und c sind optional. Sollte man Sie nicht

kennen, so brauchen sie nicht angegeben werden, d.h. fehlende Koeffi-

zienten brauchen nicht als 0 angegeben werden. Die Laderoutine

erkennt solche F�lle automatisch.

Diese max. 8 Werte bilden eine ASCII-Zeile.

Beispiel Datenbank mit 12 Eintr�gen

CO; -110.5; -137.2; 197.55; 29.11

CO2; -393.5; -394.4; 213.66; 37.23 ; 25.56 ; 7.58 ; -1.13

CH4; -74.8; -109.1; 186; 35.34

C2H6; -84.7; -32.9; 229.5; 52.6

C2H4; 52.5; 68.4; 219.22; 50.48

C2H2; 226.7; 209.2; 200.85; 44.06

C3H8; -104; -23; 270; 74

C6H6(g); 83; 130; 269; 82

C6H6(l); 49; 124.5; 173.2; 136.11

CH3Cl(g); -80.8; -57.4; 234.5; 40.8

CS2(g); 117.4; 67.2; 237.7; 45.4

CS2(l); 89.4; 65; 151.3; 79.99

#

Alle Verbindungen, au�er CO2 in diesem Beispiel besitzen keine

Cp-Temperaturkoeffizienten. Die Beispiel-Datenbank BEISPIEL.THC auf

der Diskette enth�lt keine Cp-Koeffizienten. Hier ist jeder Anwender

aufgefordert, sich bei Bedarf die Daten einmal mittels Editor

nachzutragen.

Die Datens�tze sind jeweils durch ein Semikolon ! getrennt. Am Ende einer

Zeile nach der molaren W�rmekapazit�t bzw. den Cp-Koeffizienten

steht allerdings kein Semikolon.

Die Datenbank endet mit einem #-Symbol.

Die Aggregatzust�nde k�nnen, falls n�tig, direkt an die Formel gekoppelt

werden, z.B. :

(s) = solid

(l) = liquid

(g) = gas

usw.

In der Beispiel-Datenbank wurden bei Substanzen, die nur in einem Aggre-

gatzustand vorkommen, die Zust�nde zur vereinfachten Eingabe weggelassen.

Welche Abk�rzungen verwendet werden, kann vom Anwender frei festgelegt

werden. Wichtig ist nur, da� die Formeln, die Aggregatzust�nde besitzen,

in Berechnungen komplett angegeben werden m�ssen, sonst werden sie nicht

gefunden !

Eine Datei darf max. 500 Formeln enthalten. Allerdings sollte ein kluger

Anwender seine Datei m�glichst klein halten, das spart auf jeden Fall

Suchzeit. Schlie�lich k�nnen von Diskette oder Festplatte jeder Zeit

andere Thermochemie-Dateien (.THC) geladen werden. Eine Thermochemie-

Datenbank wird im Speicher gehalten, um die Auswertungen schnell

durchzuf�hren.

Die Beispiel-Datenbank soll nur ein Beispiel sein, wie eine Thermochemie-

Datenbank aussehen k�nnte. Dem Anwender ist es �berlassen, sich eine ent-

sprechende neue Datenbank nach seinen W�nschen zu erstellen.

Anregung :

Da man sich nicht an die Formelsyntax halten mu�, kann man Formelnamen

auch beliebig kurz angeben (z.B. X, Y, Z ...). Nur mu� man sp�ter wissen,

was sich wirklich dahinter verbirgt. Auf jeden Fall spart man z.B. bei

Reaktionsgleichungen viel Tipparbeit.

10.3. Datenbank ansehen

-----------------------

Men� Thermochemie

-> Datenbank ansehen (Crtl H)

Die Funktion �ffnet ein separates Fenster, um in der Thermochemie-Daten-

bank zu bl�ttern.

1. Zeilenweise Bl�ttern

Auf der rechten Seite des Fensters befinden sich 2 Pfeile. Klickt man

den oberen mit der linken Maustaste an, so wandert man einen Datensatz

zur�ck. Klickt man den unteren Pfeil an, so wandert man einen Datensatz

nach unten.

2. Freies Bl�ttern

Zwischen den beiden Pfeilen befindet sich ein sogenannter Schieberegler

(Slider). Diesen kann man frei zwischen den beiden Fenstern verschie-

ben. Dazu klickt man mit der linken Mausstaste in dessen kleines wei�es

Rechteck und zieht diesen mit gedr�ckter Taste an die gew�nschte Posi-

tion. Ist der Schieberegler an der oberen Position, so sind wir am An-

fang der Datenbank. Ist der Schieberegler am Ende (beim unteren Pfeil),

so sind wir am Ende der Datenbank. Entsprechende Zwischenstellungen

erlauben ein freies Bewegen in der Thermochemie-Datenbank.

Ebenso k�nnen die Cursor und ClrHome-Taste zur Steuerung eingesetzt

werden (mehr dazu die Kapitel 14.3.).

Anmerkung:

Die Cp-Temperaturkoeffizienten a,b und c werden aus Platzgr�nden nicht

mit ausgegeben und m�ssen �ber die Datenbanksuche erfragt werden.

10.4. Men� Datenbanksuche

-------------------------

Men� Thermochemie

-> Men�punkt Datenbanksuche (Crtl W)

M�chte man in einer gr��eren Thermochemie-Datei eine Substanz suchen, so

kann man dies einfach durch Eingabe der Formel/Bezeichnung bewerkstel-

ligen.

Beispiel:

Formeleingabe : CS2(g)

Ausgabe:

Molare Standardreaktionsenthalpie dH : 117.4 kJ/mol

Standardwert der Gibbs-Funktion      :  67.2 kJ/mol

Molare Standardreaktionsentropie S   : 237.7 J/(Kmol)

Molare W�rmekapazit�t Cp             :  45.4 J/(Kmol)

Cp-Temperaturkoeffizient a           : unbenutzt

Cp-Temperaturkoeffizient b           : unbenutzt

Cp-Temperaturkoeffizient c           : unbenutzt

Ist die Suche fehlgeschlagen, hat man evtl. den Aggregatzustand nicht

mit eingegeben.

Wurden keine Temperaturkoeffizienten f�r die Verbindung gefunden, wird

das Wort 'unbenutzt' ausgegeben.

Anmerkung : In der README.DOC bzw. im Programm wurden teilweise Indices

f�r dH, dG, dS nicht eintragen. Die Bedeutung der einzelnen

Angaben kann aber der README.DOC entnommen werden.

Gr�nde:

Eine druckbare ASCII-README.DOC-Datei kann keine Indices

enthalten. Das Delta-Zeichen k�nnen ST-PASCAL Dialoge

nicht darstellen.

10.5. Gleichgewichtskonstante

-----------------------------

Men� Thermochemie

-> Gleichgewichtskonstante

Verschiedene Verfahren zur Bestimmung der Gleichsgewichtskonstanten

Men� wird erst aktiv, wenn bereits eine Thermochemie-Datenbank geladen

wurde.

10.5.1. Berechnung von K = exp(-dH/RT)

--------------------------------------

Beispiel-Eingabe :

Freie molare Standard-Reaktionsenthalpie : -237.2 kJ/mol

Temperatur                               :  298.16 K

Ergebnis :   lnK = 95.6816

K = 10^41.554

10.5.2. Berechnung von K aus der elektromotorische Kraft EMK

------------------------------------------------------------

Beispiel-Eingabe :

Standard-EMK           :  1.56 Volt

Temperatur             :  298.16 K

Molzahl der Elektronen :  2

Ergebnis :   lnK = 121.4311

K = 10^52.7368

10.5.3. Berechnung von K aus Reaktionsgleichung unter Ber�cksichtigung der

Temperatur.

--------------------------------------------------------------------------

Die Funktion setzt das Vorhandensein der entsprechenden Formeln

in der Thermochemie-Datenbank voraus, ansonsten wird die

Berechnung abgebrochen.

Beispiel-Eingabe :

Gleichung    :  4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O(l)

Temperatur   :  900 K

Ergebnis :   lnK = 107.0622

K = 1O^46.49

Anmerkung: Die Berechnung erlaubt auch gebrochene Molzahlen z.B.

0.25 H2(g) in der Gleichung.

10.6. Gibbs-Funktion dG

-----------------------

Men� Thermochemie

-> Gibbs-Funktion

Verschiedene Verfahren zur Bestimmung der Gibbs-Funktion

Men� wird erst aktiv, wenn bereits eine Thermochemie-Datenbank geladen

wurde.

10.6.1. dG = -RTlnK

-------------------

Beispiel-Eingabe :

Gleichgewichtskonstante als lnK :   45.0

Temperatur                      :  298.16 K

Ergebnis :   dG = -111.557 kJ/mol

Anmerkung: Die Verwendung in logarithm. Form ist zwingend notwendig,

um den Rechenbereich nicht zu sprengen.

Wer Werte als lgK verwendet, mu� in den nat�rlichen Loga-

rithmus umrechnen: lnK = lgK * 2.302585  (2.302585 = ln(10))

10.6.2. dG = dH - TdS

---------------------

Beispiel-Eingabe :

Molare Standardreaktionsenthalpie : 6.983 kJ/mol

Temperatur                        : 298.16 K

Entropie�nderung                  : 25.42 J/(Kmol)

Ergebnis :   dG = -0.596 kJ/mol

10.6.3. dG = Summe(dH) - T*Summe(dS)

------------------------------------

Berechnet aus Edukten und Produkten die freie molare Reaktionsenthalpie

Eingaben :

- Anzahl der Edukte

- Anzahl der Produkte

- Eingabe der Temperatur

Entsprechend der Anzahl der Edukte und Produkte eingeben:

- molare Reaktionsenthalpie dH in kJ/mol

- Entropie�nderung dS in J/(Kmol)

- Anzahl der Mole

Ergebnis : dG in kJ/mol

10.6.4. dG aus Elektromotorischer Kraft EMK

-------------------------------------------

Beispiel-Eingabe :

Standard-EMK in Volt    : 1.56 V

Molzahl der Elektronen  : 2

Ergebnis : -301.034 kJ/mol

10.6.5. Berechnung von G aus einer Reaktionsgleichung unter Ber�cksichtigung

der Temperatur

----------------------------------------------------------------------------

Die Funktion setzt das Vorhandensein der entsprechenden Formeln

in der Thermochemie-Datenbank voraus, ansonsten wird die Berechnung

abgebrochen.

Beispiel-Eingabe :

Gleichung    :  C2H4 + H2 = C2H6

Temperatur   :  596 K

Ergebnis : G = -62.42 kJ/mol

10.7. Entropie�nderung dS

-------------------------

Men� Thermochemie

-> Entropie�nderung dS

Berechnung der Entropie�nderung dS in J/(Kmol)

Men� wird erst aktiv, wenn bereits eine Thermochemie-Datenbank geladen

wurde.

10.7.1. dS = (dH - dG) / T

--------------------------

Beispiel- Eingabe :

Molare Reaktionsenthalpie       dH  : 6.983 kJ/mol

Freie molare Reaktionsenthalpie dG  : -0.596 kJ/mol

Temperatur                          : 298.16 K

Ergebnis :  25.42 J/(Kmol)

10.7.2. dS = (Summe(dH) - Summe(dG)) / T

----------------------------------------

Berechnet aus Edukten und Produkten die Entropie�nderung

Eingaben :

- Anzahl der Edukte

- Anzahl der Produkte

- Eingabe der Temperatur

Entsprechend der Anzahl der Edukte und Produkte eingeben:

- molare Reaktionsenthalpie dH in kJ/mol

- freie molare Reaktionsenthalpie dG in kJ/mol

- Anzahl der Mole

Ergebnis : dS in J/(Kmol)

10.7.3. S(T2) = S(T1) + Cp * lnT - Cp * lnT1

--------------------------------------------

Berechnung der Reaktionsentropie mittels der W�rmekapazit�t

Die Berechnung erlaubt entweder �ber eine mittlere W�rmekapazit�t

zu rechnen oder �ber die wesentlich genauere Methode mit einem Cp-

Temperaturpolynom.

Eingaben :

- Auswahl der Standard-Temperatur T1  (298.16K oder selbst definiert)

- Auswahl Cp : Als mittlere W�rmekapazit�t oder Temperaturpolynom

- Eingabe der Reaktionstemperatur T

- Falls T1 = 298.16K kann die molare Reaktionsentropie S298 entweder

per Formel aus der Datenbank �bernommen werden oder manuell einge-

geben werden (S in J/(Kmol)).

Ist T1 <> 298.16 K, so mu� die Angabe von S manuell in J/(Kmol)

erfolgen. Man beachte, da� in diesem Fall die der entsprechenden

Temperatur zugeordnete molare Reaktionsentropie einzusetzen ist.

- Eingabe der molaren W�rmekapazit�ten

1. Mittlere molare W�rmekapazit�t �ber den Temperaturbereich T1

bis T

- Eingabe von Cp in J/(Kmol) oder falls Formeleingabe �bernahme

aus der Datenbank.

2. Eingabe �ber Temperaturpolynom Cp(T)

Eingabe der 3 Polynomkoeffizienten a,b,c  (Polynom 2. Grades)

Ergebnis : Entropie S(T2) in J/(Kmol)

Nach einer Berechnung ist es m�glich, beliebig oft eine neue Berechnung

mit ge�nderter Reaktionstemperatur zu wiederholen bis entsprechend

abgebrochen wird (BEENDEN).

Beispiel :  S(T2) von Pb bei 600 K

Eingaben :  Standard-Temperatur               : 298.16 K

Auswahl Cp als                    : Temperaturpolynom

Reaktionstemperatur               : 600 K

Molare Standardreaktionsentropie  : 64.91 J/(Kmol)

(Formeleingabe mit Datenbankzugriff m�glich)

Temperaturpolynom                 : a =  23.5

: b =  9.74 T/K

: c =  0 T^2/K^2

Ergebnis :  S(600) = 78.40 J/(Kmol)

Anmerkung:

Man hat die M�glichkeit bei der Eingabe der Standardreaktions-

entropie eine Formel, statt des Wertes einzugeben. Ist diese

Formel in der Datenbank, so wird die Standardreaktionsentropie

aus ihr geladen. Sind f�r die Verbindung auch die Temperatur-

koeffizienten in der Datenbank, so werden diese �bernommen

und ihre Eingabe beim Cp-Temperaturpolynom entf�llt.

10.7.4. Berechnung von S aus Reaktionsgleichung unter Ber�cksichtigung der

Temperatur.

--------------------------------------------------------------------------

Die Funktion setzt das Vorhandensein der entsprechenden Formeln

in der Thermochemie-Datenbank voraus, ansonsten wird die

Berechnung abgebrochen.

Eingaben :

- Gleichung  : CaCO3 = CaO + CO2

- Temperatur : 596 K

Ergebnis :   S = 159.61 J/(Kmol)

10.8. Reaktionsenthalpie dH

---------------------------

Men� Thermochemie

-> Men�punkt Reaktionsenthalpie dH

Men� wird erst aktiv, wenn bereits eine Thermochemie-Datenbank geladen

wurde.

Berechnung der Reaktionsenthalpie dH in kJ/mol

10.8.1. dH = dG + TdS

---------------------

Beispiel- Eingabe :

Freie molare Reaktionsenthalpie dG  : -0.596 kJ/mol

Molare Reaktionsentropie dS         : 25.42 J/(Kmol)

Temperatur                          : 298.16 K

Ergebnis :  dH = 6.983 kJ/mol

10.8.2. dH = Summe(dG) + T*Summe(dS)

------------------------------------

Berechnet aus Edukten und Produkten die Reaktionsenthalpie dH.

Eingaben :

- Anzahl der Edukte

- Anzahl der Produkte

- Eingabe der Temperatur

Entsprechend der Anzahl der Edukte und Produkte eingeben:

- Entropie�nderung dS in J/(Kmol)

- freie molare Reaktionsenthalpie dG in kJ/mol

- Anzahl der Mole

10.8.3. H(T) = H(T1) + (T - T1) * Cp

------------------------------------

Berechnung der molaren Reaktionsenthalpie mittels der W�rmekapazit�t

Die Berechnung erlaubt entweder �ber eine mittlere W�rmekapazit�t

zu rechnen oder �ber die wesentlich genauere Methode mit einem Cp-

Temperaturpolynom.

Eingaben :

- Auswahl der Standard-Temperatur T1  (298.16K oder selbst definiert)

- Auswahl Cp : Als mittlere W�rmekapazit�t oder Temperaturpolynom

- Eingabe der Reaktionstemperatur T

- Falls T1 = 298.16K kann die molare Reaktionsenthalpie H298 entweder

per Formel aus Datenbank �bernommen werden oder manuell eingegeben

werden (H in kJ/mol).

Ist T1 <> 298.16 K, so mu� die Angabe von H manuell in kJ/mol

erfolgen. Man beachte, da� in diesem Fall die der entsprechenden

Temperatur zugeordnete molare Reaktionsenthalpie einzusetzen ist.

- Eingabe der molaren W�rmekapazit�ten

1. Mittlere molare W�rmekapazit�t �ber den Temperaturbereich T1

bis T

- Eingabe von Cp in J/(Kmol) oder falls Formeleingabe �bernahme

aus der Datenbank.

2. Eingabe �ber Temperaturpolynom Cp(T)

Eingabe der 3 Polynomkoeffizienten a,b,c  (Polynom 2. Grades)

Ergebnis : Reaktionsenthalpie H(T) in kJ/mol

Nach einer Berechnung ist es m�glich, beliebig oft eine neue Berechnung

mit ge�nderter Reaktionstemperatur zu wiederholen bis entsprechend

abgebrochen wird (BEENDEN).

Beispiel :  H(T) von CH4(g) bei 1000 K

Eingaben :  Standard-Temperatur               : 298.16 K

Auswahl Cp als                    : Temperaturpolynom

Reaktionstemperatur               : 1000 K

Molare Standardreaktionsenthalpie : -74.85 kJ/mol

(Formeleingabe mit Datenbankzugriff m�glich)

Temperaturpolynom                 : a =  14.3

: b =  74.4  T/K

: c = -17.4  T^2/K^2

Ergebnis :  H(1000) = -31.62 kJ/mol

Anmerkung:

Man hat die M�glichkeit bei der Eingabe der Standardreaktions-

enthalpie eine Formel, statt des Wertes einzugeben. Ist diese

Formel in der Datenbank, so wird die Standardreaktionsenthalpie

aus ihr geladen. Sind f�r die Verbindung auch die Temperatur-

koeffizienten in der Datenbank, so werden diese �bernommen

und ihre Eingabe beim Cp-Temperaturpolynom entf�llt.

10.8.4. Berechnung von H aus Reaktionsgleichung unter Ber�cksichtigung der

Temperatur.

--------------------------------------------------------------------------

Die Funktion setzt das Vorhandensein der entsprechenden Formeln

in der Thermochemie-Datenbank voraus, ansonsten wird die Berechnung

abgebrochen.

Eingaben :

- Gleichung  : CO + 0.5O2 = CO2

- Temperatur : 596 K

Ergebnis :   H = -284.94 kJ/mol

10.9. Reaktionsauswertung

-------------------------

Men� Thermochemie

-> Men�punkt Reaktionsauswertung (Taste Crtl R)

Men� wird erst aktiv, wenn bereits eine Thermochemie-Datenbank geladen

wurde.

Berechnung von H,G,S und K aus Reaktionsgleichung unter Ber�cksichtigung

der Temperatur

Die Funktion setzt das Vorhandensein der entsprechenden Formeln in

der Thermochemie-Datenbank voraus, ansonsten wird die Berechnung ab-

gebrochen.

Anmerkung: Die Berechnung erlaubt auch gebrochene Molzahlen z.B.

0.25 H2(g) in der Gleichung.

!! Gleichungsformat :

Um Doppeldeutigkeiten mit Ionen beim Pluszeichen zu vermei-

den, gilt folgende Regelung bei der Eingabe :

Ein Pluszeichen eingerahmt von 2 Leerzeichen trennt Edukte

bzw. Produkte, ansonsten wird es als Ionenausdruck interpre-

tiert.

Beispiel:

Richtig : 2Ag+ + Zn = Zn2+ + 2Ag

Falsch  : 2Ag++Zn = Zn2++Ag

Eingaben :

- Gleichung

- Temperatur

Ergebnis : Molare Reaktionsenthalpie dH in kJ/mol

Freie molare Reaktionsenthalpie dG in kJ/mol

Entropie�nderung dS in J/(Kmol)

Gleichgewichtskonstante K und lnK

Beispiel-Eingabe :

Gleichung             :  NO + 0.5O2 = NO2

Reaktionstemperatur   :  596 K

Ergebnis :  Molare Reaktionsenthalpie H        : -59.46 kJ/mol

Freie molare Reaktionsenthalpie G  : -12,62 kJ/mol

Reaktionsentropie S                : -78.58 J/(Kmol)

Gleichgewichtskonstante  lnK       : 2.5487

Gleichgewichtskonstante  K         : 10^1.1067

Anregungen :

Wer Gleichungen h�ufiger braucht, kann diese mit Definiere Gleichung

vorbesetzen lassen bzw. sie mit Gleichung laden/speichern f�r sp�teren

Gebrauch konservieren.

Sollten Cp-Temperaturkoeffizienten a,b und c vorhanden sein, so

wird Cp(T) f�r die angebene Reaktionstemperatur berechnet und ver-

wendet, ansonsten Cp(298K). Sollten aus irgendwelchen Gr�nden, die

Cp(T)-Polynomwerte nicht erw�nscht sein, so m�ssen sie aus der

Datenbankzeile entfernt werden. Man kann sich aber auch f�r den

jeweiligen Fall 2 Formeln zurecht basteln, einzige Bedingung der

Formelname mu� unterschiedlich sein (Beispiel: CH4 und CH4T).

"Schlu� mit der Taschenrechner-Qu�lerei, da macht selbst die Thermo-

dynamik wieder Spa�"

10.10. Chemische Thermodynamik 1

-------------------------------

Men� Thermochemie

-> Men�punkt Thermodynamik 1

10.10.1. Berechnung der Elektromotorische Kraft E0 = -dG / nF

------------------------------------------------------------

Beispiel-Eingabe :

Freie molare Reaktionsenthalpie dG : -301 kJ/mol

(Formeleingabe erlaubt Datenbankzugriff f�r dG)

Anzahl der Elektronen              : 2

Ergebnis : EMK E0 = 1.56 Volt

10.10.2. Berechnung der Elektromotorischen Kraft E0 = RTlnK / nF

---------------------------------------------------------------

Beispiel-Eingabe :

Gleichgewichtskonstante als lnK : 52

Temperatur                      : 298.16 K

Molzahl der Elektronen          : 2

Ergebnis : 0.668 Volt

10.10.3. Nernst-Gleichung 1  E = E0 - RTlnQ / nF

-----------------------------------------------

Q entspricht dem Quotienten aus dem MWG.

Beispiel-Reaktion :

Zn(s) + 2Ag+(aq) = Zn2+(aq) + 2Ag(s)

Welche Spannung herrscht, wenn die L�sung 0.01 mol Zn(2+)-Ionen

und 0.1 mol Ag(+)-Ionen enth�lt ?

Q = [Zn(2+)] / [Ag(+)]^2

Eingabe:

Temperatur          : 298,16 K

Standard-EMK E0     : 1.56 V

Molzahl Elektronen  : 2

Anzahl der Edukte   : 1 (nur Ionen z�hlen)

Anzahl der Produkte : 1

- Edukt 1 :

Konzentration c in mol/l  : 0.1

Anzahl der Mole           : 2

- Produkt 1 :

Konzentration c in mol/l  : 0.01

Anzahl der Mole           : 1

Ergebnis : E = 1.4713 Volt

10.10.4. Nernst-Gleichung 2  E0 = E + RTlnQ / nF

-----------------------------------------------

Entsprechend umgestellte Form der Nernst-Gleichung 1

10.11. Chemische Thermodynamik 2

--------------------------------

Men� Thermochemie

-> Men�punkt Thermodynamik 2

10.11.1. Clausius-Clapeyron  dp/dT = dH / TdV

---------------------------------------------

Beispiel-Eingabe :

Enthalpie dH    : 6.007 kJ/mol

Temperatur      : 273.16 K

Molares Volumen : -1.6154 ccm/mol

Ergebnis :  dp/dT = -13613.2 kPa/K

dT/dp = -7.3458E-05 K/kPa

10.11.2. Clausius-Clapeyron  dlnp/dT = dvH/RT^2

Eingabe :

- mittlere molare Verdampfungsenthalpie dvH in kJ/mol

- Temperatur in K

Ergebnis :  dlnp/dT in Pa/K

dT/dlnp in K/Pa

10.11.3. Mittlere molare Verdampfungsenthalpie dvH

--------------------------------------------------

(abgeleitet aus Clausius-Clapeyron)

Beispiel :

Ethyljodid : Dampfdruck bei 34.5 Grad = 26666 Pa

Dampfdruck bei 53.0 Grad = 53320 Pa

Beispiel-Eingabe :

Temperatur 1 : 307.65 K

Temperatur 2 : 326.15 K

Dampfdruck 1 : 26666 Pa

Dampfdruck 2 : 53320 Pa

Ergebnis : dvH = 31.248 kJ/mol

10.11.4. Clausius-Clapeyron Dampfdruck p

----------------------------------------

Beispiel-Eingabe :

Temperatur 1 : 307.65 K

Temperatur 2 : 326.15 K

Dampfdruck 1 : 26666 Pa

Mittlere molare Verdampfungsenthalpie : 31.248 kJ/mol

Ergebnis :  Dampfdruck p2 = 53320 Pa

10.11.5. Cp(T) �ber Temperaturpolynom bestimmen

-----------------------------------------

Um die molare W�rmekapazit�t Cp bei verschiedenen Temperaturen

besser bestimmen zu k�nnen, benutzt man oft ein Temperatur-Polynom.

In Tabellenwerken findet man die entsprechenden Polynomkoeffizienten

Cp(T) = a + b*1E-3*T + c*1E-6*T*T

Eingabe :  Temperatur in K

Eingabe der Formel, falls vorhanden

Koeffizient a

Koeffizient b

Koeffizient c

Ergebnis : Cp(T)

Anmerkung :

Sollte die Formel in der Datenbank mit Temperatur-Koeffizienten

vorhanden sein, so werden diese automatisch benutzt, ansonsten

mu� man die Koeffizienten eingeben. Sollte diese Formel nicht in

der Datenbank sein, so dr�ckt bei deren Eingabe einfach nur

RETURN und gibt dann das Temperaturpolynom ein. Beachten Sie,

da� alle 3 Eintr�ge mit Ziffern besetzt werden (auch Nullen

m�ssen eingeben werden).

10.12. Chemisches Gleichgewicht

-------------------------------

Men� Thermochemie

-> Chemisches Gleichgewicht

10.12.1. Berechnung von K aus Massenwirkungsgesetz MWG

------------------------------------------------------

Eingabe :  Anzahl der Edukte

Anzahl der Produkte

Edukt 1 bis n :

Konzentration c

Molanzahl

Produkt 1 bis n

Konzentration c

Molanzahl

Ergebnis :   Gleichgewichtskonstante K und lnK

10.12.2. Berechnung des chemischen Gleichgewichts aus K

-------------------------------------------------------

Angewendet wird hier ein iteratives Verfahren, das in Schritten die

Konzentrationsverh�ltnisse verschiebt, um sich K anzun�hern.

Eingabe : - lgK   (mu� logarithmisch sein, um den Rechenbereich der

Flie�kommaroutinen nicht zu �berschreiten)

- Reaktionsgleichung

- Eingabe der Konzentrationen der Edukte

Ergebnis : Gefundene L�sung der Konzentrationsverh�ltnisse

Beispiel-Eingabe :  lgK = -4.7569

Reaktionsgleichung : HAc = Ac- + H+

Konzentration HAc  : 0.1 mol/l

Ergebnis :          0.098685 mol/l HAc

0.001315 mol/l Ac-

0.001315 mol/l H+

***************************************************************************

KAPITEL 11:

-----------

11.1. Formel-Identifier

-----------------------

Men� Spz1

-> Men�punkt Formel-Identifier

Dieser Men�punkt versucht Ihre anorganische Formel zu testen. Er pr�ft

die anorganische Formel auf korrekte Aufstellung, falls er die Kationen

und Anionen identifizieren kann. Ob diese Verbindung dann energetisch

bestehen kann, dar�ber kann dieses Programm keine Aussage machen.

Stellt der Formel-Identifier fest, da� die Formel korrekt aufgestellt

wurde, so versucht er ihr einen Namen zu geben.

Testen Sie mal, ob Sie ihn austricksen k�nnen, viel Spa�.

Bedingung :

Organische Verbindungen sind �ber eine Summenformel nat�rlich nicht

identifizierbar (z.B. Isomerie).

Komplexe Verbindungen sind noch nicht vorgesehen.

In der Version 1.08 werden nun auch die Kristallwasseranteile mit

ausgegeben: z.B. Al2(SO4)3*18H2O  = Aluminiumsulfat-18-hydrat

11.2. Formel-Exerciser

----------------------

Viele einfache Chemie-Programme besitzen �bungsteile zum Abfragen von

Elementen. Laborant ST dagegen besitzt eine wesentlich schwierigere

Variante eines anorganischen �bungsprogrammes.

Der Formel-Exerciser ist ein �bungsprogramm der besonderen Art. Per

Zufallsgenerator werden Kationen und Anionen ausgew�rfelt.

Der Formel-Exerciser generiert nun daraus einen anorganischen

Formelnamen.

Nun m�chte der Formel-Exerciser von Ihnen eine st�chiometrisch korrekt

aufgestellte Formel f�r diesen Namen haben.

Es gibt 2 Schwierigkeitsstufen (mittel und schwer), damit man nicht

gleich das Handtuch wirft ('ich mu� zugeben, ich bin verdammt ins

Schwitzen gekommen').

Sinn des Exercisers ist es, sich die Vielfalt von Anionen und Kationen auf

spielerische Weise einzupr�gen. Ich glaube kaum ein anderes Medium bringt

dieses eigentlich trockene Thema so gut r�ber. Man glaubt gar nicht wie-

viele Kationen und Anionen es gibt.

Der Formel-Exerciser generiert per Zufall Formeln. Dieses sagt aber nichts

dar�ber aus, ob diese Formeln �berhaupt energetisch existieren k�nnen.

Dies zu testen, w�re extrem schwierig.

***************************************************************************

KAPITEL 12 :

-----------

Men� Gleichung

-> Lineares Gleichungssystem l�sen (Taste Crtl G)

12.1. Eingabe eines linearen Gleichungs-Systems

------------------------------------------------

Mit diesem Programm k�nnen Sie lineare Gleichungssysteme mit bis zu 9

Unbekannten l�sen.

Die Eingabe erfolgt in einem speziellen Eingabe-Dialog spaltenweise.

Beispiel :  5x1 + 3x2 = 27

2x1 + 6x2 = 30

In Koeffizienten-Schreibweise :

A(1,1)x1 + A(1,2)x2 = B(1)

A(2,1)x1 + A(2,2)x2 = B(2)

Das Gleichungssystem bzw. die Matrix wird wie folgt eingegeben :

Zuerst alle Koeffizienten A(x,1), die zu x1 geh�ren (Spalte 1)

eingegeben. Dann wechselt man mit 'Spalte->' in die Spalte 2 und

gibt die Koeffizienten A(x,2) ein usw.

Zuletzt gibt man die rechte Seite des Gleichungssystems b[i]

ein. Dorthin gelangt man mittels des Knopfes 'Spalte b[i]'.

M�glichkeiten des Eingabe-Dialogs f�r lineare Gleichungssysteme :

-----------------------------------------------------------------

Der Dialog stellt immer eine ganze Spalte eines linearen Gleichungs-

systems dar (max. 9*9 Matrizen). Die Koeffizienten A der Spalte werden

per Tastatur eingeben. Nach dem Dr�cken der RETURN-Taste wandert man

ein Element tiefer in der jeweiligen Spalte.

'Spalte->'    : wandert man eine Spalte nach rechts im Gleichungssystem

'<-Spalte'    : wandert man eine Spalte nach links

'Spalte b[i]' : zur rechten Gleichungsseite mit den Konstanten b[i]

'START'       : Eingabe geht auf den 1. Wert einer Spalte

'Ende'        : Eingabe geht ein Element hinter den letzten Wert <> 0

'+'           : 1 Eingabefeld weiter

'-'           : 1 Eingabfeld zur�ck

'Alles neu'   : gesamtes Gleichungssystem (9*9) auf 0 setzen

'Fertig'      : Eingabe wird abgeschlossen, der Dialog wird verlassen

und die gew�nschten Berechnungen k�nnen angew�hlt

werden.

Elemente      : S�mtliche Werte einer Spalte k�nnen angeklickt werden

und werden sofort in die Eingabe eingespiegelt (eine

sehr n�tzliche Funktion).

Das LGS wird nur bei Additionen/Multiplikationen und der inversen

Matrix durch das Ergebnis ersetzt, in allen anderen F�llen ver�ndert

es sich nicht. M�chte man die Gleichung l�ngerfristig sichern,

so kann man dies auf Diskette/Festplatte �ber 'Gleichung sichern'

erledigen.

Der aktuelle Wert eines Matrix-Elements wird vom System stets

automatisch eingespiegelt. Mittels ESC-Taste kann man ihn bequem

komplett l�schen. Ansonsten gelten die Editfunktionen des GEM (Delete,

Backspace oder Cursortasten). Ist eine Eingabe Null, so braucht man

diese nicht explizit einzugeben, sondern dr�ckt nur die Return-Taste.

12.2. Lineares Gleichungssystem berechnen

-------------------------------------------

Nachdem man das lineare Gleichungssystem eingegeben hat, kann man

mittels des Knopfes 'Ausrechnen' den L�sungsvektor x[i] bestimmen

lassen. Die Berechnung erfolgt nach dem Gauss-Jordan-Verfahren.

Beispiel :  5x1 + 3x2 = 27

2x1 + 6x2 = 30

L�sung (in diesem Beispiel) :

x1 = 3

x2 = 4

Die Dimension eines linearen Gleichungssystems wird automatisch bestimmt.

Das System orientiert sich an der Besetzung der Zeilen. Im oberen Fall

w�re die Dimension 2*2 + b[i]-Vektor. Unterbestimmte LGS werden

ignoriert, d.h. wenn jemand im obigen LGS z.B. x3-Koeffizienten mit

angibt, so werden diese nicht beachtet.

Hat ein lineares Gleichungssystem keine eindeutigen reelen L�sungen, so

wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

12.3. Determinate bestimmen

-----------------------------

Laborant Professional ist in der Lage Determinaten bis zur Gr��e 9*9

zu bestimmen. Determinaten m�ssen die gleiche Anzahl Zeilen und

Spalten besitzen, ansonsten wird abgebrochen.

Kleinere Determinaten werden direkt z.B. nach Sarrus bestimmt. F�r

die h�herwertigen Determinaten wird das Gauss-Eliminations-Verfahren

angesetzt. Sollten sich Nullen auf der Hauptdiagonalen befinden, so

versucht Laborant diese durch elementare Zeilenadditionen zu ent-

fernen, sollte dies nicht gelingen so wird abgebrochen.

12.4. Hadamardsches Konditionsma�

-----------------------------------

Die Kondition ist ein Ma� f�r die numerische Stabilit�t einer Matrix.

Ist die Kondition schlecht, so �ndern bereits kleine Koeffizienten-

�nderungen a(i,k) das Ergebnis stark. Die L�sung eines LGS ist also

numerisch instabil. Man mu� bei diesen Systemen versuchen durch Nach-

Iteration die L�sungen zu verbessern bzw. die Matrix normieren.

12.5. Laden eines linearen Gleichungssystem

---------------------------------------------

LGS sind im kommagetrennten ASCII-Format aufgebaut, um einen externen

Import zu erleichtern (fremdgenerierte LGS-Dateien). Die Dateien haben

die Endung .LGS. Nat�rlich kann man auch die LGS per Editor eingeben und

als LGS-Datei speichern.

Beispiel:  2x1 + 3x2 = 56

3x1 + 7x2 = 134

Dateiaufbau (ASCII):

2, 3, 56

3, 7, 134

12.6 Speichern eines linearen Gleichungssystems

-------------------------------------------------

LGS werden im kommagetrennten Format gespeichert (s. Kapitel 12.1.5).

Die Dateiendung ist .LGS.

Die Gr��e eines LGS wird automatisch erkannt, d.h. da� leere Zeilen

und Spalten nicht mitabgespeichert werden. Der b[i]-Vektor ist stets

die letzte Zahl in einer gespeicherten LGS-ASCII-Zeile. Ein interner

Algorithmus k�rzt �berfl�ssige Nullen an Ziffernenden weg.

Beispielk�rzungen :   12.5000 wird zu 12.5

1.4300E-12 wird zu 1.43E-12

LGS-Dateien k�nnen aufgrund ihrer ASCII-Struktur direkt in viele

Tabellenkalkulationen importiert werden.

12.7. TeX-Ausgabe von Matrizen, Determinanten und LGS

-------------------------------------------------------

TeX erlaubt die Darstellung sehr komplexer mathematischer Ausdr�cke.

Das Dumme ist nur, da� es Einiges an Aufwand kostet, diese Darstellun-

gen zu erzeugen.

Laborant Professional ist in der Lage, Matrizen, Determinanten und

ganze lineare Gleichungssysteme im TeX-Format zu erzeugen. Ein Blick

in die erzeugte TeX-ASCII-Datei d�rfte schnell zeigen, was f�r einen

Tipaufwand man sich erspart hat. F�r die Ausgabe wird das aktuelle

Gleichungssystem in der LGS-Eingabe verwendet.

1. Eingabe der Ausgabetypen :

Typ 1 : Determinante im TeX-Format erzeugen

Typ 2 : Matrix im TeX-Format erzeugen

Typ 3 : Lineares Gleichungssystem im TeX-Format erzeugen

Typ 4 : L�sung des LGS im TeX-Format erzeugen

2. Anzahl der Nachkommastellen der Matrix/Determinante bzw. des LGS

festlegen

Von 0 bis 5 Nachkommastellen werden ausgegeben.

3. Anzahl der Nachkommastellen einer L�sung eines LGS

1. Vollformat (alle m�glichen Nachkommastellen nutzen)

�berfl�ssige Nachkomma-Nullen werden automatisch entfernt.

2. oder 1 bis 5 feste Nachkommastellen ausgeben

4. F�r den Typ 3 und Typ 4 (LGS-Typen) wird zus�tzlich der Name

der Unbekannten abgefragt. Standardm��ig wird hier 'x' eingespie-

gelt, aber man kann auch jeden anderen Namen w�hlen.

5. Auswahl der Ziel-TeX-Datei (Pfad standardm��ig der Ordner TEXTE)

Die Datei-Extension ist .TEX f�r TeX-Dokumente.

12.8. Eigenwerte von symmetrischen Matrizen

---------------------------------------------

Matrizen werden genau, wie LGS eingeben. Nur, da� hier der Vektor b[i]

nicht angegeben wird.

Das System geht von einer symmetrischen Matrix aus und nutzt diese

Symmetrie-Eigenschaften auch aus. Die Berechnung erfolgt nach dem

Jacobi-Verfahren (n�heres s. Bronstein, Taschenbuch der Mathematik)

Das Verfahren n�hert sich mit Hilfe sogenannter Jacobi-Rotationen

einer gew�nschten Genauigkeit an.

Standardm��ig sind 250 Transformationsversuche eingestellt und eine

Genauigkeit von 1E-7. Beide Werte kann man beliebig �ndern.

Die Berechnung kann durchaus einige Zeit kosten. Sollte die Genauig-

keit nach der angebenen Anzahl von Transformationen nicht erreicht

worden sein, gibt es eine Fehlermeldung. Versuchsweise kann man dann

die Anzahl der Transformationen erh�hen bzw. die Genauigkeit absenken.

Sollte man immer noch keinen Erfolg haben, mu� man versuchen, die

Kondition seiner Matrix zu verbessern (Normierung).

Ausgegeben werden die bestimmten Eigenwerte der Matrix.

12.9. Inverse Matrix berechnen

--------------------------------

Die inverse Matrix : A(-1) = 1/detA * transpon. A-Matrix

Die Berechnung zerst�rt die Orginalmatrix und ersetzt sie durch die

inverse Matrix A(-1).

Nicht jede Matrix ist invertierbar (nur wenn det A <> 0). Laborant

Professional meldet dies, die Originalmatrix bleibt dabei erhalten.

12.10. Addition und Multiplikation von Matrizen

-------------------------------------------------

Am Anfang mu� man sich zwischen Addition oder Multiplikation der

Matrizen entscheiden.

1. Addition : A = A + B

Es wird die interne Matrix mit einer externen Matrix von der Diskette

bzw. Harddisk addiert und das Ergebnis in der internen Eingabe einge-

spiegelt. Die vorherige interne Matrix wird �berschrieben.

2. Multiplikation : A = A * B

Die Operation l�uft �hnlich der Addition (s.o.) ab. Nur da� die

Matrizen multipliziert werden und dabei auf die Matrix-Dimensionen

geachtet wird.

Die Matrizen m�ssen nicht unbedingt quadratisch sein, aber sie m�ssen

den Gesetzen der Matrix-Multiplikation entsprechen. Die Zeilenanzahl

der Matrix A mu� der Spaltenanzahl der Matrix B entsprechen, ansonsten

gibt es eine Fehlermeldung.

Beide Matrizen-Operationen zerst�ren die interne Matrix A und �ber-

schreiben diese mit dem Ergebnis der Matrix-Operation.

Die externe Matrix mu� als .LGS-Datei bereits mit 'Gleichung sichern'

auf der Festplatte/Diskette existieren. Wer .LGS-Dateien von Hand per

Editor eingibt, darf den b[i]-Vektor nicht vergessen (auf 0 setzen).

Die letzte Spalte einer gesicherten .LGS-Datei wird automatisch als

b[i]-Vektor aufgefa�t. Der geladene b[i]-Vektor spielt allerdings f�r

die Berechnung keine Rolle.

***************************************************************************

KAPITEL 13 :

------------

13.1. Hilfstexte

----------------

Men� Spz2

-> Men�punkt Hilfstexte

13.1.1. Funktionstasten-/Sondertasten-Belegung

----------------------------------------------

Ab Laborant ST/TT Plus 1.19 werden die Funktionstasten unterst�tzt.

So kann man bequem ohne Maus schnell Men�punkte aufrufen. Die

Funktionstasten wurden mit den am h�ufigsten benutzten Men�punkten

belegt.

F1 =  Molmasse bestimmen           F6  =  Thermo-Datenbank laden

F2 =  Menge aus Formel bestimmen   F7  =  PSE-/Ionen-Info

F3 =  Gleichungs-Analyse           F8  =  Me�wert-Eingabe

F4 =  Empirische Formel            F9  =  Me�werte laden

F5 =  pH-Werte berechnen           F10 =  Quit

Um die Maus-Kurverei bei anderen Men�punkten zu vermeiden, wurde

die UNDO-Taste eingef�hrt. Sie erlaubt es, das zuletzt verwendete

Men� beliebig oft erneut aufzurufen.

Die HELP-Taste spiegelt den Men�punkt Hilfstexte ein.

Spezielle Tastaturbelegungen :

- Mehrere Men�punkte lassen sich Control-Sequenzen anw�hlen :

Control A  =  Me�werte anzeigen

Control B  =  Me�werte bearbeiten

Control C  =  Chemische L�sungen 1

Control D  =  Chemische L�sungen 2

Control E  =  Chemische L�sungen 3

Control F  =  Fehlerechnung

Control G  =  Lineare Gleichungssysteme

Control H  =  Thermochemie-Datenbank ansehen

Control I  =  Einheiten-Umrechnung

Control J  =  Statistische Tests

Control K  =  Konstanten/Tabellen

Control L  =  Lineare Regression

Control M  =  Menge in Mol umrechnen

Control N  =  Mol in Menge umrechnen

Control O  =  Diskettenoperationen

Control P  =  Benutzerprogramm aufrufen

Control Q  =  Reaktionskinetik

Control R  =  Reaktionsauswertung

Control S  =  Me�werte speichern

Control T  =  Titration auswerten

Control U  =  Urtiterl�sung herstellen

Control V  =  Gleichungs-Verwaltung

Control W  =  Suchen in Thermochemie-Datenbank

Control X  =  Externer Editor

Control Y  =  Biochemie

Control Z  =  Formelmacros

13.1.2. Formel-/Gleichungs-Struktur

-----------------------------------

Welche Formelklassen das System mag, was nicht und wie eine

Gleichung eingegeben werden mu�, zeigt diese �bersicht.

Ab Laborant ST/TT Plus 1.22 existiert ein neuer noch leistungsf�higerer

Formel- und Gleichungsscanner. Ab sofort sind bis zu 10 ungeschachelte

Klammern erlaubt. Neben Kristallwasseranteilen (*H2O) sind jetzt be-

liebige Formeln (z.B. *24MoO3) zugelassen.

Beispiele: CH3(CH2)5CO(CH2)3SO3H

UO2(NO3)2*12H2O

P2O5*24MoO3

(NH4)2PtCl6 usw.

Beachten Sie, da� keine anderen Sonderzeichen au�er Klammern und *

zugelassen sind.

13.1.3. Statistik-Info

----------------------

Kurzer �berblick �ber die Me�wertverwaltung der Statistik-Funktionen

13.2. Benutzer-Programm

-----------------------

Men� Spz2

-> Benutzer-Programm (Taste Crtl P)

Mit der Version 1.20 kann Laborant ST beliebige Benutzerprogramme ausf�h-

ren und nach Laborant ST zur�ckkehren ("Hier danke ich besonders dem ST-

PASCAL Plus Hersteller CCD f�r seine excellente Benutzerunterst�tzung").

Per Fileselektorbox wird das gew�nschte Programm ausgew�hlt und dann aus-

gef�hrt. Hier kann der Benutzer eigene Spezial-Programme aufrufen, die

Laborant Professional noch nicht beherrscht ( z.B. Graphik, Statistik

oder spezielle Anwendungen).

Laborant Professional verweigert sich, wenn :

- Programm ben�tigt zuviel Speicherplatz

- Programm h�lt sich nicht an die Konventionen von TOS bzw. GEM und

manipuliert z.B. Speicherpl�tze die zu Laborant Professional geh�ren.

- Manche Programme haben beim Fremdstart Probleme mit ihren RSC-Dateien

und Systemdateien. Sie suchen sie dann auf dem Pfad von Laborant Pro-

fessional und finden sie nat�rlich nicht. Bei solchen hartn�ckigen

F�llen hilft nur eins, die RSC-Dateien mit in die LABORANT.PRG-Ebene

legen.

N�tzlich sind z.B. Editoren, wie z.B. EDISON 1.1 oder TEMPUS 2.13 ,

mit denen man schnell mal einen Laborbericht schreiben kann.

Mit dem Programm CHEMPLOT 2.1B (148 DM, Chemo-Soft, Lindenhofsgarten 1,

W-2900 Oldenburg) kann man hervorragend organische Strukturformeln

zeichnen. CHEMPLOT 2.1B l��t sich problemlos von Laborant Professional

starten (RSC in Laborant.PRO -Ordner).

So lassen sich Kombinationen wie :

Laborant Professional, EDISON 1.1 und Chemplot 2.1B

Laborant Professional, EDISON 1.1 und Plotter.GFA 2.4

problemlos nutzen.

Als wissenschaftliche Textverarbeitung empfehle ich Tempus Word Pro

von CCD oder SIGNUM 3. Beides sind m�chtige Textverarbeitungen der

Extraklasse mit viel Komfort.

Aber alle diese Programme werden vom Klassiker TeX geschlagen,

nicht im Komfort, sondern in der Flexibilit�t. Die Textgestaltungs-

sprache TeX sollte jeder Wissenschaftler beherrschen. Im sehr

interessanten Kapitel 15.1. finden Sie mehr �ber die 2. Anleitung

von Laborant Professional und den Features von TeX.

Sollten Sie eine eigene Datenbank ben�tigen, empfehle ich :

Phoenix 2.0 von Application Systems, Heidelberg

- diese Datenbank ist schnell, sehr komfortabel und vorallem

programmierbar.

Als Zeichenprogramm empfehle ich Arabesque Pro von Shift, Flensburg.

13.3. Externen Editor aufrufen

------------------------------

Men� Spz2

-> Externer Editor (Taste Crtl X)

Mit einem ASCII-Editor k�nnen schnell Text-Dateien jeder Art editiert werden.

Laborant Professional bietet die M�glichkeit, einen eigenen ASCII-Text-

editor an Laborant zu koppeln. Ich selbst benutze den hervorragenden

Edison 1.10-Editor von Kniss-Soft.

Ruft man den eigenen Editor auf, so kann man z.B. die Thermochemie-

Datenbank problemlos editieren oder die README.DOC schnell mal lesen.

Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Allerdings mu� gen�gend

RAM-Speicher vorhanden sein (2 MByte w�ren g�nstig).

Standardm��ig wird der Editor im Ordner Laborant unter der Bezeichnung

EDITOR.PRG gesucht. Text-Editor, Pfadangabe und Name k�nnen, aber jeder-

zeit mit 'Systempfade LABORANT.INF festlegen' ge�ndert werden. Diesen

Men�punkt finden Sie unter Disketten-Operationen (Men� Datei). Hier

ist es der System-Pfad 9.

Nun, nicht jeder braucht einen ASCII-Editor. Dieser Men�punkt kann

auch 'mi�braucht' werden, um Fremdprogramme ohne Klickerei zu laden.

Z.B. das PD-Programm Mathcalc als komfortabler Taschenrechner. Aller-

dings verlangen einige Programme beim externen Start ihre RSC-Datei

auf der LABORANT.PRG Ebene (n�heres Kapitel 13.2.). Die Idee zum

Mi�brauch d�rfte Fr�chte tragen.

13.4. Programm verlassen

------------------------

Men� Datei

-> Men�punkt Quit  (Taste F10)

Nun, so schnell sollte man Laborant Professional nicht verlassen.

Schlie�lich hat man nicht jeden Tag eine solche chemische Fundgrube

vor sich. Aber irgendwann mu� es ja mal sein.

Neben diesem Men�punkt kann man auch das Laborant Hauptfenster

mittels des Fenster-Closers (links oben im Fenster) verlassen.

***************************************************************************

KAPITEL 14 :

------------

14. Installation und Multitasking

---------------------------------

14.1. Installation

------------------

Um Laborant Professional optimal an die jeweiligen Disketten- bzw. Hard-

disk-Konfigurationen anpassen zu k�nnen, wurde die Datei LABORANT.INF

eingef�hrt.

LABORANT.INF legt die Zugriffspfade f�r die verschiedenen Dateiklassen

und den Zugriff auf einen externen Editor fest.

Die Systempfade k�nnen bequem mit der Operation 'Systempfade' im Men�

Diskettenoperationen ge�ndert werden.

LABORANT.PRG

LABORANT.DAT

LABORANT.INF

Wichtig, diese Dateien/Programme m�ssen in der gleichen Ordnerebene

liegen (Normalerweise im Ordner Laborant).

Grundeinstellung von LABORANT.INF

Falls Sie nichts an den Zugriffspfaden von Laborant Professional �ndern

wollen, brauchen Sie sich nicht um die weitere Installation k�mmern.

Die LABORANT.INF legt die Zugriffspfade f�r insgesamt 8 Datei-Typen

+ Editor-Pfad fest :

1. Pfad f�r Messwertdateien     von Typ .MSW

2. Pfad f�r VIP-Dateien         von Typ .VIP

3. Pfad f�r Plotter.GFA-Dateien von Typ .PLT

4. Pfad f�r Gleichungen         von Typ .EQU

5. Pfad f�r Formelmacros        von Typ .FOR

6. Pfad f�r Data-Interchange-D. von Typ .DIF

7. Pfad f�r ASCII-Dateien       von Typ .TXT

8. Pfad f�r Thermo-Datenbank    von Typ .THC

9. Pfad f�r externen Editor

10. Endezeichen #

Grundaufbau der Datei LABORANT.INF

\LABORANT.PRO\MESSWERT\*.MSW

\LABORANT.PRO\SPREAD\*.VIP

\LABORANT.PRO\PLOTTER\*.PLT

\LABORANT.PRO\FORMELN\*.EQU

\LABORANT.PRO\FORMELN\*.FOR

\LABORANT.PRO\SPREAD\*.DIF

\LABORANT.PRO\TEXTE\*.TXT

\LABORANT.PRO\THERMOC\*.THC

\LABORANT.PRO\EDITOR.PRG

#

Das bedeutet z.B. da� die Me�wertdateien in einem Ordner namens MESSWERT

gesucht bzw. abgelegt werden usw.

Die Verwendung eines externen Editors finden Sie im Kapitel 13.3.

Arbeiten mit 2 Floppies

Viele Anwender benutzen zwei Laufwerke. Die Laborant Professional-

Version liegt z.B. in Laufwerk A, w�hrend alle Ordner mit den

Me�werten in Laufwerk B liegen.

Hierzu dient die Datei TWODRIVE.INF :

B:\MESSWERT\*.MSW

B:\SPREAD\*.VIP

B:\PLOTTER\*.PLT

B:\FORMELN\*.EQU

B:\FORMELN\*.FOR

B:\SPREAD\*.DIF

B:\TEXTE\*.TXT

B:\THERMOC\*.THC

B:\EDITOR.PRG

#

Man beachte, da� f�r den Laufwerkswechsel auch die Laufwerksbezeichnung

z.B. B: mit in die LABORANT.INF geh�rt !

M�chte man mit 2 Laufwerken arbeiten, mu� die alte LABORANT.INF gel�scht

und die Datei TWODRIVE.INF in LABORANT.INF umbenannt werden. Die ent-

sprechenden Ordner m�ssen auch auf der Datendiskette B angelegt bzw.

draufkopiert werden.

Warnung: Wer dies vergi�t oder Ordnernamen angibt, die nicht

der LABORANT.INF entsprechen, produziert Chaos^3 !

Anmerkung: Ab Version ST/TT Plus 1.20 merkt sich das Programm evtl.

Pfadwechsel.

14.2. Laborant Professional und Multitasking

--------------------------------------------

Laborant Professional ist grunds�tzlich in Multitasking-Betriebssystemen

einsetzbar. Welche M�glichkeiten bieten sich hier dem Anwender gegen�ber

dem bisherigen Singletask-Betrieb ?

Laborant Professional setzt stark auf den Export von Me�daten in leistungs-

starke Graphikprogramme, wie z.B. Data Professional 4.0 von Wirtz oder

XAct von Scilab. Im Multitasking-Betrieb arbeiten diese Programme parallel

zu Laborant Professional. Ein einfacher Klick in ein Fenster des jeweils

anderen Programms und schon wird in diesem Programm weitergearbeitet.

Nun, Multitasking erfordert eine hohe Rechenleistung und daf�r konzipierte

Prozessoren. Unter 68000-Systemen, wie ATARI ST oder MEGA STE, ist ein

schnelles Multitasking nur schwer m�glich. Erst ab dem ATARI FALCON und

erst recht auf dem ATARI TT wird der Multitasking-Betrieb zur Freude.

Am Besten ist nat�rlich ein Gro�bildschirm, um m�glichst viele Programme

direkt im Blick zu haben.

Laborant Professional selbst besitzt max. 3 Fenster zur Verwaltung. Das

Laborant-Hauptfenster besitzt momentan nur die Funktion, f�r die anderen

beiden Fenster einen schnellen Hintergrund-Redraw zu gew�hrleisten. Dazu

mu� man wissen, da� in Multitasking-Systemen zerst�rte Fensterinhalte

von Fremdprogrammen sich automatisch restaurieren. Ist der Inhalt des

Fremdprogramm-Fensters nur zeitaufwendig wiederherstellbar, so dauert

es entsprechend lang. Das Laborant Hauptfenster dagegen ist absolut

schnell wiederhergestellt, teilweise schneller als der Desktop. Die beste

Versicherung gegen langwierige Redraw-Zeiten ist es, einmal gesetzte

Fenster nicht laufend �ber andere Fenster zu schieben und m�glichst

nur wirklich relevante Fenster offenzuhalten. Wer zu viele Programme

gleichzeitig startet, dem wird die Rechenzeit in die Knie gehen. Das

Laborant-Hauptfenster wird in einer der n�chsten Versionen noch eine

sehr bedeutende Rolle bekommen, dazu zu gegebenem Zeitpunkt mehr.

Laborant Professional ist in der Lage Fremdprogramme direkt zu starten,

dies ist in Multitasking-Umgebungen normalerweise un�blich. Denn normaler-

weise m��te das gestartete Programm zus�tzlich alle Laborant-Fenster auch

mit restaurieren, was es nat�rlich nicht kann. Da diese Option, aber

trotzdem manchmal ganz n�tzlich ist, schlie�t Laborant Professional

vorher alle seine Fenster und meldet seine Men�leiste ab. Somit stehen

dem gestarteten Programm noch weitere Fenster zur Verf�gung. Nach Beendi-

gung des Programms meldet sich Laborant mit seinem Hauptfenster wieder

und es kann weitergehen. Trotzdem ist diese Art von Programmstart in

Multitasking-Umgebungen nicht �blich, hier werden Programme �ber den

Desktop oder die erweiterte Accessory-Leiste aktiviert, so sollten Sie

auch handeln. Beachten Sie das Programme viel Speicher fressen und das

Ihnen nicht die Fenster ausgehen.

Manche Fremdprogramme sind nur bedingt multitaskingf�hig. Sie

reservieren grunds�tzlich den gesamten Restspeicher f�r sich. So

da� beim Start oder bei kleineren Speicheranforderungen und Programmen

der Computer sofort INTERNAL MEMORY OUT meldet und h�ngt. Die

Programme kann man sehr leicht erkennen. Unter Multitasking darf man

jedes beliebige Programm mehrfach starten. L��t sich ein Programm

nicht 2x starten, so ist etwas mit dessen Speicherverwaltung im Argen.

Manche Programme erlauben deshalb den eigenen Speicherhunger zu

limitieren, hier sollte man in deren Handb�chern mal 'graben'.

Manche Programme legen au�erhalb stat. Dialoge mit auf den Schirm.

So kann es dann bei der �berlagerung von Fremdfenstern zu b�sen

REDRAW-Effekten kommen (z.B. KSPREAD4 V4.19 Eingabedialog). Laborant

Professional kann man bei gen�gend Speicher z.B. 10 MB ST-RAM im TT

mehr als 10x auf dem Bildschirm haben. Au�erdem nutzt Laborant ST/TT

Plus bei dynamischen Speicheranforderungen das TT-RAM, wenn vorhanden.

Laborant Professional wurde unter MultiGEM2 im Multitasking-Betrieb

getestet.

14.3. Fenstersteuerung

----------------------

Mit der neuen Professional-Version kann Laborant mit mehreren Fenstern

gleichzeitig arbeiten. Das Me�wertfenster kann nach der Eingabe von

Me�werten oder dem Men�punkt 'Me�wert laden' ge�ffnet werden.

Das Me�wertfenster wird mit Control A oder �ber den Men�punkt 'Me�wert

anzeigen' auf den Bildschirm gebracht.

Das Thermochemie-Fenster wird erst nach dem Laden einer Thermochemie-

Datenbank aktiv. Es wird mit Control H oder �ber den Men�punkt

'Datenbank ansehen' auf den Bildschirm gebracht.

Zwischen dem Laborant Hauptfenster und den beiden anderen Fenstern kann

man durch einfaches Anklicken des jeweiligen Fensters sofort in dieses

Fenster gelangen.

Desweiteren kann man das Me�wertfenster �ber Control A und das Thermo-

chemiefenster �ber Control H jeder Zeit in den Vorgrund holen. Das

momentan aktive Fenster erkennt man an der grauen Titelleiste.

Sollte jemanden das Laborant Hauptfenster st�ren, so kann man es durch

einen Klick auf den FULL-Button im rechten oberen Fenster stark

verkleinern lassen. Ein erneuter Druck auf den Full-Button ergibt

wieder die maximale Fenstergr��e auf dem Bildschirm.

Fenster werden �ber den CLOSER-Button geschlossen, dieser sitzt in der

oberen linken Ecke eines Fensters. Ein Druck auf diesen Closer-Button

beim Me�wert- oder Thermochemie-Fenster schlie�t diese Fenster. Beim

Hauptfenster dient der Closer-Button zum Beenden des Laborant Profes-

sional-Programms !

In der jetzigen Professional-Version sind das Me�wert- und Thermoche-

miefenster in der Gr��e nicht ver�nderbar. Nur das Hauptfenster kann

bis zu einer vom GEM vorgebenen Gr��e verkleinert werden. Hierzu

wird der SIZE-Button in der unteren rechten Fensterecke benutzt. Der

Size-Button wird angeklickt und die Maus mit gedr�ckter linker Maus-

taste bewegt. Hat das Fenster die gew�nschte Gr��e erreicht, so wird

die linke Maustaste losgelassen.

Das Me�wertfenster und das Thermochemie-Fenster besitzen auf der

rechten Seite je 2 Pfeilsymbole und einen grauen Balken mit kleinem

wei�en Rechteck. Die Pfeile dienen zum zeilenweisen Bl�ttern im

Fenster. Den grauen Balken nennt man SLIDER, er dient zum schnellen

Wandern durch die Fensterinhalte. Dazu klickt man das kleine wei�e

K�stchen per Maus an und verschiebt es per gedr�ckter linker Maustaste.

Schiebt man das Rechteck ganz nach oben, so ist man am Anfang der

Me�werttabelle bzw. Datenbank. Schiebt man es ganz nach unten, so

ist man entsprechend auf dem letzten Datensatz. Alle anderen

Positionen des Rechtecks erlauben die ungef�hre Anwahl eines Daten-

satzes, z.B. in der Mittelstellung wird die Umgebung mittleren

Datensatzes eingespiegelt.

Achtung, unter TOS 2.06 und 3.06 existiert ein GEM-Fehler. Ein Druck

auf ein Pfeilsymbol f�hrt zu einer 2-fachen Verschiebung, au�erdem

sind die Pfeilsymbole im Accessorybetrieb nicht ansprechbar. Hier hilft

nur das PD-Programm ARROWFIX13.

Mit der Professional-Version kann man jetzt aber auch die Tastatur

zum Bl�ttern in Me�wert- und Thermochemie-Fenstern benutzen.

Folgende Tasten stehen zur Verf�gung :

- Cursor hoch        = einen Datensatz zur�ckbl�ttern

- Shift Cursor hoch  = 10 Datens�tze zur�ckbl�ttern

- Cursor tief        = einen Datensatz vorbl�ttern

- Shift Cursor tief  = 10 Datens�tze vorbl�ttern

- ClrHome            = ab 1. Datensatz anzeigen

- Shift ClrHome      = letzten Datensatz anzeigen

- Insert             = Hauptfenster verkleinern/vergr��ern

Mir pers�nlich gef�llt die Tastatur-L�sung besser, als st�ndig mit

der Maus zu klicken, aber dies ist Geschmackssache.

Laborant Professional selbst nutzt noch keine fliegenden Dialoge. Wer

unbedingt, welche benutzen m�chte, sollte das Shareware-Programm

Let'Em Fly 1.19 verwenden. Dies hat zus�tzlich den Vorteil, da�

die Auswahlkn�pfe auch per Tastatur angew�hlt werden k�nnen. Ich

selbst bin bis jetzt immer ohne fliegende Dialoge �ber die Runden

gekommen.

Anmerkung:

Sollte pl�tzlich das Me�wertfenster oder Thermochemiefenster vom Bild-

schirm verschwunden sein, ohne da� man vorher den CLOSER-Button selek-

tiert hat, dann hat man zuf�llig das Hauptfenster angeklickt. Dieses

�berlagert durch seine Gr��e die beiden anderen Fenster. Mit Control A

bzw. Control H holt man sich seine verlorengeglaubten Fenster zur�ck

oder man klickt auf den Full-Button des Hauptfensters. Man kann die

Fenster aber auch absichtlich hinter dem Hauptfenster verstecken, um

REDRAW-Zeiten zu sparen.

14.4. Speicherverwaltung

------------------------

Laborant Professional ist ein sehr gro�es Programm, deshalb mu� man

beim Betrieb mit 1 MByte Speicher einiges beachten.

Laborant besitzt rund 573 KB Programmgr��e

+ 150 KB internes Datenmanagement

+ Sicherung von Dialogen und Fensterinhalten

+ Resource-Datei

F�r 1 MByte-Besitzer hei�t dies, m�glichst keine Accessories benutzen.

Gegebenenfalls NVDI (insbesondere Fonts) und Harddisk-Cache entfernen.

Laborant geht sehr sparsam mit Fenster- und Dialogspeicher um. Der

Speicher wird stets dynamisch angefordert und nach Benutzung sofort

wieder freigegeben. Man sollte also nicht unbedingt Me�wert- und

Thermochemiefenster gleichzeitig offen halten, da sie miteinander

eigentlich nichts zu tun haben.

Wer sich nicht bei 1 MByte um die obengenannten Regeln k�mmert, den

weist Laborant Professional gnadenlos auf den Speichermangel hin.

Danach ist dann kein ordnungsgem��er Bildschirmaufbau mehr m�glich.

Garantiert wird ein ordnungsgem��er Ablauf bei 1 MB , wenn keine

Accessories und NVDI geladen sind. NVDI sollte bei 1 MB ohne ASSIGN.SYS

getestet werden, die Fontkapazit�t mu� ggfs. ausgetestet werden.

Falls ein TT mit FAST-RAM vorhanden ist, so wird Laborant Professional

komplett dort benutzt, ebenso werden dann dynamische Speicher-

anforderungen im TT-RAM abgewickelt. So da� sich im ST-RAM alle

nicht TT-RAM stabilen Programme noch besser ausbreiten k�nnen.

Vorteil: mehr Platz f�r andere Programme im ST-RAM und Laborant

Professional wird ca. 40% schneller.

Einige Interna von Laborant Professional :

- Programmzeilen ohne GEM-Includes : 23248 PASCAL-Zeilen

- Laborant Unterprogramme          : 376

- Laborant Funktionen              : 21

***************************************************************************

KAPITEL 15 :

------------

Anmerkungen, Anleitungen und Weiterentwicklungen

------------------------------------------------

15.1. TeX-Anleitung

-------------------

Ab Laborant Professional Version 1.00 ist das Programm mit einer

kompletten Anleitung in der Textgestaltungssprache TeX mit auf

der Diskette (gepackte Datei LAB_TEX.TOS => LAB_TEX.DVI).

Warum eigentlich TeX und nicht mehr die alte SIGNUM2-Anleitung ?

Hierf�r gibt es mehrere Gr�nde :

- TeX ist standardisiert und existiert f�r alle heutigen

Computersysteme (vom AMIGA bis zum Gro�rechner)

- TeX stellt m�chtige Funktionen f�r Chemiker und Mathematiker

zur Verf�gung, die in SIGNUM 2 nur sehr schwer realisierbar

sind

- TeX ist eine Art Textprogrammiersprache und kann von

beliebigen Programmen mit generierten TeX-Makros

versorgt werden. Laborant Professional generiert z.B.

erstklassige Me�werttabellen f�r TeX

- Die gesamte Verwaltung und Gliederung von Handb�chern

kann mit TeX-Befehlen bequem erledigt werden

- SIGNUM 2 ist allerdings in der Bedienung TeX haushoch

�berlegen, aber in Flexibilit�t geradezu ein Zwerg

gegen�ber TeX

- TeX ist PD-/Shareware und als Weltstandard f�r alle Systeme

zur Zeit auf dem  Markt. Wie lange noch SIGNUM 2 produziert

wird, kann ich nicht sagen, aber viele neue Programme

sind bereits m�chtiger.

Nun, TeX ist kein WYSIWYG-Programm ('What you see is what you get'),

sondern eine Textgestaltungssprache. Der Text mit seinen Gestaltungs-

befehlen wird mit einem ganz normalen Texteditor (z.B. Edison)

als ASCII-Datei erstellt.

Da die normalen TeX-Befehle nur elementare Funktionen beinhalten,

werden heutige TeX-Dokumente mit LaTeX erstellt. Dies ist ein gro�es

TeX-Makro-Paket, um die Seitengestaltung m�glichst einfach zu

gestalten. Daneben k�nnen aber auch fachspezifische Makropakete, wie

z.B. Chemie-Makropakete benutzt werden.

TeX ist eine faszinierende Programmiersprache. Jeder, der sich

mit wissenschaftlichen Dokumenten befa�t, sollte sie eigentlich

nutzen. Nun, um einen sch�nen Einblick in die Welt von LaTeX zu

geben, empfehle ich folgendes Buch :

Literatur zu TeX :

LaTeX - Eine Einf�hrung

Helmut Kopka

Addison-Wesley Verlag

Die Laborant Professional TeX-Anleitung wurde erstellt mit :

MultiTeX 5.1

Sonderdisk SD 78

(8 Disketten 75.-DM)

Maxon Computer

Industriestra�e 26

W-6236 Eschborn

MultiTeX sollte auf einem schnellen ST oder besser auf einem FALCON

bzw. ATARI TT eingesetzt werden. 4 MByte RAM und mind. 16 MByte

freier Festplattenplatz sind einzuplanen. Ordentliche Handb�cher

druckt man am besten mit einem Laserdrucker aus.

Die TeX-Datei liegt in gepackter Form auf der Diskette vor, da sie

aufgrund Ihrer enormen Gr��e sonst nicht mehr drauf gepa�t h�tte.

Die Datei LAB_TEX.TOS ist entweder auf einer Festplatte/RAM-Disk

zu entpacken oder auf eine separate Diskette zu kopieren. Die

Anleitung entpackt sich selbst nach dem Anklicken (Dank des

PD-Programms SFX-LZH 1.6 von Stefan Gross).

Die Anleitung liegt als LAB_TEX.DVI dann vor. DVI-Dateien sind

�bersetzte TeX-Dateien, die unabh�ngig vom jeweiligen Drucker-

treiber sind (DVI = Device independent). DVI-Dateien sind kodiert

und kein ASCII-Text. Sie k�nnen direkt �ber die Shell des MultiTeX

ausgedruckt werden.

Folgendes mu� Ihre beliebige TeX-Version erf�llen. Sie mu� kompa-

tibel zur neuesten TeX-Version 3.14 und LaTeX 2.09 sein. Au�erdem

m�ssen die Standardfonts in 11pt Gr��e vorhanden sein. Dann

steht dem Ausdruck nichts mehr im Wege.

Aufgrund der Standardisierung von TeX kann man nat�rlich die

DVI-Datei z.B. auch von einem Uni-Rechner verarbeiten und drucken

lassen. Mit TeX steht Ihnen die gesamte professionelle Welt

vom ATARI, PC, Mac bis zur Workstation zur Verf�gung.

Auf Wunsch liefere ich auch die Original-ASCII TeX-Datei aus.

Die ist aber nur von Interesse, wenn jemand die Anleitung

verbessern (sehr l�blich) oder TeX lernen m�chte. Auf einem

ATARI TT dauert die komplette Neu�bersetzung rund eine halbe

Stunde. W�hrend die �bersetzte DVI-Datei nat�rlich sofort mit

dem Ausdruck beginnt (rund 140 DIN A4-Seiten).

Auf Wunsch ist die ASCII-TeX-Datei bei mir gegen Leerdiskette

und R�ckporto zu erhalten.

15.2. Fremdsprachenversionen

----------------------------

Laborant Professional ist nat�rlich nicht nur f�r den deutschsprachigen

Anwenderkreis sehr interessant, was mir viele Anfragen aus dem

Ausland beweisen.

Insbesondere eine englische �bersetzung w�re das Gr��ste. Aber bisher

hat sich noch keiner dazu bereitgefunden, den gro�en Aufwand mit mir

zusammen �ber die B�hne zu bringen.

Nun, was Engl�nder und Amerikaner bisher noch nicht geschafft haben,

haben ein Schwede und ich bereits hinter uns.

15.2.1. Schwedische Voll�bersetzung

-----------------------------------

Stand: Laborant ST/TT Plus 1.24

Dank des unerm�dlichen Einsatzes meines Freudes Tasso Miliotis, einem

schwedischen Chemiestudenten, ist auch eine schwedische Version ent-

standen.

Im September 1989 besuchte ich Schweden. Ich danke, neben Tasso,

insbesondere Anniqa Andersson und der chemischen Fakult�t der tech-

nischen Hochschule in Kristianstad f�r Ihre Gastfreundschaft.

Am 17.Mai 1992 wurde die schwedische Voll�bersetzung abgeschlossen.

Jeder, der Interesse hat, kann sie bei Tasso oder mir gegen Porto-

erstattung und Leerdiskette beziehen.

Tasso Miliotis, M�llegatan 1, S-28063 Sibbhult, Schweden

15.2.2. Erstellung einer Fremdsprachenversion

---------------------------------------------

Wie kann man sich nun eine Fremdsprachen-�bersetzung vorstellen. Der

Quelltext von Laborant Professional ist nicht frei zug�nglich, daran

wird sich auch nichts �ndern.

Als Erstes m�ssen die ASCII-Dokumentation und danach die TeX-

Dokumentation komplett �bersetzt werden. Alle Bildschirm-Dialoge

erh�lt der Benutzer als Hardcopy. Die �bersetzungen werden dort

eingetragen und an mich zur�ckgesandt. Nach den �nderungen der

Quelltexte und Neu�bersetzungen werden die Teile vom �bersetzer

im Programm nochmals gecheckt. Fehlerhafte Texte werden schriftlich

oder per Hardcopy gemeldet.

Nun, nach einigen Wochen bis Monaten ist dann eine neue Fremdsprachen-

Version fertig und kann frei weitergeben werden. Die �bersetzung

eines PD-Programms mu� nat�rlich kostenlos sein, hier bedarf es

des Enthusiasmus eines absoluten Chemie-Freaks.

Nun, die M�hen mit der schwedischen �bersetzung haben sich tausendmal

gelohnt. Laborant Professional ist wohl das m�chtigste schwedisch-

sprachige Chemie-Programm in ganz Schweden. Zus�tzlich konnte ich

viele schwedische Laborant-User in Schweden pers�nlich kennenlernen.

Obwohl eine englische Version Vorrang hat, bin ich bereit, jede

andere Sprache ebenfalls zu unterst�tzen.

Wo stecken die genialen Chemie-Enthusiasten in Frankreich, Spanien,

Italien, Holland, Portugal, Skandinavien, im Ostblock oder �bersee ?

Je exotischer eine Sprache ist, desto gr��er ist nat�rlich auch die

Resonanz im Heimatland und nat�rlich die Anerkennung f�r den

�bersetzer.

15.3. Entwicklungs-Software

---------------------------

Zur Entwickung von Laborant Professional wurde folgende Software einge-

setzt:

ST-PASCAL Plus 2.10 von CCD

Kuma Resource Construction Set 2.1

Interface 2.2 von Shift

Quick-Dialog von CCD

Edison-Editor 1.10 von Kniss-Soft

PFXPAK+ 1.4 von Thomas Quester

NVDI von Bela Computer

GEMPLUS SD 46 von Maxon

MultiTeX 5.1 SD 78 von Maxon

15.4. Fehlerm�glichkeiten

-------------------------

Es gibt einige M�glichkeiten, dem System den "Garaus" zu machen.

Laborant Professional pr�ft sehr viel, um so 'Eingabem�ll' zu erkennen.

Ein sogenannter 'Bug-Recall'-Modus ist bei 95% aller Routinen eingebaut,

d.h. tritt ein Fehler auf, wird die fehlerhafte Eingabe erneut einge-

spiegelt. Man kann nun sehr angenehm die Tippfehler entfernen.

Dialogboxen mit mehreren Eingabefeldern sollten korrekt bedient

werden, ansonsten fehlen Werte zur Berechnung. Im GEM werden solche

Felder mit Cursor tief bzw. Cursor hoch angew�hlt. Wer zu fr�h

die RETURN-Taste dr�ckt, wird erneut zur korrekten Eingabe angemahnt.

Bei Gleichungen sollte die Anzahl der Verbindungen 8 nicht �berschreiten

und bei Titrationen nicht mehr als 7 Messungen. Mehr w�rde irgendwann die

Dialogboxen �berlaufen lassen. Indizes von Formeln sollten den Wert

32000 nicht �berschreiten.

Beachte, es gibt Harakiri-Fehler, die aus Labortiefschlaf entstehen

k�nnen. Das System f�ngt sehr viel "Schrott" ab, aber man kann nicht

f�r jeden "Datenm�ll" eigens Fehlerroutinen schreiben.

Also stets konzentriert ans Werk gehen.

15.5. Bisher ver�ffentlichte Versionen

--------------------------------------

Laborant ST 1.00 - 1.06

Laborant ST 1.07                    (4136 Pascal-Zeilen, 110 KByte)

Laborant ST 1.08 - 1.24

Laborant ST Plus 1.00 - 1.24

Laborant Professional 1.00          (23717 Pascal-Zeilen, 573 KByte)

Laborant Professional wurde mit dem Programm PFXPAK+ 1.4

in ein selbstentpackendes Programm komprimiert.

Ursprungsgr�sse               : 573 KByte

durch PFXPAK+ komprimiert auf : 230 KByte

Platzersparnis                : 60 %

PFXPAK+ ist erh�ltlich bei Thomas Quester, Lampenland 9

2000 Hamburg 80 f�r 20 DM.

Auf Wunsch gibt es eine ungepackte Version f�r ST-Benutzer, die

�ber schnelle Festplatten (<20 ms Zugriffszeit) verf�gen. TT-

Benutzer brauchen diese Version nicht, da der TT schon sehr

schnell ist !

(Bei Interesse, Diskette und frankierten Briefumschlag an mich

senden)

15.6. Geschichte von Laborant Professional

------------------------------------------

Laborant Professional ist aus meiner JUGEND FORSCHT-Arbeit 1984 hervor-

gegangen, damals noch auf einem PC (SIRIUS 1) in BASIC geschrieben.

Dieses Chemie-Paket bestand aus einem Formelscanner, einem Graphikpaket

und einem Editor. Laborant ST basiert auf dem Formelscanner EFA (Extended

Formula Analysator). Allerdings wurden ca.95% der Algorithmen v�llig neu

aufgebaut und sehr viele neue Routinen integriert.

Laborant Professional wurde in ST-PASCAL Plus Vers. 2.10 geschrieben und

ist f�r sich ein kleines chemisches Juwel. Ich habe sehr viel Zeit und

Enthusiasmus in dieses Programm gesteckt, um das Programm immer weiter

zu verbessern.

Ich m�chte mit meinem Programm die Verbreitung der excellenten ATARI ST-

bzw. TT-Computer f�rdern. Deshalb wird Laborant Professional auch in

Zukunft Public-Domain bleiben. Allerdings lebt Laborant Professional

insbesondere von den Anregungen seiner Benutzer, also scheuen Sie sich

nicht, mir Ideen bzw. Verbesserungsvorschl�ge zu unterbreiten.

Laborant Professional ist deshalb zuerst auf dem ATARI ST entstanden. Dies

ist nicht nur auf die hervoragende Benutzeroberfl�che zur�ckzuf�hren,

sondern im Besonderen darauf, da� der ST excellente Programmiersprachen

zur Verf�gung stellt. Nach Meinung vieler Fachleute ist der ATARI ST,

der am unkompliziertesten zu programmierende Personalcomputer. Mit

meinem 32 MHz ATARI TT mit Gro�bildschirm macht das Programmieren

nat�rlich noch mehr Spa�.

Nun, in welcher Programmiersprache man seine Programme schreibt, ist

sicherlich Geschmackssache. BASIC sollte man nur in kleinen Projekten

einsetzen, wo schnell L�sungen erzeugt werden m�ssen. Mit Pure Pascal

und Pure C stehen dem ATARI-Benutzer m�chtige Werkzeuge zur Verf�gung.

Ich selbst programmiere am liebsten in Assembler. Aber Anwendungen,

wie Laborant Professional, sind sinnvollerweise in einer strukturier-

ten Hochsprache zu schreiben.

Die Qualit�t und die Auswahl der Programmiersprachen f�r die ATARI

Computer ist excellent. So sollte es eigentlich jedem Naturwissen-

schaftler m�glich sein, sein Programmprojekt sehr benutzerfreundlich

in seiner Lieblingssprache zu erstellen. Ich w�rde mich freuen, wenn

ich einige dieser Programme auch einmal im PD-Service finden w�rde.

Momentan hat ein kleiner RUN von Labors auf den ATARI ST/TT eingesetzt.

In vielen UNI's und Labors arbeiten heute ATARI ST-Computer. Vorbild

sind hier die UNI Stuttgart/M�nchen/Bochum, die FH Hamburg, die Max-

Planck-Institute uva. Von Laborant Professional wird hier viel Gebrauch

gemacht, was mir die vielen Reaktionen der User beweisen. Die M�glich-

keiten des FALCON Motorola 560001-DSP Chips in der chemischen

Me�technik und Analytik sind sehr gro�. Hier k�nnten sehr interessante

Ans�tze f�r Diplom-Arbeiten entstehen.

15.7. Andere Betriebssysteme

----------------------------

Laborant Professional wurde speziell f�r die ATARI ST/FALCON/TT-Computer

geschrieben.

15.7.1. MS-DOS und Windows

--------------------------

Ob es je eine Anpassung mittels C++ f�r Windows geben wird, steht noch

nicht fest, die Entwicklungskosten incl. leistungsf�higer Hardware

sind sehr hoch (mehr dazu in Kapitel 15.13). Eine Version mit DOS-Ober-

fl�che lehne ich als Menschenfreund grunds�tzlich ab.

Neuerdings gibt es einen ST-Emulator f�r 486er Computer unter Windows.

Der Anwender sollte mind. 8 MB RAM und einen 50 MHz 486DX oder 66 MHz

486DX2 besitzen, sonst wird es tierisch langsam. Allerdings bekommt man

einen echten ST bereits billiger als die Emulationhardware. Au�erdem

l�uft sehr vieles leider nicht, ob Laborant Professional l�uft, kann

ich nicht sagen. Aufgrund der sauberen Programmierung m��te es klappen.

Die Hardware und das Programm hei�en GEMulator 2.1 von Branch Always,

USA.

Also lieber einen ATARI FALCON mit 486SX-Emulator, da stimmt wenigstens

die Power und Laborant Professional geht ab, wie 'Schmidt's Katze'.

Der Datenaustausch vom ST auf PC's ist kein Programm. Beide benutzen

das gleiche Diskettenformat. Wer einen PC-Emulator sein eigen nennt,

kann problemlos ATARI- und PC-Programme auf der Festplatte mischen,

z.B. Laborant Professional und LOTUS Freelance  auf einer Festplatten-

Partition. Ab TOS 1.4 oder h�her klappt dies v�llig problemlos.

(zu einer evtl. WINDOWS-Version mehr im Kapitel 15.13)

15.7.2. Laborant Professional und AMIGA

---------------------------------------

Nun, ich bin kein besonderer Freund der AMIGA-Computer, aber trotzdem

l�uft Laborant Professional auf dem AMIGA. Voraussetzung ist ein ST-

Emulator bzw. Medusa. Das Programm sollte in der mittleren Aufl�sung

(640*200) benutzt werden, damit die Augen nicht vom Interlace-Modus

gequ�lt werden. Wer Laborant Professional h�ufiger benutzt, sollte sich

�berlegen, ob er nicht zum ATARI wechselt und die wesentliche besser

Bildschirmqualit�t genie�t.

15.8. Neuerungen

----------------

Was ist neu seit der letzten gro�en �nderung der Version 1.20 ?

- Anpassung an MultiTOS/MultiGEM2

- ST/TT/FALCON-Lauff�higkeit

- Nutzung mehrerer Fenster gleichzeitig

- aufl�sungsunabh�ngig ab 640*200 (Farbe und Schwarzwei�)

- Farbunterst�tzung bei den Farbaufl�sungen

- Zus�tzlich komplettes TeX-Handbuch auf Diskette

- TeX-Tabellengenerierung f�r Me�werte

- TeX-Formel-/Gleichungsgenerierung

- neue Eingaberoutine f�r lineare Gleichungssysteme

- TeX-Generierung f�r lineare Gleichungssysteme

- Eigenwerte von Matrizen

- Determinatenbestimmung

- Kondition (numer. Qualit�t) eines LGS nach Hadamard

- Addition und Multiplikation von Matrizen

- Speichern und laden von LGS

- neue Eingaberoutine f�r Me�werte  (jetzt max. 128 Me�werte)

- rationale Approximation

- lineare Regression mit Korrelationskoeffizient

- Varianz, Variationskoeffizient

- externer Editor-Aufruf

- Aktivit�tskoeffizient nach Debye-H�ckel/Ionenst�rke

- Berechnung der Reaktionsordnung und Geschwindigkeit

- Arrhenius-Gleichung f�r Aktivierungsenergie

- Aufstellen einer Reaktionsgleichung

- komfortable Einheiten-Umwandlung

- neuer Formel- und Gleichungsscanner

- Molmassen-/Elementanteilebestimmungen von Polypeptiden

und DNA-/RNA-Nucleotidsequenzen

- echtes Periodensystem zum Ausw�hlen

- diverse optische Methoden (Photometrie)

- fensterunterst�tzte Me�wertanzeige

- neue Druckroutine f�r Me�werte

- Drucken und Speichern von Berechnungsergebnissen

- neue ASCII-Text Speicherroutine

- Gasgesetze und Umrechnungen

- neue Diskettenspeicherplatz-Routine

- editierbare Systempfade f�r LABORANT.INF

- Importieren von Me�werten (Curfit, Excel, ASCII-delimited)

- Ausrei�ertest (n > 10)

- Newton-Raphson-Verfahren f�r Polynome

- Gamma-Funktion berechnen

- Diverse Optimierungen und Entfernung kleinerer Fehler

15.9. Benutzer-Anregungen

-------------------------

- W�nsche m�ssen programmtechnisch ohne riesigen Aufwand realisierbar

sein

- Spezialanwendungen sind nichts f�r Laborant Professional

- das Problem sollte allgemein gebraucht werden

- Die Vielzahl der chemischen Berechnungen strebt sicherlich gegen

Unendlich. Ziel von Laborant Professional ist es nicht soviel wie

m�glich zu k�nnen, sondern sich auf die wesentlichen Berechnungs-

verfahren der Chemie zu konzentrieren. Wenn Sie Ihre Berechnung gerne

in Laborant Professional haben m�chten, �berlegen Sie zuerst wieviele

andere chemische Anwender �berhaupt Ihr Problem auch haben. Sollte

sich herausstellen, da� Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit der Einzige

sind, dann hilft nur eins, die Software selbst erstellen und als exter-

nes Programm von Laborant Professional aufrufen lassen.

- Wenn Sie eine n�tzliche Idee haben, tun Sie bitte Folgendes :

1. Idee beschreiben und Beispielberechnungen (bitte ausf�hrlich kommen-

tieren (evtl. Tabellen als Kopien)).

2. �berlegen Sie, inwieweit der Computer Arbeit erspart, was eingegeben

und was ausgeben werden mu�.

3. Ideen per Post an mich senden. Falls ich Zeit finde, werde ich das

Problem integrieren.

Wer an Updates interessiert ist, rufe mich bitte vorher an. Vielleicht

habe ich dann schon eine neue Version "geschnitzt". Wenn ja, bitte einen

frankierten Briefumschlag (1.70 DM, Absender bitte drauf, Leerdiskette)

an mich schicken.

15.10. Haftung

--------------

Laborant Professional ist Public-Domain, jeder kann es frei kopieren

und nutzen. F�r evtl. Programmfehler �bernehme ich keinerlei Haftung.

(�nderungen am Programmcode sind untersagt)

15.11. Literaturhinweise

------------------------

In Laborant Professional wird ein gro�e Anzahl von Algorithmen verwendet.

Zum tieferen Studium sind folgende B�cher zu empfehlen :

Chemie, Fakten und Gesetze

Buch- und Zeit Verlagsgesellschaft, K�ln

Einf�hrung in die St�chiometrie

Nylen/Wigren, Steinkopff-Verlag

Grundlagen der quantitativen Analyse

Udo R. Kunze, Thieme-Verlag

Einf�hrung in das chemische Rechnen

H�bschmann/Links, Verlag Handwerk und Technik HT 1231

Laborpraxis 4 Analytische Methoden

Verlag Birkh�user

Logarithmische Rechentafeln

K�ster/Thiel/Fischbeck, de Gruyter-Verlag

pH-Wert Berechnungen

Claus Bliefert, Verlag Chemie

Biochemie Band 187

Gernot Grimmer, BI-Verlag

Statistik in der analytischen Chemie

Klaus Doerffel, Verlag Chemie

Mathematisch-statistische Methoden in der

praktischen Anwendung

Edmund Renner, Verlag Paul Parey

Grundlagen der Statistik II

Schwarze, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe

Herne/Berlin

Fehlerrechnung

J. Topping, Verlag Chemie

Taschenbuch der Mathematik

Bronstein, Verlag Harry Deutsch

Lineare Algebra Band 13

Manteuffel, Verlag Harri Deutsch

Numerische Mathematik f�r Ingenieure

Engeln-M�llges/Reutter, BI-Wissenschaftsverlag

Datenanalyse

Sigmund Brandt, BI-Wissenschaftsverlag

Chemische Thermodynamik, Band LB4 und AB4

VEB Deutscher Verlag f�r Grundstoff, Leipzig

VLN 152-915/29/85

Elektrolyt-Gleichgewichte, Band LB5 und AB5

VEB Deutscher Verlag f�r Grundstoff, Leipzig

VLN 152-915/45/88

Physikalische Chemie

Clyde. R. Metz, Schaum-McGrawHill-Verlag

Einf�hrung in die physikalische Chemie

Bernhard Harder, Westrap Wissenschaften

ISBN 3-89432-021-4

Zum Verst�ndnis der chemischen Thermodynamik

Pimentel/Spratley

Steinkopff-Verlag, Darmstadt

Einf�hrung in LaTeX

Helmut Kopka, Addison-Wesley Verlag

15.12. Wissenschaftliche ATARI PD-Software

------------------------------------------

F�r die ATARI ST/TT/FALCON-Serie existieren eine gro�e Anzahl wissen-

schaftlicher PD-/Shareware-Programme. Der gemeinn�tzige Computerclub

Elmshorn e.V. hat sie in einer sehr gro�en ATARI-PD-Sammlung (> 500

Disketten) zusammengetragen. Bei Interesse schicke ich ihnen eine

Liste der Programme auf Diskette gegen Leerdiskette und R�ckporto zu.

Falls Sie dort f�r Sie interessante PD-/Sharewareprogramme finden soll-

ten, dann senden Sie mir bitte die entsprechende Anzahl Leerdisketten

und entsprechendes R�ckporto zu. Die Kopien sind nat�rlich kostenlos,

allerdings w�hlen Sie bitte sorgsam aus, damit ich mich nicht 'Dumm

und D�mlich' kopiere. Kopieren und Zusammenstellen von PD's ist n�mlich

verdammt zeitraubend.

Man wei� gar nicht, was f�r PD-Sch�tze f�r den ATARI ST/TT/FALCON

bereits heute existieren, Sie werden erstaunt sein.

15.13. Die Zukunft von Laborant Professional

--------------------------------------------

Laborant Professional wird nat�rlich weiter gepflegt, wie die letzten

5 Jahre auch. Die Entwicklungen h�ngen stark von den W�nschen und

Anregungen der Benutzer ab und somit die Richtung in die sich

Laborant Professional bewegt.

F�r die n�chsten Versionen sind ersteinmal ein Funktions-Interpreter

und eine graphische Anzeige von Me�werten und Funktionen geplant.

Laborant h�tte dies eigentlich nicht n�tig, da es f�r den Multitasking-

Betrieb konzipiert ist, d.h. Spezialprogramme, wie DATA 4.0 Profes-

sional �bernehmen die graphische Auswertung von Me�daten aus Laborant

Professional.

Nun, Laborant Professional wird demn�chst auch Me�werte entsprechend

graphisch aufbereiten, um die Taskwechsel zu anderen Programmen zu

vermindern. Umfangreichere und revolution�re Ideen im Bereich Chemie-

Software sind bereits angedacht, �ber die Art m�chte ich mich vorerst

ausschweigen, um nicht der kommerziellen Software-Industrie als

Ideengeber zu dienen. Die User werden nach Fertigstellung dieses

eng an Laborant Professional gekoppelten Projekts entsprechend infor-

miert.

Die ATARI ST/TT/FALCON-Anwender sollten sich darauf gefa�t machen, da�

Laborant Professional mehr Speicherplatz ben�tigt. Mindestens 2 MByte

RAM sind rechtzeitig einzuplanen, um in den Genu� der n�chsten Fea-

tures zu kommen.

Die n�chsten Laborant Professional Versionen sollen einmal komplett

in C++ entstehen, umso evtl. UNIX, Windows oder Mac-Versionen zu

erm�glichen. Eine Windows-Version ist geplant, allerdings wird dazu

ein schneller 486 (50/66 MHz)-Computer mit mind. 200 Mbyte Fest-

platte ben�tigt, den ich mir leider noch nicht leisten kann. Ein

Original Borland C++ 3.1-Compiler ist bereits vorhanden. Falls also

irgendwo in der UNI, in der Industrie oder sonstwo, ein solcher

Computer f�r die Entwicklung von Laborant for WINDOWS frei wird,

dann her damit. Allerdings, ein Jens Schulz ist nicht k�uflich,

daf�r gibt es keinerlei Rechte an Laborant Professional-Versionen.

Der edle Spender f�rdert nur damit eine Entwicklung auf seiner

Hardware-Plattform (Mac- oder SPARC-Computer sollen einmal folgen).

Grunds�tzlich kann man von mind. 1 Jahr Entwicklungszeit pro Hard-

ware-Plattform ausgehen. Der C++ Code soll die Portabilit�t steigern.

Fremdsprachen-Versionen insbesondere englischer Sprache bed�rfen

noch der Unterst�tzung eines richtigen Chemie-Freaks, w�re ja nicht

schlecht, wenn der eigene Name z.B. in den USA bekannt w�rde oder ?

Laborant Professional bleibt nur f�r den ATARI ST/TT/FALCON grund-

s�tzlich Public-Domain, f�r andere Hardwareplattformen gilt dann

ein entsprechender Shareware-Status.

***************************************************************************

KAPITEL 16 :

------------

Schlu�wort

----------

Nun, irgendwann geht jede Anleitung einmal zu Ende, auch eine solche

Mammut-Anleitung. Sicherlich h�tte man so manches noch ausf�hrlicher

beschreiben k�nnen, aber dann w�re ich wohl immer noch am Schreiben.

Versuchen Sie sich einmal vorzustellen, Sie h�tten die ASCII- und TeX-

Anleitung geschrieben, dann k�nnten Sie vielleicht ermessen, wieviele

Monate ich daran gesessen habe. Wieviel innere Disziplin man aufbringen

mu�, um so ein Public-Domain-Projekt zu erstellen. Wo die Entwicklungs-

software mehr gekostet hat, als es wahrscheinlich jemals einbringen wird.

Laborant Professional ist vielleicht ein Versuch, �hnlich wie die

Gedankenans�tze des GNU-Projekts, der h�ufig v�llig �berteuerten und

teilweise schnell gestrickten kommerziellen Software eine Chance

weniger zu geben. Ich hoffe, Sie pers�nlich geh�ren nicht dieser

tr�gen Masse von PD-Benutzern von Typ PC-WASA ('program collector

without any scientific ambition'). Ich w�rde mir w�nschen, Sie

w�rden die Ideen, eine Fremdsprachen�bersetzung und die

Weiterverbreitung von Laborant Professional aktiv f�rdern.

Mein Dank gilt allen Laborant Professional Benutzern, die mir tatkr�ftig

bei der Weiterentwicklung des Programms geholfen haben, insbesondere

Tasso Miliotis und der chemischen Fakult�t der Technischen Hochschule

in Kristianstad, Schweden. G�nter Naumann als �-Tester und nat�rlich

meiner Freundin Uta f�r Ihre unendliche Geduld mit diesem 'verr�ckten'

Chemie- und Programmierfreak.

Jens Schulz   22. M�rz 1993