Verzeichnis aller vorhandenen Treiber

=====================================

(Werden kaum mehr, hat denn keiner einen exotischen Drucker und verwendet TeX?)

Die Treiber mit "*" sind nicht von mir compiliert; ich werde eingehende

Fehlermeldungen nur weiterleiten.

Die Treiber mit "+" knnen keinen mehrteiligen Druck.

-------------------------------------------------------------------------------

Dokumentation der Druckerschnittstelle (3.10)

=============================================

Kommandozeile jetzt:

share-mem-file -offset -xy weite hoehe h-dpi v-dpi (file) (-"optionen")

mit share-mem-file entweder: Datei mit Speicherinformation

oder: Zahl, die einer Speicheradresse entspricht

mit x='1', wenn nur ein Teil

x='0' fr einen beliebigen Teil (mehrteilig)

x='2' fr den letzten Teil (mehrteilig)

mit y='l', wenn Querdruck (landscape), sonst '0'

-------------------------------------------------------------------------------

Allgemein

---------

Untersttze Auflsungen: Alle

IMG   % Druck in komprimierte IMG-Datei (mu explizit angegeben werden)

VDICP % Ausgabe der Seite auf Gert 21 durch vrt_cpfrm(). Wenn nicht

% vlliger Schrott herauskommen soll, mu die Auflsung stimmen

% Geht nur mit Speedo- und NVDI Treibern (min. ab 3.01 evt. eher)

% als Option kann eine andere Gerteadresse angegeben werden

PCL5-Drucker

------------

Untersttze Auflsungen (maximal):

vertikal:	1200	600	300	150	100	75

horizontal:	1200	600	300	150	100	75

ACHTUNG:

HP      % Druckerkern fr PCL 5 bis 1200dpi

HP_OLD  % Anpassung fr uralt LaserJet II ohne Level-2-Kompression und nicht

% allzu kompatible Drucker (langsamer, da mehr Daten zu bertragen!)

24-Nadeldrucker

---------------

LQ850*  % Anpassung an andere durch ndern der Defines

9-Nadeldrucker (ESC/P)

----------------------

Unterstzte Auflsungen:

vertikal:	216	144	72

horizontal:	240	120	72

EPSON9  % Fr alle 9-Nadeldrucker und Endlospapier

% (Lnge in DVI angeben!)

% Andere Weite als A4 muss im Drucker definiert werden!

Rige der inkompatiblen Tintenspritzer

-------------------------------------

(Wieso inkompatibel? Jeder hat eine Extranorm!)

BJ200*     % Andere durch Anpassen der Defines

Stylus 800(*)

Atari-Laser

-----------

EIN AUSDRUCK IN MEHREREN TEILEN IST AUF DEM SLM NICHT MOeGLICH!

Untersttze Auflsungen: (Ausnahme: SLM300, nur 300 DpI)

vertikal:	300	150	100	75

horizontal:	300	150		75

SLM+    % Ausdruck auf Laserdrucker, ohne Diabolo-Emulator, braucht 1MB freien

% Speicher ("kein Seitenpuffer" an und evt. feste Seitengre vorgeben)

SLM300+ % Seite direkt ausgeben; Geht nur, wenn Seite im ST-RAM und

% Rnder: links 0.2in, oben 0.3in, Weite 8in, Hoehe 11.6in

% Also fr ST's, STE's und Falcons mit wenig Speicher!

% Vorteil: schnell und klein

-------------------------------------------------------------------------------

Fr andere Zwecke, auch fr eigene Programme, sind diese Druckertreiber

ausdrcklich freigegeben, solange sie unabhngige Programme bleiben! Der

Sourcecode ist nur zu diesem Zwecke freigegeben!

Berlin, den 5.5.96

'93,94,95,96 by m. pristovsek