06601030305800

F0110030

9[...................................................]001

HNZ_B.PRG, Version 1.09

-----------------------------------------------------------------

HNZ_B ermglicht die Hauptnutzungszeitberechnung von allen Unter-

gruppen des Fertigungsverfahrens  Trennen/Bohren fr maschinelles

Arbeiten mit automatischem Vorschub. Alle Mittelwerte ,Konstanten

und Werkstoffe wurden aus dem Tabellenbuch/Metall bernommen.

Mit Hilfe der Benutzeroberflche GEM bietet das Programm eine An-

wenderfreundliche Methode zum Arbeiten mit dem Programm.

HNZ_B wurde in OMIKRON.BASIC V3.57 TM geschrieben und compiliert.

Diese  Programmdiskette wurde zur Prsentation kostenlos zur Ver-

fgung gestellt. Ich bitte lediglich um eine objektive Kritik und

um ein Urteil des Programms mit allen guten und schlechten Parts.

-----------------------------------------------------------------

KURZANLEITUNG

-----------------------------------------------------------------

Option Bohren/Sacklcher:

Nach dem selektieren des Buttons fragt  HNZ_B nach dem  Werkzeug,

und verzweigt nach anklicken des OK Buttons in die jeweilige Box.

Wird der CANCEL Button gewhlt, springt das Programm  automatisch

in die voreingestellte HSS-Tabelle.

In  der  Werkstoffauswahlbox  holt  sich der Anwender nach selek-

tieren eines Werkstoffes den  Mittelwert fr die Schnittgeschwin-

digkeit -Vc-. Dieser Mittelwert ist den  Richtwerten aus dem Tab-

ellenbuch/Metall entnommen. Hat man den Werkstoff ermittelt, wird

man nach dem Spitzenwinkel des Werkzeuges gefragt.Ist dieser Wert

ermittelt,fragt HNZ_B ob sie die Schnittgeschwindigkeit aus einer

Drehzahl berechnen wollen.  Dieses kann mit anklicken des Buttons

CANCEL ignoriert werden.  Wird der Button BERECHNEN gewhlt, dann

verzweigt das Programm zuerst in die Berechnung der Schnittgesch.

und fhrt dann mit der eigentlichen Option fort.

Der aus der Drehzahl ermittelte Wert der  Schnittgeschwindigkeit,

steht jeweils oben im  Berechnungsfenster und  kann vom  Benutzer

mit  der  Funktion  SCHNITTGESCHWINDIGKEIT EINGEBEN  in die Bere-

chnung der Hauptnutzungszeit integriert werden.

Nach diesen PRG-Parts gelangt man in die Berechnungsroutine , und

wird nach einigen Inputs gefragt.   Man hat nach der  Eingabe der

Berechnungsparameter die Mglichkeit den Wert  -Vc-  vom Programm

zu bernehmen, oder selbst zu definieren.

Als Ergebnis liefert HNZ_B die Hauptnutzungszeit in Minuten , die

Drehzahl, den Werkzeuganschnitt und den Gesamtvorschubweg.

Option Durchgangslcher/Bohren :entspricht im wesentlichen der Op-

tion Sacklcher/Bohren .  Es wird lediglich die  Hauptnutzungszeit

etwas grer ausfallen, da der Werkzeuganschnitt doppelt gerechnet

wird.

Option Kegelsenken :

Nach dem selektieren des Buttons fragt  HNZ_B nach dem  Werkzeug,

und verzweigt nach anklicken des OK Buttons in die jeweilige Box.

Wird der CANCEL Button gewhlt, springt das Programm  automatisch

in die voreingestellte HSS-Tabelle.

In  der  Werkstoffauswahlbox  holt  sich der Anwender nach selek-

tieren eines Werkstoffes den  Mittelwert fr die Schnittgeschwin-

digkeit -Vc-. Dieser Mittelwert ist den  Richtwerten aus dem Tab-

ellenbuch/Metall entnommen. Hat man den Werkstoff ermittelt, wird

man  nach  dem  Spitzenwinkel des  Senkers gefragt. Dann  erfolgt

wieder die Auswahl der  Schnittgeschwindikeitsberechnung . Danach

gelangt man in die  Berechnungsroutine , und  wird  nach  einigen

Inputs gefragt.Man hat nach der  Eingabe der Berechnungsparameter

die  Mglichkeit den Wert  -Vc-  vom Programm zu bernehmen, oder

selbst zu definieren.

Als Ergebnis liefert HNZ_B die Hauptnutzungszeit in Minuten , die

Drehzahl, den Werkzeuganschnitt und den Gesamtvorschubweg.

Die Optionen Flachsenken,  Sack- bzw. Durchgangslcher/Reiben und

die Optionen fr das maschinelle Gewindebohren unterscheiden sich

nur unwesentlich von den oberen. Lediglich die Anschnitte fr Ge-

windebohrer und Reibahlen mssen vom Benutzer bergeben werden,da

ich hier keine Regel zur berechnung finden konnte.  Beim Gewinde-

bohren gilt Vorschub = Gewindesteigung.

Rheinhausen/14.03.1992

E. Baumann